№ 2 тәжірибелік сабақ

Материалдарды таңдау және қорғаныс қоршауларын есептеу

МЕМСТ 12.2.003-91 " ЕҚСЖ. Өндірістік жабдықтар. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары " өндірістік жабдықтың қозғалатын бөліктері, егер олар қауіптілік көзі болып табылса, қоршауға функционалдық мақсатына жол берілмейтін бөліктерді қоспағанда, қоршалуы тиіс. Қорғаныс құрылғылары ретінде қорғаныс экрандары, қалқандар (қалқандар), күнқағарлар, қаптамалар кеңінен қолданылады. Олар металдан, пластмассадан, ағаштан жасалған және қатты және торлы болуы мүмкін.

Қоршауды пайдалануды ескере отырып, жұмысшыларға арналған қауіпсіздік аймақтары МЕМСТ 12.2.032-78 " еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Отырып жұмыс істеу кезіндегі жұмыс орны. Жалпы эргономикалық талаптар "және ГОСТ 12.2.033-78" ССБТ. Тұрып жұмыс істеу кезіндегі жұмыс орны. Жалпы эргономикалық талаптар". Жұмысшылардың қауіпті аймаққа кіруіне кедергі келтіретін кедергілер түріндегі қоршаулардың ең аз биіктігі қауіпті элементтің орналасу биіктігіне және қоршау мен қауіпті элемент арасындағы қашықтыққа байланысты таңдалады(сурет.25).

Кестеге сәйкес берілген биіктіктің қоршауын пайдалану кезінде. 3 одан қауіпті элементке қажетті қашықтықты табады.

Сурет25 - Қорғаныс қоршауларының биіктігін (әкетілуін) анықтау схемасы:

1-қоршау, 2-қауіпті элемент.

Кесте 3 -Қауіпті элементтен С1 қоршауына дейінгі қашықтық, мм.

| Қауіпті элементтің орналасу биіктігі b, мм | Қорғаныс қоршауының биіктігі а, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 и менее |
| 2600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2400 | - | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 2200 | - | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 2000 | - | - | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 |
| 1800 | - | - | - | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| 1600 | - | - | - | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1300 |
| 1400 | - | - | - | 100 | 800 | 900 | 1000 | 1300 |
| 1200 | - | - | - | - | 500 | 900 | 1000 | 1400 |
| 1000 | - | - | - | - | 300 | 900 | 1000 | 1400 |
| 800 | - | - | - | - | - | 600 | 900 | 1300 |
| 600 | - | - | - | - | - | - | 500 | 1200 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | 300 | 1200 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1100 |

Экранның материалы мен қалыңдығын таңдау экранға әсер ететін динамикалық жүктемелердің мөлшеріне байланысты(кесте. 4). Сонымен, металл кесетін станоктарда қорғаныс экранына элементтік жоңқа, сондай-ақ нашар бекіту немесе бұзылу салдарынан ұшып шыққан кезде кескіш құрал әсер етуі мүмкін, сынақ стендтерінде сыналатын үлгілер, түйіндер, стенд элементтері. Экран пайда болған иілу деформацияларының салдарынан құлап кетуі мүмкін немесе чиптермен немесе ұқсас элементпен "тігу" болуы мүмкін.

4-кесте-Қорғаныс экрандарының материалдары

| Материал | Е, МПА | [δ], МПА | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Оргстекло «СОЛ» | 2,7·103 | 120 | 0,3 |
| Оргстекло «СТ-1» | 2,9·103 | 140 | 0,3 |
| Оргстекло «2-55» | 3,5·103 | 140 | 0,3 |
| Темір | (2,0 – 2,1) ·105 | 140 – 230 | 0,24 – 0,28 |
| Алюминий қоспалары | (7,0 – 7,2) ·104 | 46 – 77 | 0,32 |

Қатты экранның қалыңдығын анықтау h оған иілу әсері кезінде ең қауіпті жағдай үшін /15/ әдісі бойынша жүргізіледі - экранның ортасына соққы беру. Бұл ретте экранның беріктігі мына жағдайға сәйкес келуі тиіс , мұнда - экран материалының иілуіне рұқсат етілген кернеу, H/м2; - экран материалының иілуіне әсер ететін баламалы кернеу, Н/м2;

экранның биіктігі бойынша бағытта иілу кернеуі, Н / м2;

экранның ұзындығы бойынша бағытта иілу кернеуі, Н / м2;

және E-сәйкесінше Пуассон коэффициенті және экран материалының серпімділігінің динамикалық модулі, МПа (кесте. 2.3); и - формулалар бойынша есептелетін х және у осьтері бойынша деформациялар / 3/:

Р-динамикалық әсер, Н Р = 2Рст;

Рст=mv/t,                                         (4)

мұндағы t-ұшып шығуы мүмкін элементтің ең жоғары массасы, кг; v-соққы сәтіндегі элементтің жылдамдығы, м/с (бірінші жақындағанда элементтің ең жоғары жылдамдығына не объектінің айналуының айналма жылдамдығына немесе кесудің ең жоғары жылдамдығына тең деп қабылданады); t=l / v - элементтің экранмен соқтығысу уақыты, с; l - элементтен экранға дейінгі бастапқы сәттегі қашықтық, м; Рст - экранға статикалық әсер ету мәні, Н; А, b - тиісінше экранның биіктігі мен ұзындығы, м;

Сур. 2-қорғаныс күнқағары түріндегі қоршау( қалқан): 1-фланец, 2-подшипник, 3-өкше шар, 4-тіреуіш, 5-бұранда, 6-кронштейн, 7-шарлы топсалар,8-жақтау

Қорғаныс күнқағарлары немесе қалқандар түріндегі қоршаулардың қолданыстағы конструкцияларына қатысты (сурет . 2) беріктікке тексеру есебінің келесі әдісін қолдануға болады /16/. Беріктік шарттарынан орындалуы тиіс, мұндағы - динамикалық жүктеме кезіндегі кернеу, Н/м2; мұнда-статикалық жүктеме кезіндегі кернеу, Н/м2 ; кдин-динамикалық коэффициент.

Динамикалық коэффициент формула бойынша есептеледі:

мұндағы g-ауырлық күшінің үдеуі, м / с2; - mg күшінен статикалық деформация, М; k - келтіру коэффициенті; бірінші жуықтауда k=1/3 қабылдануы мүмкін; М-қоршау салмағы, кг; т - ұратын дененің салмағы, кг.

Қорғаныш күнқағарды бекіту тәсілдерінің көптүрлілігін ескере отырып, статикалық деформацияның мәні оның алдыңғы жиегін тд* күшімен (қалқанның енін жартысына бөлетін нүктеде) жүктеу арқылы эксперименталды түрде анықталады.

Қорғау экранының "тігілуін" болдырмау үшін мына шарт орындалуы тиіс

v<v0 ,                                               (6)

мұндағы v0-массасы т элементі экранды "жыпылықтайтын" минималды жылдамдық;

мұнда d және т - ұшып шығатын жоңқаның мөлшері мен массасы; әрбір нақты жағдайда өңделетін материалды, кесу параметрлерін, кескіш құралдың түрін және оны қайрау шарттарын ескере отырып айқындалады; жоңқа сындырғыштың болуы және түрі; h - экранның қалыңдығы, п - экранның қалыңдығын ескеретін дәреженің көрсеткіші, әдетте п = 2; - мәні пластиктер үшін 1,1 *106, металдар үшін 1,23*107 тең болатын коэффициент.

(2.8) формуласы бойынша h мәндерін өзгерте отырып, v0 мәнін анықтаңыз және оны V соқтығысудың нақты жылдамдығының мәнімен салыстырыңыз, есептеу ретінде шарт орындалатын экран қалыңдығының ең аз мәні қабылданады (2.7). Қарастырылған әдістеме бойынша қалқандар мен экрандар-қаптамалар түріндегі қоршаулардың қалыңдығын есептеу де жүргізілуі керек.

Торлы қоршау құрылғылары қорғаныс экранына динамикалық әсер ету мүмкіндігі болмаған кезде ғана қолданылады. Жабдықтың қауіпті элементінен қоршауға дейінгі қашықтық ГОСТ 12.2.062-81 * " Өндірістік жабдық. Қорғаныс қоршаулары".

Есептеу мысалы:

Тапсырма:

H фрезерлік машинасының көзі үшін қорғаныс экранының қалыңдығын ең қауіпті жағдай үшін иілу әсерінен анықтаңыз-орталықта соққы. "СОЛ" оргстекло материалы»

Бастапқы деректер:

- экран материалының иілуіне рұқсат етілген кернеу = 0,5 Н / м2;

- ұшып шығуы мүмкін элементтің максималды массасы, m=0,015 кг;

- соққы кезіндегі элементтің жылдамдығы, v=5,1 м / с;

- бастапқы сәтте элементтен экранға дейінгі қашықтық, l = 70 мм;

- экранның ұзындығы а= 254 мм;

- экранның биіктігі B= 19 мм;

- mg = 0,001 М күшінен статикалық деформация;

- ұшатын үгіндінің өлшемі d = 0,01.

Шешім:

1. Экранның беріктігі мына шартқа сәйкес болуы тиіс , мұндағы - экран материалының иілуіне рұқсат етілген кернеу, H/м2; - экран материалының иілуіне әсер ететін баламалы кернеу, Н/м2, 2.1 формула бойынша анықталады.

2. 2.2 және 2.3 формулаларын анықтау үшін экранның биіктігі мен ұзындығы бойынша иілу кернеуін сәйкесінше және анықтаймыз . 2.3 / 2 / кестесінен: = 0,3; е=3,5*103.

3. Экранға статикалық әсер ету мәні 2.5 формула бойынша есептеледі.

Рст= 20*10-3*2,7/0,089 = 0,61 H

t = l/v = 24*10-2/2,7 = 0,089c

P=2 Рст=1,22 H

Анықтау үшін және 2.4 формуласы бойынша X және Y осьтері бойынша деформацияларды табамыз.

мұнда 2.2-кесте бойынша = 120 МПа.

4. Беріктікке есептеу. Мұндағы-динамикалық жүктеме кезіндегі кернеу, Н / м2; мұнда-статикалық жүктеме кезіндегі кернеу, = 0,6 Н/12 = 0,05 Н/м2; кдин - 2.6 формуласы бойынша есептелетін динамикалық коэффициент

м

5. M массасы бар элемент экранды 2.8 формуласына сәйкес "жыпылықтайтын"  минималды жылдамдықты есептейміз.

6. 2.8 формуласы бойынша h мәндерін өзгерте отырып, v0 мәнін анықтаймыз, осылайша v<v0 шарты орындалады .Есептеу ретінде біз ең кішісін қабылдаймыз. Экранның қалыңдығын 0,028 М қабылдаймыз.

Алғашқы мәліметтер:

| Мәліметтер | Нұсқа № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| экран материалының иілуіне рұқсат етілген кернеу, Н/м2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,45 | 0,55 | 0,8 |
| ұшып шығуы мүмкін элементтің максималды массасы, m, кг | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,02 | 0,031 | 0,01 | 0,03 |
| соққы кезіндегі элементтің жылдамдығы, v, м/с | 5,5 | 4,5 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 4,7 |
| бастапқы сәтте элементтен экранға дейінгі қашықтық, l, мм | 55 | 60 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 |
| экранның ұзындығы, а, м | 250 | 246 | 285 | 265 | 280 | 270 | 265 |
| экранның биіктігі, b, мм | 20 | 25 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| күштен статикалық деформация, , м | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,0015 | 0,003 | 0,004 |
| ұшатын үгіндінің өлшемі, d, м | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,001 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |