3.2 Задание по всему курсу

3.2.1 Задание по варианту

Студент выбирает свое задание по последним двум цифрам зачетной книжки или при помощи преподавателя.

Вариант 1

1. Аналитическое выражение первого закона термодинамики;

2. Влажный воздух. Абсолютная влажность, влагосодержание и относительная влажность воздуха;

3. Задача: В канале произвольной формы течет воздух в количестве 5 кг/с. На входе в канал энтальпия газа, скорость потока и высота входного сечения над произвольной горизонтальной плоскостью соответственно равны: h1=293 кДж/кг, 1=30 м/с и x1=30 м, на выходе из канала h2=300кДж/кг, 2=15 м/с и x2=10 м. Протекая в канале, газ получает извне энергию в форме теплоты в количестве 30 кДж/с. Какую техническую работу совершает поток газа?

4. Задача: Воздух с параметрами  t1=150С,  p1=1 (кг×с)/см2  и  d1=10 г/(кг×с) сжимается с отводом  теплоты.  Параметры воздуха в конце процесса сжатия  t2=600С, p2=7 (кг×с)/см2. Определить относительную влажность в конце процесса сжатия?

Вариант 2

1. Термодинамический процесс, уравнение состояния;

2. Основные параметры воды и водяного пара, процессы изменения состояния водяного пара в pv-, Ts- и is- диаграммах;

3. Задача: Известно, что в цикле с подводом теплоты в процессе p = const при начальных параметрах p1=0,0833МПа и t1=250С подведенная теплота составляет 773 кДж/кг; =14. Требуется определить термический к.п.д. и полезную работу за цикл, отнесенную к 1 кг рабочего тела. Рабочее тело обладает свойствами воздуха?

4. Задача: В барабане котельного агрегата находится кипящая вода и над ней водяной  пар  под  давлением  p = 9  МПа.  Масса воды m = 5000 кг. Объем барабана V=8 м3. Какова масса пара, находящегося над зеркалом испарения, если пар считать сухим насыщенным?

Вариант 3

1. Обобщенный термодинамический цикл Карно. Регенерация теплоты;

2. Что такое дроссельный эффект?

3. Задача: Теплоэлектроцентраль отдает на производственные  нужды  заводу Dпр=20 000 кг/ч пара при p=0,7 МПа и x=0,95. Завод возвращает конденсат в количестве 60 % Dпр при температуре tвозвр.=700С. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру tхим=900С. Сколько килограммов топлива в час нужно было бы сжечь в топке парового котла, работающего с t=0,8; если бы этот паровой котел специально вырабатывал пар, нужный заводу и если теплота сгорания топлива Qрн = 30 МДж/кг?

4. Задача: Определить скорость струи пара на выходе из сопла Лаваля и потерю кинетической энергии вследствие трения, если состояние пара на входе в сопло определяется давлением p1=6 МПа и температурой t1=4500С; давление на выходе из сопла p2=1,2 МПа, скоростной коэффициент сопла 0,94, начальная скорость 1=200 м/с.

Вариант 4

1. Что такое эксэргия? Эксэргия рабочего тела и теплоты.

2. Циклы компрессорных машин.

3. Задача: Определить секундный массовый расход окиси углерода и скорость истечения ее из суживающегося сопла, если известно, что на входе в сопло газ имеет параметры p0=0,5 МПа и t0=6800С. Давление среды, в которую газ вытекает, pср=0,3 МПа. Площадь выходного сечения сопла f=1 см2. Коэффициент скорости равен 1. Подсчитать скорость звука в выходном сечении. Задачу решить при помощи таблиц термодинамических свойств газов, учитывая зависимость энтальпии от температуры.

4. Задача: Газотурбинная установка (ГТУ) работает по циклу с подводом теплоты при p = const. Степень повышения давления B=12. Рассчитать термический к.п.д. ГТУ для двух случаев: 1)рабочим телом является воздух; 2) рабочим телом является гелий.

Вариант 5

1. Второй закон термодинамики. Равновесность и обратимость процессов.

2. Термодинамические методы сравнения циклов тепловых двигателей.

3. Задача: В двигателе Дизеля топливо, впрыскиваемое в цилиндр, самовоспламеняется при соприкосновении со сжатым воздухом, имеющим температуру большую, чем температура воспламенения топлива. Определить минимальную необходимую степень сжатия =1/2  и давление в конце сжатия р2, если температура воспламенения топлива равна 6300С. Перед началом сжатия воздух в цилиндре имеет параметры р1=0,097 МПа, t1=600С. Сжатие считать обратимым адиабатным. Задачу решать, не учитывая зависимости теплоемкости от температуры и принимая k=1,4.

4. Задача: Сжатый воздух вытекает из суживающегося сопла в среду с давлением pср=0,09 МПа. Начальное давление воздуха р0=2,5 МПа, температура t0=270С. Расход воздуха составляет 0,5 кг/с, скоростной коэффициент сопла   = 0,9. Определить площадь выходного сечения и скорость истечения?

Вариант 6

1. Водяной пар и его свойства. Основные понятия и определения Ts-, is-диаграммы водяного пара.

2. Уравнение энергии газового потока. Основные закономерности соплового  и диффузорного адиабатного течения газа.

3. Задача: В трубе течет водяной пар при давлении р=2 МПа и степени сухости х=0,96 со скоростью =40 м/с. Расход пара m = 5000 кг/ч. Определить внутренний диаметр трубы.

4. Задача: Определить часовую нормальную производительность одноступенчатого неохлаждаемого компрессора Vн, м3/ч, а также полный объем цилиндра V, если известны: параметры всасываемого воздуха р1 = 0,098 МПа и t1 = 200С;  степень повышения давления B=8; эффективный  = 0,68; частота вращения вала n=300 об/мин.; коэффициент наполнения, равный объемному коэффициенту 0,883; мощность на валу компрессора N=52 кВт.

Вариант 7

1. Цикл Карно. Обратный обратимый цикл Карно.

2. Газовые смеси.

3. Задача: Определить удельный объем воды при р2=10 МПа и t2=1800С, учитывая, что при р1=25 МПа и t1=500С он известен (v1=0,001011 м3/кг). Сравнить рассчитанное значение с табличным.

Указание. Использовать соотношение 2/1=2/1, т.е. условие, что объемы вещества при разных параметрах пропорциональны их приведенным объемам при тех же приведенных параметрах.

4. Задача: Определить мощность, необходимую на создание в аэродинамической трубе диаметром 12 см скорости потока, равной скорости звука при 100С и давлении 0,7 МПа, считая  винтомоторного агрегата равным 45%.

Вариант 8

1. Физический смысл и свойства энтропии.

2. Циклы парогазовых установок.

3. Задача: Определить эксэргию 1 кг газов, входящих в турбину ГТУ (газотурбинной установки) при параметрах р=1,2 МПа; t=7000С. Параметры среды: р0=0,11 МПа, t0=150С. Рассчитать теоретическую работу адиабатного расширения газов в потоке (располагаемую работу турбины) от начальных параметров (р, t) до давления р0. Сопоставить значения эксэргии потока и располагаемой работы и проанализировать полученный результат. Газ считать идеальным, подчиняющимся свойствам воздуха. Для расчета воспользоваться таблицами. Эксэргия больше располагаемой работы потому, что из турбины газ выходит с температурой большей, чем температура среды t0.

4. Задача: Начальное состояние влажного воздуха при атмосферном давлении задано параметрами: t=250С,  =70%. Воздух охлаждается до температуры 150С. Определить, сколько влаги выпадет из каждого килограмма воздуха.

Вариант 9

1. Статический смысл II закона термодинамики.

2. Циклы холодильных машин.

3. Задача: К питательной  воде,  вводимой  в  прямоточный  паровой  котел  при р=24 МПа и t=3500С в количестве D=900×103 кг/ч, от топочных газов подводится Q=1600 ГДж/ч теплоты. Определить температуру пара на выходе из парового котла, его энтальпию и внутреннюю энергию. Падением давления при протекании воды и пара по трубам пренебречь.

Представить процесс в T-,s- и h, s- диаграммах.

4. Задача: Определить  термический к.п.д. теплового двигателя, работающего по обратимому циклу Карно. Температура подвода тепла 5000С, температура отвода тепла 200С. Определить также, сколько подводится и сколько отводится теплоты в этом двигателе, если его мощность N=5 МВт.

Вариант 10

1. Термический КПД цикла Ренкина. Влияние параметров пара на термический КПД цикла Ренкина.

2. Циклы атомных электростанций.

3. Задача: Стальной шар массой 10 кг при 5000С погружается в сосуд с 18 кг воды, температура которой равна 150С. Определить изменение энтропии системы в этом процессе. Считать, что тепловые  потери  отсутствуют. Теплоемкость  стали  принять равной 0,5129 кДж/(кг×К),  теплоемкость  воды  4,187 кДж/(кг×К).

4. Задача: Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами р1=10 МПа и t1=5300С. Давление в конденсаторе р2=40 гПа. Определить термический к.п.д. цикла Карно в том же интервале температур.

Вариант 11

1. Что такое комбинированное сопло Лаваля и для чего оно применяется?

2. Методы повышения термического КПД газотурбинной установки.

3. Задача: В сушильной установке производится подсушка топлива с помощью воздуха при атмосферном давлении. От начального состояния с температурой t=200С и относительной влажностью 1=40% воздух предварительно подогревается до температуры 800С и далее направляется в сушильную камеру, где в процессе высушивания топлива воздух охлаждается до 350С. Рассчитать необходимое количество теплоты q для нагревания 1 кг воздуха, параметры воздуха на выходе из сушильной камеры и количество воды, которое отбирает каждый килограмм воздуха от топлива. Считать, что тепловые потери отсутствуют. Определить также, какое максимальное количество воды мог бы унести с собой 1 кг воздуха, если бы он направлялся в сушильную камеру без предварительного  подогрева.

4. Задача: Самолет летит со скоростью 900 км/ч при температуре воздуха 100С. В дальнейшем скорость самолета снижается до 800 км/ч при температуре воздуха 00С. Определить, насколько изменится термический  цикла прямоточного воздушно-реактивного двигателя, стоящего на самолете.

Вариант 12

1. Уравнение Клапейрона – Клазиуса. Pv-,Ts-,is – диаграммы водяного пара.

2. Циклы холодильных машин.

3. Задача: Воздушная холодильная машина должна обеспечить температуру в охлаждаемом помещении tохл=50С при температуре окружающей Среды t0=200С. Холодопроизводительность машины 840 МДж/ч. Давление воздуха на выходе из компрессора р2=0,5 МПа, давление в холодильной камере р1=0,1 МПа. Определить мощность двигателя для привода машины, расход воздуха, холодильный коэффициент и количество теплоты, передаваемое окружающей среде. Подсчитать холодильный коэффициент машины, работающей по циклу Карно в том же интервале температур. Представить цикл в T,s – диаграмме.

4. Задача: В двигателе Дизеля топливо, впрыскиваемое в цилиндр, самовоспламеняется при соприкосновении со сжатым воздухом, имеющим температуру большую, чем температура воспламенения топлива. Определить минимальную необходимую степень сжатия =1/2 и давление в конце сжатия р2, если температура воспламенения топлива равна 6300С. Перед началом сжатия воздух в цилиндре имеет параметры р1=0,097 МПа, t1=600С. Сжатие считать обратимым адиабатным. Задачу решать, не учитывая зависимости теплоемкости от температуры и принимая k=1,4.

Вариант 13

1. Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа.

2. Закон Гесса, закон Кирхгофа.

3. Задача: Водяной пар движется в трубе с малой скоростью. Найти эксэргию 1 кг пара, если он имеет параметры р=13 МПа и t=5600С. Температура окружающей среды t0=200С. Задачу решить графически при помощи h, s - диаграммы, на которой следует построить прямую окружающей среды. Проверить результат при помощи таблиц.

4. Задача: Воздушный двигатель, использующий для работы сжатый воздух, должен развивать мощность N=30 кВт. Каков часовой расход сжатого воздуха, если начальные параметры его р1=2 МПа; t1=300С. Давление в конце адиабатного расширения р2=0,098 МПа.

Вариант 14

1. Равновесность и обратимость процессов.

2. Что такое идеальный  поршневой компрессор, какова его индикаторная диаграмма и как рассчитывается его работа?

3. Задача: Определить изменение энтропии в процессе испарения 1 кг воды при температуре,  равной  1000С,  если  известно,  что  теплота  парообразования r=2257 кДж/кг.

4. Задача: В сосуде объемом V=500 см3 находится в равновесии смесь сухого насыщенного пара и кипящей  воды общей массой m=0,05 кг. Температура внутри сосуда t=3100С. Найти степень сухости смеси.

Вариант 15

1. Математическое выражение II закона термодинамики. Энтропия.

2. Влияние основных параметров пара на термический к.п.д. цикла Ренкина.

3. Задача: Воздух в  количестве 3 м3 расширяется политропно  от Р1 = 5,4  бар и t1 = 450С до Р2 = 1,5 бар. Объем, занимаемый при этом воздухом, становится равным 10 м3. Определить показатель политропы, конечную температуру, полученную работу и количество подведенного тепла.

4. Задача: Рассчитать термический к.п.д. простейшей  газотурбинной установки, работающей по циклу с подводом теплоты при р=const и при следующих степенях повышения давления:1) 1=5; 2)	2=10; 3) 3=20. Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха. Показатель адиабаты принять равным k=1,4.

Вариант 16

1. Термодинамические основы работы поршневых компрессоров.

2. Теплоемкость газов. Зависимость теплоемкости газов от температуры.

3. Задача: Воздух в количестве 0,1 м3/с при  t=300С и р=0,1 МПа поступает в компрессор, где сжимается, а затем протекает между трубами холодильника, в которых движется охлаждающая вода. Определить расход воды, если на выходе из компрессора  воздух имеет параметры: t1=2000С и р1=0,8 МПа. Температура воздуха за холодильником t2=400С. Вода нагревается на  t = 200C. Потерями теплоты и сопротивлением трения пренебречь.

4. Задача: К питательной  воде,  вводимой  в  прямоточный  паровой  котел при р=24 МПа и t=3500С в количестве D=900×103 кг/ч, от топочных газов подводится Q=1600 ГДж/ч теплоты. Определить температуру пара на выходе из парового котла, его энтальпию и внутреннюю энергию. Падением давления при протекании воды и пара по трубам пренебречь.

Представить процесс в T,S- и h,s – диаграммах.

Вариант 17

1. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания.

2. Параметры влажного воздуха.

3. Задача: В цикле поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом тепла при  = const  степень сжатия  = 5, степень увеличения давления  = 1,5. Определить термический КПД этого цикла, а также цикла Карно, совершающегося при тех же предельных температурах. Рабочее тело – воздух. Теплоемкость принять постоянной.

4. Задача: Вода в состоянии насыщения при температуре t1 = t2 = 300C подается в насос, который изоэнтропно сжимает ее в одном случае до 3,0 МПа и во втором – до 30 МПа. Определить энтальпию 1 кг воды в конце процесса и полезную внешнюю работу насоса в обоих случаях.

Вариант 18

1. Действительный процесс истечения пара.

2. Циклы Отто, Дизеля, Тринклера.

3. Задача: Газотурбинная установка, в которой топливо сгорает при p=const, работает при следующих параметрах: t1=120С, р1 = 0,09 МПа, степень повышения давления =7, температура газов перед соплами турбины равна 7500С. Внутренние относительные КПД турбины и компрессора: тoi= кoi = 0,8. Вторая установка работает при тех же параметрах, но за счет улучшения проточных частей турбины и компрессора внутренние относительные КПД были повышены до значений тoi= кoi = 0,85. Рассчитать значения внутренних КПД первой и второй ГТУ, выяснив тем самым влияние качества процессов сжатия и расширения на КПД установки. Принять показатель адиабаты k = 1,4. Определить также термический КПД установки.

4. Задача: Двухступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух от давления p1=0,0981 МПа до давления p2=5,88 МПа. Сжатие политропическое с показателем n=1,25. Начальная температура воздуха t1=200C, производительность компрессора 500 м3/ч. Определить расход охлаждающей воды на охлаждение цилиндров и промежуточного холодильника, если ее температура возрастает от 10 до 300С, а также мощность двигателя на привод компрессора, если к = 0,65. Компрессор без вредного объема.

Вариант 19

1. Влияние основных параметров пара на термический КПД цикла Ренкина.

2. TS-, is- диаграммы водяного пара.

3. Задача: Водяной пар при прохождении через дроссельный вентиль дросселируется от p1=9,8 МПа при температуре t1 = 3500C до p2 = 0,1 МПа. Скорость пара на выходе из дросселя равна 250 м/с. Параметры среды pср=0,1 МПа, tср=150С. Определить температуру выходящего пара и потерю эксэргии вследствие дросселирования. Начальной скоростью пара пренебречь.

4. Задача. Определить потерю эксэргии вследствие теплообмена в регенеративном теплообменнике газотурбинной установки. Воздух в теплообменнике нагревается от t1 = 1600C, а газы охлаждаются от t2 =4000С до t3 = 2400С. Тепловые потери теплообменника составляют 10 % теплоты, отдаваемой газом. Выхлопные газы, выходящие из турбины, и воздух считать идеальными газами, обладающими свойствами воздуха, а теплоемкость принять по молекулярно-кинетической теории. Температура окружающей среды равна 150С. Потерю эксэргии рассчитать на 1 кг проходящих газа и воздуха. Гидравлическими сопротивлениями теплообменника пренебречь.

Вариант 20

1. Адиабатный процесс истечения газа.

2. Цикл с промежуточным перегревом пара.

3. Задача: В цикле Дизеля топливо, впрыскиваемое в цилиндр, самовоспламеняется при соприкосновении со сжатым воздухом, имеющим температуру большую, чем температура воспламенения топлива. Определить минимальную необходимую степень сжатия и давление в конце сжатия, если температура воспламенения топлива равна 6300С. Перед началом сжатия воздух в цилиндре имеет параметры p1=0,097 МПа, t1 = 600С. Сжатие считать обратимым адиабатным. Задачу решать, не учитывая зависимости теплоемкости от температуры и принимая k=1,4.

4. Задача: При постоянном давлении смешиваются две порции водяного пара. Масса пара первой порции m1= 200 кг, его параметры p1 = 1,0 МПа, х1 = 0,85. Масса пара второй порции m2 = 80 кг, его параметры p2 = p1 и х2 = 0,10. Определить степень сухости пара образовавшегося в смеси и его полную энтальпию.