## Тест экзамен

## IEEE 802.11i представляет собой:

- новый стандарт сети Wi-Fi

- стандарт обеспечения безопасности в проводных локальных сетях

- стандарт обеспечения безопасности в беспроводных локальных сетях

## Аутентификация в стандарте IEEE 802.11 ориентирована на:

- ) аутентификацию абонентского устройства радиодоступа

- конкретного абонента как пользователя сетевых ресурсов

- конкретного аппаратного и программного обеспечений в целом

## В терминологии стандарта 802.1x в проводных сетях Ethernet точка доступа играет роль:

- блокировочного устройства

- антенны

- коммутатора

## IDS определяет:

- системы обнаружения вторжения на базе хоста

- сетевые системы обнаружения вторжения

- систему обнаружения вторжения

## Заголовок АН добавляется:

- перед заголовком IP

- ) после заголовка IP

- вне IP-пакета

- внутри заголовка IP

## Протокол РРТР определяет несколько типов коммуникаций. Одним из таких типов является РРТР-туннель, который используется для:

- поддержки соединения клиентов во время сетевых атак

- обмена клиентом и сервером исходными, незашифрованными данными

- обмена клиентом и сервером зашифрованными данными

## L2TP определяет:

- туннельный протокол на канальном уровне

- протокол на информационном уровне

- метод взаимодействия протоколов

## Системы обнаружения вторжения на базе хоста делятся на категории:

- на основе ключей поддержки

- на базе шифрования данных

- на основе базы знаний

- на основе сигнатур

- контролирующие трафик

## Коэффициент усиления антенны по отношению к изотропной антенне обычно дается в:

- дБи(dBi)

- м

- Гц/м

- дБ(dB)

- Гц

## Потерями в свободном пространстве называют:

- полный обрыв соединения в пространстве

- искажения, вызванные распространением сигнала по все большей площади

- искажения, вызванные погодными условиями

## Для любой системы связи справедливо утверждение, что:

- не может быть двух абсолютно одинаковых переданных и принимаемых сигналов

- принимаемый сигнал отличается от переданного

- принимаемый сигнал полностью аналогичен переданному

## Коэффициент направленного действия определяет:

- коэффициент направления

- коэффициент усиления

- уровень наклона антенны

## Коэффициент усиления антенны по отношению к дипольной антенне обычно дается в:

- Дж

- Гц/м

- дБ(dB)

- Гц/с

- Гц

## Перекрестные помехи возникают вследствие:

- нежелательного объединения трактов передачи сигналов

- внутренних конфликтов работы сети

- распределения трактов передачи сигналов

## Отношение «сигнал-шум» — это:

- произведение энергии сигнала на 1 бит и плотности мощности шумов на 1 герц

- отношение дальности сигнала на 1 бит к мощности шумов на 1 герц

- отношение энергии сигнала на 1 бит к плотности мощности шумов на 1 герц

## Формула расчета дальности имеет вид:

- FSL = 33 + 20(lgF + lgD), где F— центральная частота канала, на котором работает система связи (МГц); D — расстояние между двумя точками (км)

- FSL = 33 + lgF, где F— центральная частота канала, на котором работает система связи (МГц)

- FSL = (lgF + lgD), где F— центральная частота канала, на котором работает система связи (МГц); D — расстояние между двумя точками (км)

## Инжектор питания включается:

- в тракт между активным оборудованием и входным портом усилителя

- непосредственно между полосовым фильтром и модулем грозовой защиты

- непосредственно между точкой доступа и антенной

## Если среда распростронения сигнала — офисная стена, то затухание будет:

- 0,5-1 дБ

- 6 дБ

- 0,02-0,05 дБ/км

## Для скорости 54 Мбит/с соответствует чувствительность:

- -87 дБмВт

- -66 дБмВт

- -76 дБмВт

## FSL определяет:

- потери в свободном пространстве

- потери в устройствах подключения

- запас в энергетике радиосвязи

## Базовой зоной обслуживания называется:

- группа станций, которые связываются друг с другом посредством точки доступа (базовой станции) по беспроводной сети

- физическая электромагнитная волна беспроводной сети

- группа станций, которые могут связываться друг с другом по проводной сети

## В беспроводной технологии существуют основные технологии модуляции:

- амплитудная модуляция

- частотная модуляция

- фазовая модуляция

- аналоговая модуляция

- скоростная модуляция

## TDM определяет:

- уплотнение с временным разделением

- уплотнение с частоным разделением

- квадратурную амплитудную модуляцию

## RTS определяет:

- служебный кадр «запрос на передачу»

- служебный кадр «занят другим процессом»

- служебный кадр «свободен для передачи»

## WEP определяет:

- доступ к параметрам системы

- алгоритм коэффициента используемых ресурсов

- алгоритм конфиденциальности проводного эквивалента

## Прямое распознавание коллизий происходит в режиме:

- CSMA/CF

- CSMA/CA

- CSMA/CD

## Физический метод контроля активности в канале заключается в:

- определении уровня сигнала в антенне и сравнении его с пороговой величиной

- том, что в передаваемых кадрах данных, а также в управляющих кадрах АСК и RTS/CTS содержится информация о времени, необходимом для передачи пакета (или группы пакетов) и получения подтверждения

- установлении требуемого уровня сигнала в антенне, большего пороговой величины

## В режиме доступа DCF:

- проблема скрытого терминала возникнуть не может

- применяются меры для устранения эффекта скрытого терминала

- проблема скрытого терминала может возникнуть, но не предпринимается никаких мер для устранения этого эффекта

## Кадры управления:

- используются для управления связью станций и точек доступа

- организуют последовательную проверку информационных кадров

- используются для управления связью только базовых станций