№ 5 тәжірибелік сабақ

Жылу сәулеленуінің қарқындылығын есептеу

Жұмыс орнындағы жылулық сәулеленуді есептеу тәртібі мынадай:

Жұмыс орнындағы сәулелену қарқындылығын анықтайды:

np *Y*, Вт/м2                                       (1)

мұндағы С0-сәуле шығару бетінің физикалық қасиеттеріне тәуелді коэффициент; t (0c) – сәуле шығару бетінің температурасы; а-қалыпты жағдайда сәуле шығаруды ескеретін коэффициент. (А=85 – адамның терісі мен мақта матасы үшін; А=110 – Шұға үшін); np – нақты (сұр) денелермен сәулелі энергияның толық сіңбеуін және шағылысқан ағындарды ескеретін, қара түстің келтірілген дәрежесі.

np=                                                          (2)

мұндағы ε1 және ε2-сәулелендіруші дененің және сәулелендірілетін объектінің қара дәрежесі; Y-сәулелендіруші денеден сәулелендіруші ағынның қандай бөлігі адам ағзасына түсетінін көрсететін сәулелендіру коэффициенті; бұл коэффициент салыстырмалы қашықтыққа байланысты

,                                                                 (3)

мұндағы l-сәулелену көзінен адамға дейінгі қашықтық; а - шаршы жағы немесе сәуле шығарғыштың эквивалентті мөлшері); адам Y = 1 көзіне жақын орналасқан кезде; әдетте Y < 1 (анықтамалық бойынша анықталады); α-сәулелендірілетін бетке қатысты жылу ағынының құлау бұрышы.

Eобл сәулелену қарқындылығының есептелген мөлшері рұқсат етілген нормалармен салыстырыңыз. Егер Eобл.> 350 Вт / м2,

онда жұмысшыларға сәулеленудің әсерін азайту шараларын жүргізу қажет.

Жұмысшылардың сәулелену қарқындылығы бірқатар жағдайларда айтарлықтай шаманы құрайды (3000-6000 Вт/м 2 дейін және одан да көп), және бұл жағдайларда сәулелі жылу негізгі зиянды өндірістік факторға айналады.

Есептеу мысалы

Бастапқы деректер:

С0=15, сәулелену бетінің физикалық қасиеттеріне байланысты коэффициент;

t = 80 0С, сәулелендіру бетінің температурасы;

A = 85, қалыпты жағдайда сәулеленуді ескеретін коэффициент (адам терісі және мақта мата үшін);

l = 20 м, сәулелену көзінен адамға дейінгі қашықтық;

a= 40, квадрат жағы немесе эмитенттің балама мөлшері;

α=600, сәулелендірілетін бетке қатысты жылу ағынының түсу бұрышы;

ε1=3, сәулелендіруші дененің және сәулелендірілетін объектінің қара дәрежесі;

ε2=6, сәулелендіруші дененің және сәулелендірілетін объектінің қара дәрежесі;

Тапсырма:

Оператордың жұмыс орнындағы жылу сәулесінің қарқындылығын анықтаңыз

Есептеу:

Алдымен,  (3) формуласы бойынша салыстырмалы қашықтыққа байланысты Y сәулелену коэффициентін анықтау үшін салыстырмалы қашықтықты анықтаймыз.

= 20/40=0,5м.  Адам көзге жақын орналасқан кезде сәулелену коэффициенті Y = 1

Енді np=     (2)

формула бойынша біз нақты (сұр) денелермен және шағылысқан ағындармен сәулелік энергияның толық сіңірілмеуін ескере отырып, қараңғылықтың берілген дәрежесін анықтаймыз.

np=   =  -2

np *Y*  (1) формуласы бойынша жұмыс орнындағы сәулелену қарқындылығын анықтаймыз:

np *Y*15*=1268.8

Енді сәулелендіру қарқындылығының есептелген шамасын рұқсат етілген нормалармен салыстырамыз: 1268.8 Вт/м2 >350 Вт/м2, яғни біздің шамамыз нормадан едәуір асады, бұл жұмысшыларға сәулеленудің әсерін азайту бойынша шараларды жүргізу орынды болады, өйткені мұнда сәулелі жылу негізгі зиянды өндірістік факторға айналады.

Алғашқы мәліметтер:

| Мәліметтер | Нұсқа № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Сәулелену бетінің физикалық қасиеттеріне байланысты коэффициент | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| Сәулелендіру бетінің температурасы, 0С | 70 | 85 | 80 | 95 | 90 | 85 | 75 |
| Қалыпты жағдайда сәулеленуді ескеретін коэффициент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Сәулелену көзінен адамға дейінгі қашықтық, l, м | 28 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 30 |
| Квадрат жағы немесе эмитенттің балама мөлшері, а, м | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 |
| Сәулелендірілетін бетке қатысты жылу ағынының түсу бұрышы, α 0 | 35 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 55 |
| Сәулелендіруші дененің және сәулелендірілетін объектінің қара дәрежесі, ε1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Сәулелендіруші дененің және сәулелендірілетін объектінің қара дәрежесі, ε2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |