Тақырып 4. Геодезиялық желіні жобалау. Триангуляция әдісі. Полигонометриялық әдіс. Трилатерация әдісі

Негізгі геодезиялық желілерді салу Алдын ала әзірленген және бекітілген техникалық жобалар бойынша жүзеге асырылады.Техникалық жобалар-бұл жобаланған жұмыстардың ұйымдастырушылық және техникалық принциптерін белгілейтін, олардың құрамын, көлемін, әдістемесін, орналасуы мен мерзімдерін, сондай-ақ сметалық құнын анықтайтын құжаттар.

Жобаны әзірлеуді топографиялық-геодезиялық кәсіпорындағы жобалау бюросы жүргізеді. Жобаны орындау үшін негіз техникалық нұсқама

Техникалық нұсқамада мыналар көрсетіледі::

-жобаланған желілердің мақсаттары мен міндеттері;

-учаскенің шекарасы;

-орындау әдістері;

-құрылатын желіге қойылатын техникалық талаптар;

-шығындардың болжамды сомасы және жұмыстарды орындау мерзімдері.

Ұйғарымға жобаланатын объектілердің географиялық орналасуы көрсетілетін картосхемалар қоса беріледі. Жобалаудың негізгі міндеті осы учаскеде геодезиялық желіні құрудың техникалық және экономикалық қатынастардағы ең тиімді нұсқасын табу болып табылады. Жобаны әзірлеу кезінде желіні құрудың қандай әдісі (триангуляция, полигонометрия, трилатерация немесе олардың комбинациясы) неғұрлым орынды болатыны айқындалуға тиіс.Составление проекта включает следующие основные этапы:

1) жобаны әзірлеу үшін қажетті материалдарды жинау (іріктеу

геоморфологияны, климатты жарықтандыратын карталар мен әдеби көздер, өзен және жол желілері, елді мекендер, география, аудан экономикасы және оның геодезиялық зерттелуі).

Топырақтың қату тереңдігі, жаз айларындағы бұлтты күндердің саны, жауын-шашын және т. б. белгіленуі тиіс.

2) Геодезиялық зерттеу:

-Қолда бар пункттердің сақталуын анықтайды (алдымен ысырапшыларға, ал күмәнді жағдайларда алаңдарға);

-Соңғы картографиялау уақыты бойынша осы аумақта болған барлық өзгерістерді анықтайды;

3) алдын ала техникалық жобаны жасау:

-Желілік схеманы немесе бірнеше схемалық нұсқаларды құру;

-Геодезиялық белгілердің биіктігін алдын ала есептеу;

-Жұмыс әдістемесін, техникалық рұқсаттарды белгілеу және желі элементтерінің күтілетін дәлдігін алдын ала есептеу;

-Жобаның сметалық бөлігін құрастыру, қажетті материалдар мен Еңбек ресурстарын есептеу.

4) геодезиялық желілерді барлауды қамтиды.

5) түпкілікті техникалық жобаны жасауды қамтиды.

1 және 2-сыныптардың триангуляция жобасын жасау ТҚК – 1:100000 бағандарда, ал 3 және 4-сыныптардың триангуляциясы-1:50000 карталарда орындалады,

1:25000, 1:10000. 1-класс қатарларының бағыттарын таңдау кезінде (меридиандар параллельдері бойынша 1:500000-1:1000000 кіші масштабтағы карталар пайдаланылады).

| № фигуралар | Байланыстырушы бұрыштар, ◦ | R |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 48; 43 79; 50 38; 73 49; 65 53; 78 46; 41 58; 63 | 3,6 4,2 2,24 5,96 8,6 3,8 4,4 |

G – Н жағының ұзындығын анықтаудың геометриялық байланысының жалпы орташа квадраттық күтілетін қателігі, b1 шығыс жағының қатесін ескерместен, mуг = 2 " кезінде (6) формула бойынша болады

G – H жағының логарифмінің қатесі шығыс жағының қатесін ескерусіз тең болады:

немесе

логарифмнің алтыншы белгісінің бірліктері.

Логарифмдердің бірліктерінде көрсетілген шаманы натурал сандардың мәндеріне аудару үшін  шамасын 0,43429-ондық логарифмдер модуліне бөліңіз. Содан кейін mS G-N = 14,449 натурал сандар үтірінен кейінгі алтыншы белгінің бірлігі немесе mS G-N = 0,000014449

Күтілетін салыстырмалы әлсіз қате болады

>

Әлсіз жақтың салыстырмалы қателігі рұқсат етілген қатеден үлкен болғандықтан, бұрышты өлшеу дәлдігін арттыру керек, mуг =1,5"қабылдау керек.

Содан кейін G-H жағының ұзындығын анықтау үшін геометриялық байланыстың жалпы орташа квадраттық күтілетін қатесі b1 шығыс жағының қатесін ескерместен, mуг =1,5 " тең болады:

Содан кейін G – H жағының логарифмінің қатесі шығыс жағының қатесін ескерместен тең болады:

немесе

Логарифмнің алтыншы белгісінің бірліктері.

Күтілетін салыстырмалы әлсіз қате болады

<

Қорытынды: 4 класты жобаланған триангуляция желісі нұсқаулық талаптарына сәйкес келеді.

3.3 Сигнал биіктігін есептеу

Триангуляция желісін жобалау кезінде жобаланатын пункттер арасында көрінудің болуын анықтау міндетті болып табылады, ал ол болмаған кезде сигналдардың биіктігі есептеледі. Сигналдардың биіктігін есептеу графикалық және аналитикалық түрде жасалуы мүмкін.

Аналитикалық әдіспен әдетте В. Н. Шишкиннің формуласы қолданылады.

Мәселені шешу үшін картадан с нүктесінде кедергі орналасқан А және В нүктелерінің биіктіктері, сондай - ақ А және С және SВ нүктелері арасындағы SА арақашықтығы-В және С нүктелері арасында алынады (3-сурет).

Сурет 3

1 НС выч шамасын есептеңіз:

(1)

А және В нүктелері арасындағы көріну НС < НС выч картасынан таңдалған жағдайда болады

2 Егер көріну болмаса, бірден сигналдардың биіктігін алыңыз:

l1 =l2 =НС - НС выч (2)

Егер сіз бір кішкентай сигнал жасай алсаңыз (ол кедергіге жақын жерде көрсетілген), сигналдың биіктігі формула бойынша есептеледі:

(3)

| № жүріс номері |  |  | М2 | М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | 1350 | 1396 | 2746 | 52 | 1:85577 |
| r2 | 1350 | 1946 | 3296 | 57 | 1:79825 |
| r3 | 1350 | 1024 | 2374 | 49 | 1:67347 |
| r4 | 2025 | 3556 | 5581 | 75 | 1:82000 |
| r5 | 2025 | 4034 | 6059 | 78 | 1:76600 |

r1 , r2 және r3 ; r3 ,r4 және r5 тиісті жүрістері бойынша I және II тораптық нүктелердің орнын айқындау салмағы формулалар бойынша есептеледі:

I түйін нүктесі үшін:

II түйін нүктесі үшін:

мұндағы С-тұрақты мән және 100000-ға тең.

I және II түйіндік нүктелердің орнын анықтаудың жалпы салмағы тең болады:

Р1= Р1+Р2+ Р3; Р2=Р3+Р4+Р5

Орташа квадраттық қателер формуламен анықталады:

2-ші жуықтауда алынған I және II түйіндік нүктелердің стандартты қателіктері бастапқы деректердің қателері ретінде қарастырылуы керек. Сондықтан I түйін нүктесі үшін біз аламыз:

Екінші жуықтаудағы қозғалыс салмағы ұқсас. Берілген есептеулер 7-кестеге келтіріледі. Жуықтау соңғы екі жуықтаудағы бағалау нәтижелері сәйкес келгенше жүргізіледі.

7 кесте-дәйекті жуықтау әдісі

| № жүріс нөмері | № бастапқы нүкте | 1 жақындасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мr | Мисх |  |  |  | Мr 2 |  |  | М2 исх | М2 общ | Р |
| r1 | J | 52 | 0 |  |  |  | 2704 |  |  | 0 | 2704 | 37 |
| r2 | B | 57 | 0 |  |  |  | 3249 |  |  | 0 | 3249 | 31 |
| r3 | II | 49 | 0 |  |  |  | 2401 |  |  | 0 | 2401 | 42 |
| МІ 2 = 909 МІ = 30 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 110 |  |  |  |  |
| r3 | I | 63 | 0 |  |  |  | 3912 |  |  | 0 | 3912 | 26 |
| r4 | H | 62 | 0 |  |  |  | 3818 |  |  | 0 | 3818 | 26 |
| r5 | C | 120 | 0 |  |  |  | 14423 |  |  | 0 | 14423 | 7 |
| МІІ 2 = 1316 МІІ = 36 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 76 |  |  |  |  |
| № жүріс нөмері | № бастапқы нүкте | 2 жақындасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мr | Мисх |  |  |  | Мr 2 |  |  | М2 исх | М2 общ | Р |
| r1 | J | 52 | 0 |  |  |  | 2704 |  |  | 0 | 2704 | 37 |
| r2 | B | 57 | 0 |  |  |  | 3249 |  |  | 0 | 3249 | 31 |
| r3 | II | 49 | 0 |  |  |  | 2401 |  |  | 1296 | 3697 | 27 |
| МІ 2 = 1053 МІ = 32 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 95 |  |  |  |  |
| r3 | I | 49 |  |  |  | 36 |  | 2401 |  | 900 | 3301 | 30 |
| r4 | H | 75 |  |  |  | 0 |  | 5625 |  | 0 | 5625 | 18 |
| r5 | C | 78 |  |  |  | 0 |  | 6084 |  | 0 | 6084 | 16 |
| МІІ 2 = 1563 МІІ = 40 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 64 |  |  |  |  |
| № жүріс нөмері | № бастапқы нүкте | 3 жақындасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мr |  |  |  | Мисх |  | Мr 2 |  | М2 исх | М2 общ | Р |
| r1 | J | 52 |  |  |  | 0 |  | 2704 |  | 0 | 2704 | 37 |
| r2 | B | 57 |  |  |  | 0 |  | 3249 |  | 0 | 3249 | 31 |
| r3 | II | 49 |  |  |  | 40 |  | 2401 |  | 1600 | 4001 | 25 |
| МІ 2 = 1075 МІ = 33 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 93 |  |  |  |  |
| r3 | I | 49 |  | 35 |  |  | 2401 |  |  | 1225 | 3626 | 28 |
| r4 | H | 75 |  | 0 |  |  | 5625 |  |  | 0 | 0 | 18 |
| r5 | C | 78 |  | 0 |  |  | 6084 |  |  | 0 | 0 | 16 |
| МІІ 2 = 1613 МІІ = 40 |  |  |  |  |  |  |  | ∑= 62 |  |  |  |  |
| № жүріс нөмері | № бастапқы нүкте | 4 жақындасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мr |  | Мисх |  |  | Мr 2 |  | М2 исх |  | М2 общ | Р |
| r1 | J | 52 |  | 0 |  |  | 2704 |  | 0 |  | 2704 | 37 |
| r2 | B | 57 |  | 0 |  |  | 3249 |  | 0 |  | 3249 | 31 |
| r3 | II | 49 |  | 40 |  |  | 2401 |  | 1600 |  | 4001 | 25 |
| МІ 2 = 1075 МІ = 33 |  |  |  |  |  |  | ∑= 93 |  |  |  |  |  |
| r3 | I | 49 |  |  | 33 |  | 2401 |  | 1089 |  | 3490 | 29 |
| r4 | H | 75 |  |  | 0 |  | 5625 |  | 0 |  | 5625 | 18 |
| r5 | C | 78 |  |  | 0 |  | 6084 |  | 0 |  | 6084 | 16 |
| МІІ 2 = 1587 МІІ = 40 |  |  |  |  |  |  | ∑= 63 |  |  |  |  |  |

Екінші және үшінші жуықтаулардағы түйіндік нүктелердің орташа квадраттық қателері сәйкес келгендіктен, енді жуықтау қажет емес.