Тақырып 5. Биіктік торлары. Дәлдікті бағалау

Осы зертханалық-практикалық жұмысты орындау үшін жоспарлы геодезиялық желіні жобалау мынадай ретпен орындалуы тиіс:

- сырғыма денесінде 3-4 деформациялық белгілерді жобалау;

- көшкін массивіне тікелей жақын жерде тұрақты геологиялық негізде орналасуы тиіс 3-4 тірек пунктін жобалау;

- бастапқы, деформациялық және тірек нүктелері еркін конструкцияның бірыңғай геодезиялық желісіне қосылған.

Жобалау кезінде нүктелер арасындағы көріну жерден қамтамасыз етілуі керек екенін ескеріңіз. Желіні келесі түрде жобалауға болады: триангуляция, трилатерация, сызықтық-бұрыштық желі, полигонометрия немесе олардың комбинациясы, ал үшбұрыштарда минималды бұрыштарға арнайы рұқсат жоқ және жақтардың ұзындығы жоқ. Алайда, желінің сәтсіз жобасында бұрыштық немесе сызықтық өлшеулердің өте жоғары қажетті дәлдігі болуы мүмкін, бұл жұмыстың қымбаттауына әкеледі.

Геодезиялық желідегі (оқу мақсаттарында) анықталатын пункттердің жалпы саны 6n’8 диапазонында болуы тиіс. (5) формуласы бойынша есептелетін желідегі артық R өлшемдерінің санын 5r105 диапазонда жобалау ұсынылады. r5 -ші жүктеме кезінде дәлдікті алдын – ала есептеудің қанағаттанарлықсыз нәтижесі мүмкін, ал r10-шы кезең-жобаланған геодезиялық желі құнының негізсіз қымбаттауы

.(5)

мұндағы n– желідегі барлық өлшемдердің саны;

t– параметрлер саны (жоспарланған желі үшін параметрлер саны анықталған нүктелер санынан екі есе көп).

Биік геодезиялық желіні жобалау жоспарлы желінің пункттері бойынша бір немесе бірнеше тораптық реперлері бар жүріс немесе нивелирлік жүріс жүйесі түрінде жүзеге асырылады.

Бастапқы тармақтар туралы ақпарат

| №/№ | Пункт аты | Х(м) | У(м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 61425 | 87800 |
| 2 | 2 | 61775 | 88850 |

Анықталатын тармақтар туралы ақпарат

| №/№ | Пункт аты | Х(м) | У(м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 61100 | 87450 |
| 2 | 4 | 61175 | 88750 |
| 3 | 5 | 61275 | 88070 |
| 4 | 6 | 61025 | 88400 |
| 5 | 7 | 60950 | 87950 |

Ескерту 1. Элемент атауы кез-келген символдық ақпарат түрінде берілуі мүмкін. Ескерту 2. Бастапқы және анықталатын пункттердің координаталары геодезиялық желі жобаланған топографиялық жоспардан немесе картадан графикалық түрде өлшенеді. Координаталарды өлшеу дәлдігі топографиялық карта масштабында 0.1 мм-ден аспауы керек. Бұл жағдайда координаталардың өлшемі тек метр болуы керек.

Ескерту 3. Бағдарлама параметрлік түзету теңдеулерінің коэффициенттерін есептеу үшін желі нүктелерінің координаталарын қажет етеді.

Жобаланған бұрыштар туралы ақпарат

| №/№ | Пункт аты | Сол жақ | Оң жақ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 5 | 1 |
| …… | …… | ….. | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| 18 | 3 | 1 | 5 |

Жобаланған тараптар туралы ақпарат

| №/№ | артқы пункт | алдыңғы пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 7 |

Примечание1. Бағдарлама үшін жобаланған бұрыштарды нөмірлеу тәртібі маңызды емес.

Ескерту 2. Сызықтардың жобаланған ұзындығы туралы ақпаратты енгізу кезінде артқы және алдыңғы нүктелерді белгілеу тәртібі маңызды емес.

Ескерту 3. Бұл ақпарат түзетулердің параметрлік теңдеуінің i,j,кв индекстерін (7-9 формулаларын) жобаланған өлшеулерді құрайтын нүктелер нөмірлеріне түрлендіру және А матрицасының тиісті бағандары бойынша коэффициенттерді орналастыру үшін бағдарламаға қажет.

Нәтижелерді беру үлгісі

Жоспарлы геодезиялық желіні жобалау режимі

Жоба: сызықтық-бұрыштық желі

Есептеу: Ст. ГК - 31 Иванов И. и.

Тең параметрлердің салмақтық коэффициенттерінің матрицасы:

| 0,2394 | 0,1654 | -0,0588 | -0,0931 | 0,0384 | -0,1278 | 0,0197 | -0,2250 | 0,0921 | -0,1626 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2126 | -0,0213 | -0,0593 | 0,0365 | -0,0730 | 0,0452 | -0,1457 | 0,0822 | -0,0862 |
|  |  | 0,0706 | 0,0475 | -0,0028 | 0,0361 | 0,0162 | 0,0649 | -0,0213 | 0,0616 |
|  |  |  | 0,1064 | -0,0221 | 0,0680 | -0,0183 | 0,1150 | -0,0565 | 0,0869 |
|  |  |  |  | 0,0181 | -0,0319 | 0,0194 | -0,0434 | 0,0257 | -0,0368 |
|  |  |  |  |  | 0,1073 | -0,0210 | 0,1516 | -0,0558 | 0,1298 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0880 | -0,0806 | 0,0694 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3303 | -0,1516 | 0,1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1215 | -0,0492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1794 |

Ескерту 1. Сызылған диагональды элементтер жобаланған геодезиялық желі – 3-тің ең әлсіз нүктесін анықтайды, оның жоспарланған жағдайына нормативтік құжаттар m0=5cm дәл шегін белгілейді. Сондықтан (14) формула бойынша жобаланған триангуляция желісіндегі сызықтардың бұрыштары мен ұзындығын өлшеудің қажетті дәлдігін алдын-ала есептеу ең әлсіз 3 тармаққа қатысты орындалуы керек.