Тест тренаж №3

11. Режиму АВ соответствует положение рабочей точки на … сквозной динамической характеристики усилительного элемента:
а) нижнем изгибе +
б) линейном участке
в) верхнем изгибе

12. В схеме простой ВЧ коррекции увеличение fвч или подъем амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в области верхних частот (ВЧ) обеспечиваются включением … цепь биполярного транзистора:
а) индуктивности в базовую
б) индуктивности в коллекторную +
в) индуктивности в эмиттерную

13. Усилительный каскад на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим стоком, изменят фазу входного напряжения на:
а) 0° +
б) 90°
в) -90°

14. Автогенератор c LC колебательной системой в нагрузке формирует такие колебания:
а) импульсные
б) пилообразные
в) гармонические +

15. В LC-генераторах частота автоколебаний определяется выбором элементов:
а) колебательного контура +
б) цепи фильтра источника питания
в) цепи обратной связи ОС

16. Комплексное уравнение автогенератора, находящегося в стационарном режиме, имеет вид:
а) K β = 0
б) K β = 1 +
в) K β < 1

17. Организация частотно-зависимой ООС по переменному току в схеме эмиттерной высокочастотной (ВЧ) коррекции приводит к:
а) уменьшению коэффициента усиления в области верхних частот
б) увеличению коэффициента усиления в области рабочих частот
в) расширению полосы усиливаемых частот +

18. Ждущий режим мультивибратора на логических элементах характеризуется:
а) отсутствием элементов, накапливающих энергию
б) наличием цепи запуска +
в) введением отрицательной обратной связи

19. Построение цифро-аналогового преобразователя на основе суммирования напряжений предполагает применение структуры:
а) R-4R матрицы
б) фильтра нижних частот
в) на основе 2nR резисторов +