ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Факультет: НОЗ

Кафедра: БЖД и ООС

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой

Ж.К. Идришева

______________2020 г.

ТЕСТ (вариант №1 Рубежный контроль 1)

по дисциплине: «Переработка и утилизация»

1. Метод, который основан на осаждении фосфата кальция под действием тринатрий фосфата? A) Фосфатный B)Фосфатно - кальциевый C)Кальциевый D) Известково - содовый E) Содовый

2. Временная жесткость характеризуется присутствием в воде: А) Хлоридов Ca и Mg B) Сульфатов Ca и Mg C) Карбонатов Ca и Mg D) Нитратов Ca и Mg E) Гидрокарбонатов Ca и Mg

3. Известково – содовым методом при умягчении воды происходит: А) Повышение рН B) Понижение рН C) Не изменяется рН D) Колеблется рН от 7 до 14 E) Колеблется рН от 1 до 7

4. Какой метод основан на разрушении гидрокарбонатов в результате кипячения? А) Химический B) Термический C) Физический D) Физико - химический E) Электрохимический

5. Какой метод чаще всего используется для обессоливания воды? А) Фосфатный B) Бариевый C) Кальциевый D) Известковый E) Содовый

6. Какой из перечисленных ниже методов нерентабельно использовать для умягчения воды с высокой жесткостью, а лучше использовать для до умягчения воды? А) Фосфатный B) Бариевый C) Кальциевый D) Известковый E) Содовый

7. Метод, который основан на осаждении фосфата кальция под действием тринатрий фосфата? A) Фосфатный B)Фосфатно - кальциевый C)Кальциевый D) Известково - содовый E) Содовый

8. Метод, который основан на фильтровании воды или растворов через полупроницаемые мембраны под давлением превышающим осмотическое? А) Мембранный B) Ультрафильтрации C) Обратный осмос D) Диализ E) Электрокоагуляция

9. Метод, характеризующий высокими энергозатратами. A) известково-содовый; B) едко-натриевый; C) фосфатный; D) бариевый; E) термический.

10. Метод, который основан на избирательном переносе ионов через перегородки, изготовленные из мембран под действием эл. тока? А) Мембранные B) Ультрафильтрационные C) Электродиализ D) Диализ E) Электрокоагуляционные

11. Постоянная жесткость характеризуется присутствием в воде: А) Хлоридов Ca и Mg и сульфатов Ca и Mg B) Сульфатов Ca и Mg и гидрокарбонатов Ca и Mg C) Карбонатов Ca и Mg и сульфатов Ca и Mg D) Нитратов Ca и Mg и сульфатов Ca и Mg E) Нитратов Ca и Mg и хлоридов Ca и Mg

12. Какой из перечисленных ниже методов одновременно удаляет и постоянную и временную жесткость? А) Фосфатный B) Бариевый C) Физический D) Физико - химический E) Электрохимический

13. Отходы, непригодные для дальнейшего использования или списанные в установленном порядке машины, инструменты, бытовые изделия - это … A) отходы производства; B) отходы потребления; C) опасные отходы; D) неопасные отходы; E) инертные отходы.

14. Метод, который заключается в восстановлении иона Сr2O7 до Сr3 А) Мембранный B) Ультрафильтрации C) Обратный осмос D) Диализ E) Электрокоагуляция

15. Какой метод основан на разрушении гидрокарбонатов в результате кипячения? А) Химический B) Термический C) Физический D) Физико - химический E) Электрохимический

16. Что не относится к источникам загрязнения природных вод? A) атмосферные осадки; B) транспорт; C) городские сточные воды; D) промышленные сточные воды; E) сельское хозяйство.

17. Какому индексу соответствуют отходы зеленого списка? A) G; B) A; C) R; D) S; E) F.

18. Метод, характеризующий протеканием двух реакций, применяемый для обессоливания. A) известково-содовый; B) едко-натриевый; C) фосфатный; D) бариевый; E) термический.

19. Виды жесткости. A) временная и переменная; B) переменная и постоянная; C) низкая и высокая; D) постоянная и непостоянная; E) временная и постоянная.

20. 2 категории сточных вод. A) загрязненные и незагрязненные; B) чистые и грязные; C) загрязненные и нормативно-чистые; D) нормированные и ненормированные; E) загрязненные и чистые.

Составитель,

ст. преподаватель_____________________________________________________________Е.А. Бахтин

(подпись)