ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №1

по дисциплине Теоретические основы ТЭС

по специальности 5B071700

Водоводяные подогреватели

Редукционно-охладительные установки

Определить удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии для КЭС с двумя турбогенераторами мощностью N = 75⋅103 кВт каждый и с коэффициентом использования установленной мощности kи = 0,65, если станция израсходовала В = 576⋅106 кг/год бурого угля с низшей теплотой сгорания   = 15200 кДж/кг.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №2

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

по дисциплине Теоретические основы ТЭС

по специальности 5B071700

Основные режимные показатели работы электростанции

Золошлакоудаление

На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 50⋅103 кВт каждый. Определить количество выработанной энергии за год и коэффициент использования установленной мощности, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 9,2⋅10-4 м2 и масштаб графика m = 9⋅1011 кВт⋅ч/м2.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №3

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

по дисциплине Теоретические основы ТЭС

по специальности 5B071700

Экономические показатели ТЭС

Паропреобразователи

Определить число часов использования максимума нагрузки и коэффициент резерва электростанции, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 8,5⋅10-4 м2, масштаб графика m= 8,8⋅1011 кВт⋅ч/м2, число часов использования установленной мощности ТУ = 5500 ч и максимальная нагрузка станции  = 12,5⋅104 кВт.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №4

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

по дисциплине Теоретические основы ТЭС

по специальности 5B071700

Экономические показатели ТЭС

Топливное хозяйство электростанции при твердом топливе

Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент нагрузки электростанции, если установленная мощность электростанции  = 16⋅104 кВт, максимальная нагрузка станции =13,6⋅104 кВт, площадь под кривой годового графика нагрузки станции F= 8⋅10-4м2 и масштаб графика m = 1⋅1011 кВт⋅ч/м2.

Составитель                         Нургалиева А. Т.