Тесты ИК

Вопрос №1

В обычных скрубберах пыль поглощается:

- тканью из дакрона,

- каплями воды,

- тканью из шерсти,

- тканью из стекловолокна,

- ни одной из перечисленных.

Вопрос №2

Какой из перечисленных элементов является основой для осуществления термо-каталитической очистки выхлопных газов:

- железо,

- свинец,

- фосфор,

- платина,

- ни одной из перечисленных.

Вопрос №3

Какой из перечисленных является носителем для катализатора при осуществлении термо-каталитической очистки выхлопных газов:

- окись меди,

- окись марганца,

- окись хрома,

- алюмосиликаты,

- ни одной из перечисленных.

Вопрос №4

Метод очистки воды при использовании аэробных бактерий относится

- к механическому,

- физико-химическому,

- биологическому,

- термическому,

- ни к одному из перечисленных

Вопрос №5

Метод очистки воды при использовании анаэробных бактерий относится к:

- механическому,

- физико-химическому,

- биологическому,

- термическому,

- ни к одному из перечисленных

Вопрос №6

Процесс образования в основном углеводородов предельного ряда происходит в аппарате

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

Вопрос №7

Процесс образования в основном углекислого газа и воды происходит в аппарате

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

Вопрос №8

Биологические методы используют для очистки сточных вод от:

- нерастворимых в воде органических веществ

- тяжелых металлов

- растворимых в воде органических веществ и некоторых неорганических

- легких взвесей

- ни от одного из перечисленных веществ.

Вопрос №9

Механический метод очистки сточных вод отстаиванием используется для удаления из воды

- активного кислорода

- активного хлора

- взвешенных нерастворимых в воде веществ

- микрофлоры

- ни от одного из перечисленных.

Вопрос №10

Из аппаратов для очистки сточных вод от взвешенных нерастворимых в воде веществ наиболее производительными являются:

- горизонтальный отстойник,

- вертикальный отстойник,

- радиальный отстойник,

- открытый гидроциклон,

- напорный гидроциклон.

Вопрос №11

Время пребывания сточной воды в центробежной песколовке составляет:

- от 0,5 до 2 мин,

- от 1,5 до 2 часов,

- 1- 2 суток,

- до 1 месяца,

- не ограничивается.

Вопрос №12

При очистке сточных вод от загрязнений усреднители применяются для

- выделения нерастворимых в воде веществ,

- деаэрирования,

- отделения растворимых в воде веществ,

- регулирования состава сточных вод,

- ни для одного из перечисленных случаев.

Вопрос №13

Принцип работы нефтеловушки основан на:

- процеживании,

- отстаивании,

- флокуляции,

- ионном обмене,

- адсорбции.

Вопрос №14

Время нахождения сточной воды в аэротенке составляет:

- до 10 мин,

- в среднем 1,5 часа,

- 1- 2 суток,

- от 6 до 12 часов,

- не ограничивается.

Вопрос №15

Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на пылеподавление

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание

- вода на гидротранспорт

- вода, стекающая с породных отвалов.

Вопрос №16

Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на сооружение гидроотвалов

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание

- воды грунтовые и из подземных горизонтов

- вода на гидротранспорт

Вопрос №17

Основной составляющей частью шахтных и карьерных вод являются:

- сопутствующие воды

- воды на гидрозакладку

- воды на растворение или выщелачивание

- воды на гидротранспорт

- воды, стекающие с породных отвалов

Вопрос №18

Основной составной частью шахтных и карьерных вод являются

- воды, поступающие из водоносных горизонтов

- технологические воды

- паводковые воды

- воды атмосферных осадков

- ни одно из перечисленных

Вопрос №19

При значительной водоносности пород и их невысокой проницаемости используют для понижения горизонта грунтовых вод используют:

- открытый водоотлив

- водопонижающие скважины

- шахтные стволы с сетью дренажных выработок

- комбинированный способ

- ни один из перечисленных

Вопрос №20

Какой из перечисленных органов устанавливает нормативы предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты:

- уполномоченный государственный орган в области использования и охраны водного бассейна

- уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды

- уполномоченный государственный орган по изучению и использованию недр

- уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности

- государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.