ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС №6

6 БЕЛГІЛІ БІР ОБЪЕКТІДЕ ЖОЛ БЕЛГІЛЕРІН, ЖОЛ ТАҢБАСЫН ЖӘНЕ БАҒДАРШАМДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫ ОҚУ.

6.1 Жұмыстың мақсаты

Көше – жол торабының учаскелерінде реттеудің техникалық құралдарын орналастыру ерекшелігімен байланысты материалдарды оқу және қорыту, тексеруді жүргізу болып табылады. (нормативтік құжатты өзіміз табамыз) нормативті талаптармен реттеу техникалық құралдардың орналасуын салыстыру.

6.2 Қысқаша теориялық мағлұматтар

Жол белгілерін, жол таңбасын және бағдшаршамды қолдану жағдайы, орналасытру әдісі (нормативтік құжатты өзіміз табамыз) «Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Қолдану ережелеріне сәйкес»

Нормаға сәйкес ескертетін белгілерді елді мекеннен тыс жерлерде қауіпті учаскесі болғанға дейін 150-300 м, ал елді мекенде 50-100 м орнатылады. Қиылыста орналасқан белгілерден басқа кезекпен жолда орнатылған белгілер елді мекеннен тыс жерлерде – 50 м дейін, ал елді мекенде – 25 м дейін орнатылуы керек. Жолдың бір көлденең бағытында қосарланғыш белгісі мен қосымша ақпарат ететін белгілердің санын қоспағанда үш белгіден көп болып орнатылмау қажет. Жүру бөлігінің шетінен арақашықтығы, обочина болған кезде – жер бетінің бровкасынан белгінің жақын шетіне дейін, жүру бөлігінің қырынан орналасқанда 0,5 – 2 м дейін болу керек, ал ақпаратты-көрсеткіш белгісінің шетіне дейін 0,5 – 5 м болу керек. Жол жамылғысының төменгі шетінен үстіне дейін (орнату биіктігі) мынаған сәйкес құу керек:

1,5 – 2,2 м – елді мекеннен тыс жерлерде жолдың қырында орнатқан кезде;

2 – 4 м – елді мекенде;

0,6 аз болмағанда – қауіпсіздік аралықта орнатқан кезде және жолдың жүру бөлігінде орнатқан кезде;

5,0 – 6,0 – жүру бөлігіндн орнатқан кезде.

Жол таңбасын өз бетімен де қолдануға болады, сонымен қатар жол белгілері мен бағдаршаммен қоса орнатуға мүмкін. 1.12 Таңбасын (тоқтау – сызығы) 2.5 жол белгісінің «тоқтауға тыйым салынбаған қозғалыс» қиылыстың алдындағы кезде, бағдаршаммен реттейтін қозғалыс жерлерде, темір жол өткелінің алдында қолдануы қажет.

Бағдаршаммен реттелетін қозғалыс жерлеріндегі тоқтау сызығын тоқтап тұрған көлік құралының жүргізушілеріне бағдаршам сигналының көрінуін қамтамсыз ету есебімен салу керек.

Бірақ бағдаршамның жүру бөлігінің үстінде орналасқан кезде және жүру бөлігінің қырынан 3 мболғанда, тоқтау сызығынан жүру бөлігінен өтетін шекараға дейінгі немесе жерүсті жаяу жүргіншілер өтпесінің арақашықтығы 10 м жоғары болмау керек.

1.13 Таңбасы 2.4 «Жол беріңіз» белгісі болған кездегі көлік құралының тоқтайтын жерін белгілеу үшін қолданылады.

1.12 және 1.13 Таңбасын қозғалыс жолағының өсіне тік бұрышпен салу керек, мүмкін жүру бөлігін өтетінге жақын салуа болады (тоқтау сызығын оның алдында немесе жерүсті жаяу жүргіншілер өтпесінің алдында 1 м кем емес). Жаяу жүргіншілер ені есептеуден әр 500 жүрг./сағ 1 м жаяу жүргіншілердің қозғалыс қарқындылығының есебімен қойылады, бірақ 4 м кем болмау керек. Қозғалыс бағдаршаммен реттелетін жаяу жүргіншілер өтпелінде 1.14.3 таңбасы қолдануы керек.

Бағдаршамды орнатқанда (көліктік 3 түрі мен жаяу жүргінші бағдаршамдарынан басқасы) 100 мдейінгі арақашықтықта кез келген қозғалыс жолағында оның сигналын көруді қамтамасыз ету қажет. Бағдаршамдарды арнайы колонкаларға, кронштейндерде рамалы немесе консольді тіректе, сонымен қатар тартпа – арқанда ілініп орнатылуы қажет.

Бағдаршамның орнату биіктігі қораптың төменгі нүктесінен жүру бөлігінің бетіне дейін келесілерді құрау керек:

Көлік бағдаршамдары үшін:

Жүру бөлігінің қырынан орналасқан кезде – 2,0-3,0 м дейін;

Жүру бөлігінің үстінен орналасқан кезде – 5,0-6,0 м дейін;

Көлік бағдаршамының 3 түрі үшін – 1,5-2,0 м дейін;

Жаяу жүргіншілер бағдаршамы – 2,0-2,6 м дейін.

Жүру бөлігінің қырынан орналастырғанда жүру бөлігінің шетінен бағдаршамға дейінгі арақашықтық 0,5-2,0 м дейін болу керек.

Көлбеу жарықтықта реттелген қиылысқа тақағанда көлік бағдаршамынан тоқтау –  сызығына дейінгі арақашықтық жүру бөлігінің үстінде орнатылған кезде 10,0 м аз болмауы керек және жүру бөлігінің қырынан орнатқанда 3,0 м аз болмауы керек.

6.3 Жұмысты орындауға арналған методикалық нұсқаулар мен тәртібі

6.3.1 Көше – жол торабында орындалады

а) Объектінің жоспарлық қалпын қарастыру керек, көлік құралының қозғалыс бағытын анықтау керек.

ә) 1:200 масштабта объектінің жоспарын салу керек.

б) Объекті жоспарында реттеудің техникалық құралдары орналасуын көрсету.

в) Объектіде РТҚ орнатылуын оқу және бақылау жүргізу (колонкада, тартпа-арқанда).

г) Қозғалысқа қатысқандар үшін РТҚ көрудің және оны қабылдау деңгейіне бағасын жүргізу.

д) Нормативті талаптармен РТҚ орналасуы мен орнатуына салыстыру жүргізу.

е) Берілген объектіде РТҚ қолданудың жақсаруы бойынша ұсыныстар беру.

6.3.2 Есепті дайындаған кезде орындалуы керек

а) 1:200 немесе 1:500 масштабта белгілі объектіде план салу.

ә) Объекті планында РТҚ орналасуының сұлбасын жасау.

б) Онда РТҚ орналастыру бойынша ұсынылған сұлбаны жасап 1:200 немесе 1:500 масшабпен белгілі объектінің планын салу.

6.5 Бақылау сұрақтары

6.4.1 Елді мекеннен тыс жерлерде жол белгілері қалай орнатылады?

6.4.2 Көше – жол тораптарындағы бағдаршамдар қалай орнатылады?

6.4.3 Елді мекенде жол белгілері қалай орнатылады?

6.4.4 Жол белгілері мен бағдаршамды орнатудың әдістері.

6.4.5 Қозғалысқа қатысатындар үшін РТҚ көру қалай бағаланады?

6.4.6 Қайталайтын және қосарлайтын жол белгілері мен бағдаршамдарының орнатылыу.

6.4.7 РТҚ орналастыру үшін қандай нормативті талаптарды білесіз?