6 ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИИ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Для выполнения работы студенту выдается учебная карта масштаба        1: 10 000, транспортир, вариант задания.

Студенту необходимо ориентировать линию (в прямом и обратном направлениях), т.е. определить дирекционный угол, истинный и магнитный азимуты линии АВ (студент самостоятельно задает линию АВ, провести произвольно на карте).

Чтобы определить дирекционный угол линии АВ (рисунок 4), необходимо продолжить эту линию до пересечения с ближайшей вертикальной километровой линией (в примере 4311). Приложив к точке пересечения О нуль транспортира и совместив его нулевой диаметр с километровой линией, отсчитывается по часовой стрелке угол  от северного направления. На рисунке 4 этот угол равен  = 286°.

Рисунок 4. Определение дирекционного угла

Из схемы расположения осевого (линия сетки), истинного и магнитного меридианов, приводящейся под южной стороной рамки любой карты (рисунок 5) видно, что истинный азимут А линии АВ меньше дирекционного угла  той же линии на величину сближения меридианов  = 2° 21'.

Следовательно,

.                 (3)

В свою очередь, магнитный азимут АМ линии АВ меньше истинного азимута той же линии на величину склонения магнитной стрелки  = 6°15', т.е.

.               (4)

Рисунок 5. Схема расположения меридианов

Контрольные вопросы:

1 Что значит ориентировать линию?

2 Дать определение истинного азимута.

3 Дать определение магнитного азимута.

4 Дать определение дирекционного угла.

5 Дать определение сближения меридианов.

6 Дать определение склонения магнитной стрелки.

7 Формула связи магнитного и истинного азимута.