3.2. Табиғи жарықты есептеу.

Табиғи жарық дегеніміз - бөлменің ашық саңылаулары арқылы өткен, күн сәулесініңбағыталған, немесе шашыранды жарығы. Күн - табиғи жарықтың жалғыз көзі болып табылады. Ол тура жарық сәулелерін шығарады, және оның біраз бөлігі атмосферада бытырап, шашыранды кун сәулесін айналады. Сол себебті, тура күннен тускен жарық және шашыранды “аспан” жарығы болып ажыратылады. Табиғы жарық тәулік уақытына, ауа райына, жыл мезгілдеріне байланысты өзгереді. Табиғи жарықтың басты ерекшелігі ол-қарқындылықтың тұрақсыздығы менсәулеленің спектрлік құрамы. Тұрақты және кездейсоқ факторларжарықтың өзгеруіне әсер етеді. Тұрақты фаторларға күннің көкжиектегі және географиялық биіктігі жатады. Ал кездейсоқ факторларға жаңбыр, қар, тұман, т.б. жатады.

Табиғи жарықтандыру мынадай түрлерге бөлінеді:

жоғарыдан табиғи жарықтандыру;

жанынан табиғи жарықтандыру;

аралас табиғи жарықтандыру;

Санитарлық нормаларға сәйкес, адамдар үнемі жүретін жерде табиғи жарықтандыру болуы тиіс.

Табиғи жарық есебі, бөлменің жарықтандыру талаптарының орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. Табиғи жарықтың көлемі ендік, жыл және тәулік уақытына, ауа райының жағдайына байланысты өзгеріп отырады. Бөлмедегі табиғи жарық табиғи жарық коэффициенті (ТЖК) арқылы анықталады. Бөлмедегі табиғи жарық коэффициентінің мәні ҚНжЕ ІІ479 нормалымен белгіленген. Табиғи жарық коэффициентінің төмендеуі нормадан тек 10%-ға ғана рұқсат етіледі. Табиғи жарық нормасын анықтағанда жиһаздардан, ағаштардан түскен кедергілер есепке алынады.Жоғарғы және аралас табиғи жарықтандыру бөлменің біркелкі жарықтандыруын қамтамасыз етеді.

Құрылыс жарықтехникасы табиғи жарықтандыру есебін жәнежобалау әдісін қарастырады.Терезелердің формасына, мөлшеріне және орналасуына байланысты бөлменің дұрыс жарықтандыруын анықтау, жарықтехника есебінің негізгі міндеті болып табылады. Бұл дипломның бөлімінде оқу дәрісханасының табиғи жарықтандыруы есептелінеді.

Шамалық есептік әдіс еден ауданына байланысты терезе ауданың анықтайды.

Оқу дәрісханасының табиғи жарықтандыру есебі келесі мәліметтерге байланысты анықталады:

өлшемдері 10,65 м (ұзындығы) × 6 м (ені), 3.3 м еденнен қабатаралық жабынның төменгебөлігіне дейн.

Көрсетілген бөлмеде көрнекі жұмыстарының характеристикасы В-1(IV разряд көрнекі жұмыс - орта дәлдікті).

Бөлме шеткі 3 терезе саңылауы арқылы жарықтанған.

Терезе қаптамасы қосарланған ағаш қақпамадан және шыны парақшасынан жасалған;

Ішкі беттер әрлеуінің шағылукоэффициенті: төбе - 0,7; қабырғалар - 0,6; еден - 0,3;

Шеткі терезе саңылауынан қарсы тұрған ғимарат жоқ;

Құрылыс алаңы Өскемен қаласы;

Шеткі жарық саңылауының ауданынын анықтау:

Керекті шеткі жарық саңылауының ауданынын анықтаймыз.

Кзд есепке алынбайды, себебі терезе саңылауына қарама-қарсы тұрған ғимарат жоқ.

Бір бағытты терезе саңылауларының орналасуына байланысты еден ауданы келесі формуламен есептелінеді:

SП = l×1,5H

SП = 10,65×1,5×3,3 = 52,7 м2

Қосалқы коэффициент k з = 1,5 (3-нші кесте ).

Өскемен қаласы үшін т.ж.к нормаланған мәні жанынан жарықтандыру eNкелесі формуламен анықталады:

eN = eн×m,

eN = 1,5×1,1 = 1,65 %

Терезенің жарықтық характеристикасың  ηо26-ншы кестемен анықталады.

Жұмыс беті мен терезенің үстінгі бөлігінің арасы h1=2,1 м, бөлме ұзындығы мен оның тереңдігінің қатынасыlп кΒ  lп/ Β = 10,65/6 = 1,7 жәнеΒ/ h1 = 6/2,1 = 3.

Бөлменің ішкі бетінің орташа өлшенген коэффициентінің мәні келесі формула арқылы анықталады:

Бұл жердеρ1 = 0,7; ρ2 = 0,6; ρ3 = 0,3төбе және еден ауданыS1 = S3 = 10,65 ×6 = 63,9 м2қабырға ауданы,S2 = (6 × 3,3)×2 + 10,65×3,3 = 74,7м2.

r1коэффициентініңмәнің 30 кестеарқылы табамыз.

Бөлме тереңдігінің жұмыс бетінен терезенің үстінгі бөлігіне дейінгі арақатынасы Β/ h1 = 6/2,1 = 3 құрайды.

Терезе мен есептік түктенің (l = 5  м) бөлме тереңдігіне қатынасыl/В = 5 /6 =  0,83 құрайды.(Есептік нүкте ретінде қабырғадан 1 м есебінде қашықтаған нүктені қабылдаймыз).

Бөлме ұзындығының lп=10,65м оның тереңдігіне В=6м қатынасы 1,775-ке тең.Бұл параметрлерге байланысты r1= 5,3 құрайды.

Формула мен кестеге байланысты жарықөткізушіліктің τ  ортақ коэффициентің анықтаймыз:

τ 1= 0,8    - стеклопакет;

τ = 0,75   - ағаш қосарланған;

τ3= 1 – жанынан жарықтандырылған;

τ ,τ  - есепке алынбайды.

τ = 0,8×0,75×1 = 0,6

Қажет ететің шетке терезе саңылауларының ауданы (м2):

Шеберханада биіктігі 2м және ені 2,85 м құрайтын 3 терезе орнатылған. Осынған орай терезе саңылауларының ауданы 2,85*2*3=17,1м2құрайды. Бұл көрсеткіш рұқсат етілген мәннен минималды түрде асып тұр, сол себебті ауыстыруды қажет етпейді.

А.М.Данилюк әдісімен табиғи жарықты есептік тексеру.

Бөлменің есептік нүктелеріне қарай терезе саңылауларының мөлшерін нормаланған мәндерімен салыстыра отырып ,  т.ж.к анықтау қажет.

Есептік нүктелерді белгілейміз. Еден деңгейінен 0,8 м қашықтықта жұмыс бетін орналастырамыз. Бірінше нүктені сыртқы қабырғадан 1м қашықтықта орналастырамыз. Ал соңғы нүктені қарама-қарсы қабырғадан 1м орналастырамыз.

Қалған нүктелердің арасы 2 м деп қабылдаймыз(барлығы үш нүкте).

Жанынан жарықтандыру кезіндегі есептік нүктелердің т.ж.к мәнін анықтаймыз:

ШҚМТУ алдында ғимарат болмағандықтан εзд және R коэффициенттері есепке алынбайды. Әр есептік түктеде шеткі саңылауының εб мәнін формуламен және А.М.Данилюктың I және II кестесінен анықтаймыз.

εб= 0,01 (n1 n2)

Кесте I–ді ғимараттың көлденең қимасына қоямыз (сурет.2.1, сурет.2.2),

есептік түктені кесте полюсымен теңестіреміз. Аспаннан нүктеге саңылау арқылы өткен n1сәуле санын анықтаймыз.

Сурет 3.3 n1 сәуле санын кесте арқылы анықтау.

Бұл жағдайда нүкте 1 n1= 13, нүкте 2 n1= 10 және нүкте 3  үшін  n1= 7.

Сурет 3.4 әр нүктеніңn1 сәуле санын кесте арқылы анықтау.

n2мәнін табу үшін I кестеден С нүктесі арқылы өткен, жартылай шеңберлердің санын белгілейміз.

С 1 үшін 13, 2-21, 3-31 құрайды.

Кесте II-ні ғимарат жоспарынатік көлденең осьтары С нүктесі арқылы өтетіндей етіп орналастырамыз (сурет.2.3).

Сурет 3.5  II кесте бойынша n2 сәулелер санын есептеу.

№13 сәулелер саны n2 = 64, № 21 = 42 және№31 = 30 .

Осылайша , εб1 = 0,01×13×64 = 8,32, εб2 = 0,01×10×42 = 4,2, εб3 = 0,01×7×30 = 2,1 тең.

qкоэффициентінің мәнін 35-ші кесте арқылы анықтаймыз.Бірінші нүкте үшінΘ1=33°,q=0,96; Θ2=17° q=0,37; Θ2=12° q=0,03.

τ коэффициентінің мәні алдынғы есеп әдістеренде көрсетілген. Ол 0,6 құрайды.

r1 коэффициентінің мәнін 30-шы кесте арқылы анықтаймыз.

Ортаесептелген шағылу коэффициенті ρср 0,47 құрайды.

Қатынас Β/ h1 = 10,65/2,1 = 5.

Есептік нүктелердің l/В қатынасы: l1/В = 1/10,65 = 0,09; l2/В = 3/10,65 = 0,28, l3/В = 5/10,65 = 0,47құрайды.

Қатынасlп/ Β = 6/10,65 = 0,56.

ρср, Β/ h1, l/В, lп/ Β көрсетілген мәндеріне байланысты r1 мәні: r1(1)=1,15;  r1(2)= 1,6;  r1(3)=3,6 құрайды.

Осылайша, т.ж.к. есептік мәні жанынан жарықтандыру кезінде :

e_Р1^Б=3,6% ; e_Р1^Б=0,99% ; e_Р1^Б=0,09% құрайды.

Алынған нәтижелерден жарық графигін тұрғызамыз (сурет 2.4).

Сурет 3.6 Жарық графигі, А – жұмыс беті.

Нәтиже: Қабырғаның шетінен бөлме центріне дейін жанынан жарықтандыру кезіндеалынған т.ж.к. есептік мәні нормалық мәнінен (еН =1,5%) аз болған жоқ. Сол себебті алынған т.ж.к. есептік мәні кеңістіктекті жобалау талаптарына сай келеді.

Жасанды жарық - негізгі бөлмелердің жасанды жарықтандырылуына санитарлық бақылау жүргізген кезде “жарықтандыруды өлшеу хаттамасы” толтырылады, сонымен қатар оның сандық және сапалық жақтары да сипатталады. Ол үшін бөлменің жасанды жарықтандырылуы табиғи жарық спектріне жақын ба, біркелкілігі қандай, жарқырауы көзге қолайсыз емес пе сияқты сұрақтар анықталады. Бұл сұрақтарды анықтау үшін жасанды жарық көздерін (люминисцентті шам, қыздырғыш шам), жарықтандыру жүйесін (жалпы, аралас), шырақтардың типтерін (түзу шағылысу, таралуы), олардың іліну биіктігі, орналасу тәртібі, шамдардың электрлік қуаты (жалпы Вт, меншікті үлесі-Вт/м2) анықталады.