5  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

НА ПЕРЕГОНЕ ГОРОДСКОЙ МАГИСТРАЛИ В УСЛОВИЯХ

СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ»

Цель: изучение методики определения и расчет средней скорости движения потока автомобилей по перегону УДС.

#### 5.1 Теоретические сведения

В условиях высокой интенсивности движения большое значение приобретает оценка транспортно-эксплутационных качеств автомобильной дороги с позиции пропуска потоков автомобилей. Расчет скоростей движения потоков автомобилей позволяет решать важные технико-экономические задачи, вопросы выбора средств и методов организации дорожного движения.

Иследованиями доказано, что закономерность изменения средней скорости потока автомобилей на отдельном элементе дороги в одном направлении  в зависимости от интенсивности движения  можно описать функцией вида:

Vсв - Rα Nпр 	при 0,1 <Z<0,85           (5.1)

Vсв = γθV0                                                 (5.2)

где Vсв – скорость свободного движения автомобилей в определенных дорожных условиях, км\ч;

γ – коэффициент, учитывающий средневзвешенное влияние состояния дорожного покрытия на Vп в зависимости от погодных условий;

θ – коэффициент, учитывающий влияние геометрических элементов дороги, состава потока и средств организации движения;

V0 - средняя скорость свободного движения однородного потока, состоящих из легковых автомобилей на прямолинейном горизонтальном участке восьмиполосной городской магистрали непрерывного движения (рекомендовано принимать V0 = 70 км\ч;

- коэффициент, учитывающий долю легковых автомобилей в составе потока;

Rα – коэффициент, учитывающий наличие дорожной разметки:

Nпр – приведенная интенсивность движения, ед/час

Значения коэффициентов, входящих в формулы (5.1) и (5.2), определяют следующим образом:

γ = ,                  (5.3)

где m1, m2, m3, m4 – соответственно число дней эксплуатации с гололедом, влажным покрытием, снежным покровом на проезжей части

и сухим покрытием (определяют по климатическим справочникам);

g1, g2,  g3, g4 – коэффициент снижения скоростей соответственно при гололеде (g1=0,45), влажном покрытии (g2=0,85), снежном покрове (g3=0,8) и сухом состоянии проезжей части (g4=1,0).

θ=τ1τ2τ3                                                                  (5.4)

где τ1 – коэффициент, учитывающий влияние продольного уклона (таблица 5.1)

Таблица 5.1

| Уклон, ‰ | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ1 | 1,0 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,34 |

τ2 – коэффициент, учитывающий влияние состава транспортного потока на скорость свободного движения (таблица 5.2).

Таблица 5.2

| Доля легковых автомобилей в потоке Р, % | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,67 | 0,62 |

τ3 – коэффициент, учитывающий влияние дорожных условий и средств ОДД на скорость свободного движения (таблица 5.3).

Таблица 5.3

| Тип разметки | τ3 при ширине проезжей части, м |  |  |  |  | Rα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10,5 |  |
| без разметки | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,0 |
| краевая разметка | 0,64 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,15 | 0,82 |
| осевая прерывистая | 0,68 | 0,89 | 1,0 | 1,05 | 1,10 | 0,76 |
| осевая прерывистая в сочетании с краевой | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 1,08 | 1,15 | 0,7 |
| сплошная разделительная линия | 0,59 | 0,75 | 0,75 | 1,04 | 1,1 | 0,62 |

Значение коэффициентов в практических расчетах принимают следующими:

| Р, % | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,02 | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,007 |

Приведенный расчетный метод эффективен для решения полного комплекса задач, требующих оценки скоростей потоков автомобилей по элементарным участкам с меняющимися дорожными условиями, т.е. для решения круга задач технико-экономического проектирования дорог и организации движения.

#### 5.2 Порядок  выполнения работы

Подсчет интенсивности движения и определения состава транспортного потока проводится на перегонах городских улиц. Для этого выбирается участок не ближе 200 – 300 м от регулируемых перекрестков, где наблюдается установившееся движение транспортных средств.

5.2.1  Подсчитать количество транспортных средств различных типов. Результаты занести в протокол  5.1.

Протокол  5.1 подсчета интенсивности и состава транспортного потока

Улица _______________________		Участок ________________________

Направление ________________________________________________________

Число полос в каждом направлении ____________________

Дата и время __________________

Схематическое изображение перегона с указанием перекрестков между которыми он расположен, направления и разметки.

Данные по составу транспортного потока вносятся в таблицу:

|  |  | Количество и типы ТС |  |  |  | Nпр, ед/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легко-вые | Грузо-вые | Авто-бусы | Авто-поезда |  |
| в пря-мом направлении | за 15 мин |  |  |  |  |  |
|  | за 1 час |  |  |  |  |  |
| в об-ратном направлении | за 15 мин |  |  |  |  |  |
|  | за 1 час |  |  |  |  |  |

5.2.3  Рассчитать долю легковых автомобилей в транспортном потоке по формуле (5.6).

Р =                                 (5.6)

где Nф – интенсивность движения в физических единицах, авт/час.

5.2.4  Рассчитать коэффициенты γ,θ,, Rα   и определить среднюю скорость транспортного потока Vп.

5.2.5  По результатам вычислений оформить отчет.

#### 5.4 Контрольные вопросы

1 Категории дорог.

2 Виды скоростей.

# 3 Факторы, влияющие на работу и состояние дороги.

4 Основные транспортно-эксплутационные показатели автомобильной дороги.

5 Качественные состояния потока автомобилей.