Рейтинг 1

ВАРИАНТ 1

  - Полупроводники – вещества, обладающие проводимостью:

А Ниже, чем у изоляторов.

- Выше, чем у проводников.

- Нечто среднее между проводниками и диэлектриками.

- Как у проводников.

- Как у изоляторов.

2. Чему равно удельное электрическое сопротивление проводника?

- <10-4 Ом∙см

- 10-4 – 1010 Ом∙см

- >1010 Ом∙см

- >10-10 См/см

- 104 Ом∙см

3. Как называется возникновеное тока за счет свободных электронов собственной проводимости

- Электронная проводимость

- Дырочная проводимость

- Донорная

- Акцепторная

- Дырочный переход

4. Как в электронных схемах обозначается выпрямительный диод

5. Значок                      в электронной схеме обозначает

- Выпрямительный диод.

- Стабилитрон.

- Тунельный диод.

- Светодиод.

- Фотодиод.

6. Выпрямительные диоды предназначены для:

- Усиления напряжения.

- Преобразования переменного тока в постоянный.

- Преобразования постоянного тока в переменный.

- Преобразования однополярного тока в двухполярный.

- Преобразования двухполярного тока, в однополярный.

7. Какой полупроводник при обратном включении является изолятором?

- Диод

- Стабилитрон

- Варикап

- Триод

- Тиристор

8. Коэффициент усиления по мощности усилителя определяется по формуле …

- Кρ=Uвых/Iвх

- К=IR2

- KP=PвыхPвх

- Kρ=KUK1

- К=IR

9. Как изменяется значение обратного тока при изменении температуры перехода на каждые 10°С для Ge

- Падает до 0

- Утраивается

- Остается неизменной

- Удваивается

- Зависит от числа переходов

10. Обозначение какого прибора показано на рисунке

- Терморезистор.

- Фоторезистор.

- Светоизлучающий диод.

- Фотодиод.

- Выпрямительный диод.

11. В транзисторе КТ315A включенном в схему с общим эмиттером. Ток базы изменился на 0,1 мА. Определить изменение тока эмиттера, если коэффициент передачи тока базы h21=0,975

A) 3,8 мА

B) 9,75 мА

C) 0,0975 мА

D) 3,9 мА

E) 0,21 мА

12.Варикапы это:

A) Это электрически перестраиваемая емкость на основе обратносмещённого p-n-перехода.

B) Это электрически перестраиваемая индуктивность на основе обратносмещённого p-n-перехода.

C) Это электрически перестраиваемый резистор на основе обратносмещённого p-n-перехода.

D) Это электрически перестраиваемая емкость на основе несмещённого p-n-перехода.

E) Неуправляемая емкость.

13. Чему равно напряжение стабилизации кремниевого стабилитрона марки 2С291А

A) 91 В

B) 29 В

C) 22 В

D) 291 В

E) 1 В

14. Транзистор имеет следующее чередование проводимостей:

A) р-n-n

B) n-n-p

C) p-n-p

D) p- p-n

E) n-p- p

15. Дифференциальный коэффициент усиления по току в схеме с общей базой (ОБ) вычисляется как:

A) ∆Iк/∆Iб
B) ∆Iк/∆Iэ

C) ∆Iб/∆Iк
D) ∆Iб/Iк
E) Iк/∆Iб

16. Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = - 0,4В и UКЭ = - 10В?

A) Отсечки

B) Насыщения
C) Инверсный

D) Активный
E) Пассивный

17. Какое из приведенных соотношений токов в биполярном транзисторе является правильным?

A) Iк=Iэ+Iб

B) I=Ik+Iб
C) Iэ=Ik+Iб

D) Iб=Ik+Iэ
E) Iэ=Ik-Iб

18. Транзистор включен в схеме с общей базой. Могут ли превышать единицу коэффициент усиления по току КI и коэффициент усиления по напряжению KU?

A) Оба коэффициента могут

B) КI  может,  KU не может

C) KI не может, КU  может

D) Оба коэффициента не могут
E) КI  может, при  KU – const.

19. Какие полупроводниковые материалы применяются при изготовлении полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов).

А) Примесные

В) Чистые

С) только n-типа

D) только p-типа

Е) только i-типа.

20. Для транзистора КТ312А статический коэффициент усиления тока базы h21э = 10 ÷ 100. Определить, в каких пределах может изменяться коэффициент передачи тока эмиттера h21б.

А) h21б=0,01 - 1

В) h21б=1,01 - 1,11

С) h21б=0,1 - 10

D) h21б=9 - 99

Е) h21б=10 - 100