№ 8 тәжірибелік сабақ

Дизель-генераторлық қондырғы қаптамасының қабырғаларының қажетті дыбыс оқшаулау қабілетін есептеу

Орнатудың акустикалық әсері немесе корпустың дыбыстық оқшаулауы– бұл көзге корпусты орнату нәтижесінде көздің қоршаған кеңістікке шығаратын дыбыстық қуат, яғни шу деңгейінің төмендеуі болып келеді.

Қаптамаға арналған материал ретінде болат, алюминий қорытпалары, фанера, ДСП, шыны пластик пайдаланылуы мүмкін. Қаптаманың дыбыс оқшаулау қабілеті материалдардың физикалық параметрлерімен және оның элементтерінің құрылымдық өлшемдерімен анықталады.

Қаптама қабырғаларының қажетті дыбыс оқшаулау қабілеті Rталап келесі формуламен анықталады:

Rталап.қапт=(1)

Мұндағы,  - шу деңгейінің талап етілетін төмендеуі, дБ;

Ѕкапт - қаптама бетінің ауданы, м2;

Ѕкөз - шудың көзін жақын қоршаған қиял бетінің ауданы, м2.

Қаптама қоршауының конструкциясы оның дыбыс оқшаулау қабілеті әрбір октавалық жолақ үшін талап етілгеннен кем болмайтындай етіп таңдалады.

Шудың көзіне қаптаманы орнатқаннан кейін есептік нүктедегі шудың деңгейі мына формула бойынша анықталады:

Lқапт=L-Rқапт+10lg(2)

мұндағы L-қаптаманы орнатқанға дейінгі есептік нүктедегі шу деңгейі, дБ;

Rкапт - корпус қабырғаларының нақты конструкциясының дыбыс оқшаулау қабілеті, дБ.

Есептеу мысалы:

Дизель-генераторлық қондырғы қаптамасының қабырғаларының қажетті дыбыс оқшаулау қабілетін және шу көзіне қаптаманы орнатқаннан кейін есептік нүктедегі шу деңгейін есептеу қажет.

Бастапқы деректер:

- Шу деңгейінің қажетті төмендеуі, =25 дБ

- Қаптама бетінің ауданы, Ѕқапт=38 м2

- Жақын қоршаған шу көзінің қиял бетінің ауданы, Ѕкөз=18 м2

- Қаптаманы орнатқанға дейін есептік нүктедегі шу деңгейі, L = 63дБ

- Қаптама қабырғаларының нақты конструкциясының дыбыс оқшаулау қабілеті, Rқапт=30дБ

Шешуі:

Қаптаманың корпус қабырғаларының талап етілетін дыбыс оқшаулау қабілеті келесі формула бойынша есептелінеді:

Rталап.қапт ==25 + 10lg38 / 18=28, 24 дБ

Қаптаманы шу көзіне орнатқаннан кейін есептік нүктедегі шу деңгейі келесі формула бойынша есептелінеді:

Lқапт=L- Rқапт+10lg = 63-30+10lg38/18= 36,24 дБ

Сонымен, қаптама қабырғаларының нақты конструкциясының дыбыс оқшаулау қабілеті 28,24 дБ, ал корпусты орнатқанға дейін есептік нүктедегі шу деңгейі 36,24 дБ құрайды.

Алғашқы мәліметтер:

| Мәліметтер | Нұсқа № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шу деңгейінің қажетті төмендеуі, дБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Қаптама бетінің ауданы, Ѕқапт, м2 | 36 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 40 |
| Жақын қоршаған шу көзінің қиял бетінің ауданы, Ѕкөз, м2 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 24 |
| Қаптаманы орнатқанға дейін есептік нүктедегі шу деңгейі, L, дБ | 64 | 63 | 62 | 63 | 65 | 64 | 61 |
| Қаптама қабырғаларының нақты конструкциясының дыбыс оқшаулау қабілеті, Rқапт, дБ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 |