ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

- ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И СВЕТОФОРОВ

НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

  - Цель работы

Целью работы является произведение осмотра, изучение и обобщение материала, связанного с особенностями размещения ТСР на участке улично- дорожной сети. Сравнение реального размещения ТСР с нормативными требованиями СТ РК 1412-2005.

  - Краткие теоретические сведения

Способы размещения, условия применения дорожных знаков, дорожной разметки и светофоров регламентируются СТ РК 1412-2005

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

В соответствии с СТ РК 1412-2005 предупреждающие знаки устанавливают вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка, а в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м. Знаки, установленные на дороге последовательно, за исключением знаков, установленных на перекрестке, должны быть расположены вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 м, а в населенных пунктах – не менее 25 м друг от друга. В одном поперечном сечении дороги допускается устанавливать не более трех знаков, без учета дублирующих знаков и знаков дополнительной информацией табличек.

Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки землянного полотна до ближайшего края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2 м, а до края информационно-указательных знаков от 0,5 до 5,0 м. Расстояние от нижнего края до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно составлять:

от 1,5 до 2,2 м – при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов;

от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах;

не менее 0,6 м – при установке на островках безопасности и на проезжей части дороги;

от 5,0 до 6,0 – при размещении над проезжей частью.

Разметка дорог может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с дорожными знаками и светофорами. Разметка 1.12 (стоп - линия) должна применяться перед перекрестками при наличии дорожного знака 2.5

«Движение без остановки запрещено», в местах где движение регулируется светофором, перед ж/д переездами.

В местах, где движение регулируется светофором, стоп – линию следует наносить с учетом обеспечения видимости сигналов светофора водителями остановившихся транспортных средств (ТС). При этом расстояние от стоп – линии до границы пересекающей проезжей части или наземного пешеходного перехода не должно превышать 10 м при расположении светофоров над проезжей частью и 3 м сбоку от проезжей части.

Разметка 1.13 должна применяться для обозначения места остановки ТС при наличии знака 2.4 «Уступите дорогу».

Разметку 1.12 и 1.13 следует наносить под прямым углом к оси полосы движения, возможно ближе к пересекающей проезжей части (стоп – линию не менее 1 м перед ней или перед наземным пешеходным переходом). Ширина	пешеходного	перехода	устанавливается	с	учетом интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш/час, но не менее 4 м. На пешеходных переходах, где движение регулируется

светофором, должна применяться разметка 1.14.3.

Размещение светофоров (корме транспортных типа 3 и пешеходных) должно обеспечивать видимость их сигналов на расстоянии не менее 100 м с любой полосы движения. Светофоры должны устанавливаться на специальных колонках, кронштейнах, прикрепляемых к существующим опорам или стенам зданий, на консольных или рамных опорах, а также подвешиваться на тросах-растяжках.

Высота установки светофоров от нижней точки корпуса до поверхности проезжей части должна составлять:

для транспортных светофоров:

при расположении сбоку от проезжей части – от 2,0 до 3,0 м; при расположении над проезжей частью – от 5,0 до 6,0 м; для транспортных светофоров типа 3 – от 1,5 до 2,0 м;

для пешеходных светофоров – от 2,0 до 2,5 м;

Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0 м.

Расстояние в горизонтальной плоскости от транспортных светофоров до стоп - линии на подходе к регулируемому перекрестку должно быть не менее 10,0 м при установке их над проезжей частью и не менее 3,0 при установке сбоку от проезжей части.

  - Порядок и методические указания по выполнению работы

6.3.1 Выполняется на улично-дорожной сети

а)	Произвести	осмотр,	планировочные	характеристики	объекта, определить направление движения ТС.

б) Начертить план объекта в масштабе 1:200. в) Нанести размещения ТСР на план объекта.

г) Произвести осмотр и изучить установку ТСР на объектах (на колонках, кронштейнах, трос - растяжках и т.д.)

д) Произвести оценку видимости ТСР для участников движения и степень их восприятия.

е)	Произвести	сравнение	установки	и	размещения	ТСР	с нормативными требованиями.

ж) Дать рекомендации по улучшению применения ТСР на данном реальном объекте.

    - Выполняется при оформлении отчета

а) Начертить план реального объекта в масштабе 1:200 или 1:500.

б) Нанести существующую схему размещения ТСР на план объекта.

в) Начертить план реального объекта в масштабе 1:200 или 1:500 с нанесением рекомендуемой схемы размещения ТСР на нем.

  - Контрольные вопросы

6.4.1 Как устанавливаются дорожные знаки вне населенных пунктов?

    - Как устанавливаются светофоры на улично-дорожной сети?

    - Как устанавливаются дорожные знаки в населенных пунктах?

    - Способы установки дорожных знаков и светофоров?

    - Как оценивается видимость ТСР для участников движения?

6.4.6 Установка	повторных  и	дублирующих дорожных знаков и светофоров.

    - Какие знаете нормативные требования для размещения ТСР?