Сәулет ортасының типологиясы

барлық ғылымның айырықша бөлімі, құбылыстар мен құралдардың жақын қатарының қандайда бір әр түрлі көріну сипаттамасын зерттеп, «түрлердің» тізбектелген өзіндік түрін пайда болдыру – нысандар, анықталатын критериялардың өзгеруіне байланысты бірінен біріне сапалық ерекшеленетін, типологиялық қатардың берілген параметрлері мен жүйенің қасиеттінің негізгі ахуалын зерттейді.

онцептуализм

Контекстуализм

Көрсетілген тәсілдер шығармашылық коллективтің аясында және дүние танымды бір ғана жобалаушының тек санасын ұштастырып, нысандардың түйінін шешуде сәулет өнері-көркемдік қалыптасудың негізгі заңдарын жақсы басқарып, оның жабадағы және табиғи жолын іске асырады.

Элементтер тіркесі, жобалау үрдісіндегі қайта әзірлеудегі  авторға ұшырыасатын, және сәулет туындысындағы тек көрермен – бастысы қалалық интерьерасында өзгешелікке қосылады

Элементтер тіркесі, жобалау үрдісіндегі қайта әзірлеудегі  авторға ұшырыасатын, және сәулет туындысындағы тек көрермен – бастысы қалалық интерьерасында өзгешелікке қосылады

Қаланың интерьерасы  – бұл қалалық кеңістіктегі сәулет өнерінің нақты тұтас фрагментті  түсінігін  меңгеру, нақты қоршау бөлігі (қабырғалар, төбе) шартты алмастыру (көк-аспан, панорама) болып табылады.

Мәдениеттің алмасу құрылғыларының қабылдау бөліктері немесе сәулет өнерінің тұтас туындаған өзіндік тапсырмалары эмоциялық – көркемдік қатарының әсерін,  ашық қала кеңістігінің байланысын қамтамасыз етеді

Қала фрагментін салыстырмалы жеке оқшаулау (алаң, торап, аула, магистралдардың қиылысы)

Қала кеңістігінің жүйесі  (Невск даңғылының ансамблі, Елисейскі алаңы)

Қала бейнесі (фрагменттер және қабылданған қала ансамблінің жеке жиынтығы)

Қала функционалының көп бейнелі сұраныстары оның ортасында көпбейнемен оның кеңістіктік пішінін ескеріп, негізгі көпшілігі көркем баспаға қызмет етеді.

Сәулет өнерінің шығармашылық тәсілдері

Қала ортасының элементтерін жобалағанда пайдалы өлшемдері кеңістік үрдістерінің қажетті шыдамына беріледі.

Тұтыну қатары, қала сәулетінің кеңістік пішініне, сәулет көлемдерінің функциясы арқылы байланысады.

Барлық келісілген кеңістікті жабу мүмкін емес:

экономикалық, техникалық, функциональды талаптар;

инсоляция, аэрация, шуылдан қорғану талаптары (бірікпеген нысандардың бытыраңқы кеңістікті жүзеге асыру);

нысандардың функциональды біріктірілмеуі (тұрғын аумақтармен, көгалмен, газдандыру  магистралдармен).

Генетикалық, олардың қала салудағы тұтыну белгілері  бойынша, барлық қаланың ашық кеңістігіндегі арсенальды үш түрге бөледі:

Арнайы жазықтықтағы ғимараттарды тұрғызу (тапсырмаға бір ғана мағына беру);

Кеңістік, дербес көлемдік ғимараттарға қосарландыру Пространства, сопутствующие самостоятельным объемным сооружениям (ғимаратарға бекітпе орнату функциясы);

Көп мақсаттағы көлемдік-кеңістікті орнату (тығыз түптеу).

Көшелерді жобалау нормалары аталуына, қозғалыс қарқындылығы мен салыну түріне байланысты бөлінеді.

Көшелерді қызыл сызықтан 15 –ден 75м аралықта қабылдауды ұсынады.

Мөлшерленген көлденең қимасы физикалық размері бойынша жылдам ерекшелінеді бірақ қатынасы бойынша жуық болады.

Алаңдардың аталуы олардың жобалық бірлігінің құрамымен анықталады : подъездер, концентрация белдемі, демалу – кеңістіктің эмоциялық климат өзгешелігімен анықталады.

Нысан үлкен болған сайын, қала үшін ерекше болады, палитра функциясы бай болған сайын, объективті  типологиялық жүйелілігі үшін пайдакүнемділіксіз қолдану қажеттілігі туындайды, сондай-ақ қала салу критериі ірілендіріледі

Қала интерьерасын иерархиялық қабылдау

Ашық қала кеңістігі қатарының негізгі ерекшелігі – бөлек белдемнен үлгілеу және алаңдардың функциональдылығы, белгілеуі бойынша мамандандырылу,  қондырғылар мен сыртқы өңделуі бойынша сипаттамасы

Негізгі жіктелу критериясы – ашық кеңістік құрылымы күрделілік дәрежесі болып табылады Барлық қала интерьерасының түрлері (композиция күрделілігіне  тәуелсіз және көркемдік  қасиеті) көлемдік – жобалау ұйымдастыру күрделілігі бойынша үш топқа бөлуге болады :

ІІІ санатты – «Жергілікті» маңыздағы қалалық кеңістік

II санатты – «Аудандық» маңыздағы қалалық кеңістік

І санатты – «Жалпы қалалық» маңыздағы қалалық кеңістік

Қала ортасының динамикалық, құбылмалылығы – өте маңызды жағдайы, оның жобалау үдерісін анықтаушы, барлық құралдардың және қала интерьерасын үлгілеу әдістерін және олардың жүйелері әсерін таңдау.

Ортаны модельдеу қажеттілігі – өмір салтының өзгеруі себебі, қала ортасының тұрақсыз үлгісін анықтайды.

Қала салу ғылымы бұл жағдайды, жағымды пайдалынып немесе «ашық» жобалау жүйелерін есептеуді ұсынады.

Нысанның даму осінің негізгі себебі

Аумақтық қорларға бекіту

«Қатарланған» белдемдеу

Инфрақұрылымдық нысандардың озық дәрежесін табу

Кеңістіктің модульдық ұйымы

Үдерістің ұзақтығына байланысты негізгі күрделілік.

Қала интерьері – қаласалу білімін пішіндеу ұзақтық мысалы, үлгілеу деңгейінің тізбектелуімен, әрбір деңгейі бастапқы тәртіптен жоғары үлгіленеді. Интерьерлердің тұрақтылығы – пішіндеу үрдісін бітіру, сәулет бейнесін жасау, қала ортасының ахуалының эталоны болуы керек.

Жайлылық коррекциясы, ақпарат құралдары сәулет туындысының безендірулуін өзгертеді, бірақ сәулет туындысының келбетін принципальды өзгерте алмайды Келтірілген типологиялық жүйе геометриялық жинақпен бірге, үлкейтілген функция мен нысанның даму дәрежесін білдіреді.

Бұл оның ерекше белгілерін көрсете отырып жобалық талдауға кез келген шешімді қосуға мүмкіндік береді.

Мүмкіндігінше жетілдіру жұмыстарын мақсатты анықтау эталоннды стереотиптермен анықталады.

Бұл суреттердің барлық шексіз көп түрлілігі екі геометриялық бөлшектердің – көлем мен жазықтық пайда болуына әкеп соғады.

Жазықтық – адам қабылдайтын қарапайым беттік – барлық көлемдік денелер құрастыруда қатысады.

Жазықтықтардың өзара әсері үшінші өлшемді анықтайды – тереңдік.

Қоршау – көрермен келбетінің негізі.

Нақты (құрылыс, ғимарат, көгал)

Символикалық (тор, бағаналар, балюстрадтар)

Шартты (көше келешегі, панорамалар, екінші жоба және басқа элементтер, тек көрермен кіретін интерьера.