Вариант 1

13. Рассчитать ток срабатывания защиты Iс.з. токовой отсечки линии, если ток КЗ в точке К1 равен 1500 А, а ток КЗ в точке К2 равен 1000 А, коэффициент надежности Кн =  1,2.

- Iс.з. = 800А.

- Iс.з. = 1000А.

- Iс.з. = 1200А.

- Iс.з. = 1500А.

- Iс.з. = 1800А.

14.  Какими параметрами определяется сопротивление энергосистемы при расчетах токов короткого замыкания?

- Номинальной мощностью системы.

- Мощностью короткого замыкания на шинах энергосистемы.

- Частотой вращения генераторов энергосистемы.

- Сопротивлениями трансформаторов энергосистемы.

- Сопротивлениями линий.

15. Какое значение коэффициента чувствительности должно быть в схемах МТЗ на защищаемой линии согласно ПУЭ?

- .

- .

- .

- .

- .

16.  Что называется током срабатывания реле тока максимального действия?

- наибольший ток, при котором отпадает якорь реле называется током срабатывания.

- наименьшее напряжение при котором притягивается якорь реле.

- наименьший ток, при котором отпадает якорь реле называется током срабатывания.

- наибольший ток, при котором реле срабатывает (притягивается якорь), называется током срабатывания.

- наименьший ток, при котором реле срабатывает (притягивается якорь), называется током срабатывания.

17. При каких видах КЗ произойдет отключение выключателя с учетом схемы соединения контактов реле?

- только при трехфазном КЗ.

- только при однофазном КЗ.

- только при двухфазном КЗ.

- только при двухфазном КЗ на землю.

- при всех видах КЗ.

18. Какое реле можно подключить ко вторичным обмоткам трансформаторов тока?

- реле мощности.

- реле напряжения.

- указательное реле.

- промежуточное реле.

- реле времени.

19. При каком виде короткого замыкания ток наибольший?

- Двухфазное короткое замыкание на землю.

- Трехфазное короткое замыкание с горением электрической дуги.

- Однофазное металлическое короткое замыкание.

- Двухфазное металлическое короткое замыкание.

- Трехфазное металлическое короткое замыкание.

20. Какие гармонические составляющие тока появляются при междуфазном двухфазном коротком замыкании?

- Прямая последовательность.

- Прямая и обратная последовательности.

- Прямая, обратная и нулевая последовательности.

- Обратная и нулевая последовательности.

- Нет правильного ответа.

21. При расчетах токов короткого замыкания принимаем допущение, что:

- Нейтрали трансформаторов подстанций 110 кВ и выше энергосистемы приняты изолированными от земли.

- Токи короткого замыкания рассчитываются для режима холостого хода системы, т.е. нагрузка не учитывается.

- Емкостные токи воздушных линий напряжением выше 330 кВ не учитываются.

- Принимается, что энергосистема несимметричная.

- Токи намагничивания трансформатора составляют 30% от номинального тока трансформатора.

22.  Укажите правильную формулу для вычисления сопротивления линии электропередач для расчета токов короткого замыкания.

23. Укажите правильную формулу для вычисления сопротивления трансформатора для расчета тока короткого замыкания.

А)               В)                    С)

D)             E)

24. По какой логической схеме соединены контакты реле КА1-3?

- И

- ИЛИ

- НЕ

- И-НЕ

- ИЛИ-НЕ