2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА»

4.1 Цель работы

Изучение метода измерения периода и факторов, влияющих на точность измерения.

4.2 Краткие теоретические сведения

При измерении периода может быть использован времяимпульсный метод преобразования непрерывной величины в код. Этот метод заключается в подсчете импульсов опорной (заранее известной) частоты в течение измеряемого периода.

Метод преобразования можно пояснить с помощью структурной схемы, показанной на рисунке 4.1.

F

G 0

SW

CT

ЦОУ

N

Тх

Тх

Т0

Рисунок 4.1

Формирователь F усиливает и преобразует входной сигнал в прямоугольные импульсы, длительность которых равна периоду входного сигнала, а амплитуда соответствует требованиям элементной базы цифровой части схемы. Ключ SW открывается на время, равное измеряемому периоду. За это время счетчик СТ подсчитывает импульсы, поступающие от генератора опорной частоты G 0. Период этих импульсов заранее известен. Количество подсчитанных импульсов отображается на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ. Измеряемый период определяется по выражению:

Тх = То N ,

где N – количество импульсов, подсчитанное счетчиком;  То – период импульсов (импульсов заполнения измеряемого периода) генератора опорной частоты G 0.  Для  упрощения  схемы  измерения  период  То  импульсов генератора опорной   частоты  G 0 принимают равным 10 –n  (n – целое число), а порядок ре-

зультата корректируют перемещением запятой на индикаторе и кратностью единиц измерения (мс, мкс, и т.д.).

Погрешность дискретности возникает из-за не кратности период импульсов генератора опорной частоты G 0 и измеряемого периода. При отсутствии синхронизации начала измерения периода с началом генерирования опорной частоты максимальная абсолютная погрешность дискретности  составляет ± 1 импульс счетчика (единицу младшего разряда счетчика), а относительная погрешность дискретности в процентах равна:

,

где N – число импульсов, подсчитанное счетчиком, То – период импульсов генератора опорной частоты G 0, ТХ – измеряемый период,  f0 - частота импульсов генератора опорной частоты G 0. Если не удается измерить период с заданной точностью по некоторым причинам (например, требуется частота генератора опорной частоты, при которой не могут работать выбранные элементы), то измерение производят за несколько периодов.

4.3 Описание схемы для исследования

Для исследования метода измерения периода используется схема, показанная на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2

Измеряется период синусоидального сигнала. В качестве формирователя F используется компаратор COMP, собранный на базе операционного усилителя. Ключом SW является логический элемент И. Генератор G 0 вырабатывает импульсы опорной частоты. Функциональный узел U формирует прямоугольный импульс, пропорциональный периоду синусоидального сигнала, а также обеспечивает подачу на ключ SW заданного числа измеряемых периодов: одного или десяти. При верхнем положении переключателя Р измеряется один период, а при нижнем положении переключателя Р измеряется десять периодов. При нижнем положении переключателя С процесс измерения начинается сразу после нажатия кнопки начала анализа, а при верхнем положении переключателя С процесс измерения начинается после перевода переключателя S из верхнего в нижнее положение и  при появлении начала следующего измеряемого периода. В данном случае началом измеряемого периода считается переход входного синусоидального сигнала через нуль при его возрастании. В первом случае обеспечивается синхронизация начала измерения периода с началом генерирования опорной частоты, а во втором случае синхронизация отсутствует.

Подсчет импульсов ведется трехразрядным двоично – десятичным счетчиком СТ 10, выполненным в виде подсхемы. Для счетчика активный перепад  (т.е. с 0 на 1). Результат измерения отображается на трехразрядном индикаторе.

4.4 Порядок выполнения работы

4.4.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Изучить теоретические сведения;

б) Выбрать частоту генератора опорной частоты, при котором для отображения измеряемого периода будут задействованы все три разряда цифрового отсчетного устройства;

в) Определить положение запятой в цифровом отсчетном устройстве и единицу измерения (с, мс, мкс или нс);

г) Определить количество измеряемых периодов: один или десять;

д) Занести в протокол отчета структурную и исследуемую схемы и рассчитанные данные.

4.4.2 Выполняется на лабораторном занятии.

а) Установить рабочее окно программы WEWB 4.1

б) Из папки WEWB41\Лаб_раб отрыть схему «период».

в) Установить заданный измеряемый период, режим измерения и выбранную частоту генератора опорной частоты.

г) Произвести пять измерений заданного периода при отсутствии синхронизация начала измерения периода с началом генерирования опорной частоты, выбирая каждый раз переключателем S время начала измерения случайным образом. Определить относительную погрешность дискретности для всех измерений. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

д) Установить измеряемый период 1…2% от заданного, а режим работы, обеспечивающий синхронизацию начала измерения периода с началом генерирования опорной частоты. Для этого режима наблюдать осциллограммы напряжений в точках подключения осциллографа и логического анализатора  и изобразить осциллограммы в отчете.

4.5 Варианты задания

Измеряемый период в миллисекундах:

1) 1225      2)  1036      3) 884,5      4)  632,3     5)  415,5      6)  222,2

7)  93,21    8)  73,36     9) 51,33    10)  12,88   11)  9,111     12) 7,825

13)  5,233  14)  3,369   15) 2,698    16)  1,003   17)  0,7575   18)  0,4685

19)  0,2548   20)  0,08756   21)  0,07652    22) 0,05733     23)   0,03521

24)  0,02363    25) 0,01035

4.6 Методические указания

Для источника входного сигнала задается частота, поэтому по заданному периоду определить частоту входного сигнала с точностью до четырех значащих цифр и перед началом измерения установить для источника входного сигнала эту частоту с точностью в четыре цифры (как в лабораторной работе №1).

При определении количества измеряемых периодов исходить из того, что максимальная рабочая частота используемых элементов 20 МГц.

Для выбора опорной частоты  надо определить частоту, при которой погрешность дискретности составит 0,1% , и округлить это значение до ближайшего меньшего значения, кратного 10 n , где  n  = …-3, -2, -1,0, 1, 2… Например, если опорная частота, при котором погрешность дискретности составит 0,1%, получилось  272 Гц, то выбирается опорная частота 100 Гц. Для имитации запятой используется узел  из группы элементов .

Перед началом измерения необходимо подготовить схему к выбранному режиму измерения. Для измерения по пункту 4.4.2 г) переключатель С установить в верхнее положение, переключатель Р в зависимости от количества измеряемых периодов, переключатель S в верхнее положение. Для измерения по пункту 4.4.2 е) переключатель С установить в нижнее положение, переключатель Р в зависимости от количества измеряемых периодов, состояние переключателя S любое.

Схема готова к измерению после нажатия кнопки начала моделирования. Измерение начинается сразу или после перевода переключателя S в нижнее положение при появлении первого же полного периода. Измерение однократное. Чтобы провести повторное измерение необходимо снова подготовить схему и запустить моделирование.

Для синхронизации измеряемого периода с началом измерения используется свойство самой программы начинать генерацию прямоугольных импульсов заполнения и измеряемого периода с начала периода и с единичного значения.

Время развертки (Time base) осциллографа и логического  анализатора должно быть одинаковым и подбирается удобным для наблюдения. Для удобства наблюдения и анализа осциллограмм, на приборах желательно их отображать разными цветами. Осциллограммы напряжений в отчете изображаются последовательно одна под другой с обозначением отображаемой  величины.

Абсолютная погрешность f x определяется, как разность между измеренным и заданным  значениями частоты.

Различие между измеряемым периодом и зафиксированным на индикаторах не должно превосходить значение единицы младшего разряда ЦОУ. Если различие больше, то или расчет не верен, или неправильно установлены рассчитанные значения. Также в случае не верного расчета, или неправильно установленных рассчитанных значениях может возникнуть переполнение счетчика или старший разряд ЦОУ останется незадействованным. В любом случае необходимо проверить расчеты и установленные значения.

4.7 Контрольные вопросы

4.7.1 Поясните метод измерения периода, используемый в данной работе.

4.7.2 За счет чего возникает погрешность дискретности измерения?

4.7.3 Как уменьшить погрешность дискретности измерения?

4.7.4 Какие еще факторы влияют на точность измерения, кроме погрешности дискретности?

4.7.5 Как определить опорную частоту, чтобы погрешность дискретности  измеренного периода не превосходила заданную?

4.7.6 От чего зависит относительная погрешность дискретности?

4.7.7 От чего зависит абсолютная погрешность дискретности?

4.7.8 Зачем нужен формирователь F?

4.7.9 Как осуществляется синхронизация измеряемого периода с началом измерения в реальной схеме?