1 Линии  напряженности электростатического поля по отношению к эквипотенциальным поверхностям направлены

А)параллельно;             B) под углом  600;                C) перпендикулярно;

D) под углом 450;               Е) под углом 300.

2  Напряжение между двумя горизонтально расположенными пластинами 300В. В поле  этих пластин находится в равновесии заряженная пылинка массой 3.10-8 г.   Расстояние  между  пластинками 10 см.    Заряд  пылинки    равен:            (принять g = 10 м/с2)

А) 10.10-14 Кл;    В) 2.10-14 Кл;    С) 0,9.10-14 Кл;   D) 8.10-14 Кл;   Е) 5.10-14 Кл.

3 Напряженность электрического поля между металлическими пластинами не должна	превышать 2104 В/м, напряжение между ними 5000 В. Допустимое расстояние 	между пластинами равно

А) 4 м;                В) 0,25 м;              С) 108 м;	      D) 25 м;		Е) 2см.

А

В

q

1

2

3

Е

q0

4	Сравните работы, совершаемые электростатическим полем точечного заряда q при перемещении пробного заряда из точки А в точку В по указанным на рисунке траекториям

А) А1=А2= А3;    В) А1=А2<А3;   С) А1>А2>А3;

D) А1 <А2  <А3;                Е) А1=А2А3.

5 Определите потенциал поля в точке, если работа при переносе заряда

410-7 Кл из бесконечности в эту точку поля равна 810-4 Дж.

А)  2000 В;            В)  200 В;           С) 320 В;           D)  0,5 В;            Е) 500 В.

6 При перемещении заряда 4мКл из одной точки поля в другую совершается работа 200мДж.  Разность потенциалов между этими точками равна:

А) 40В;                В) 50В;               С)  80В;               D) 100В;                E) 60В.

7  Эквипотенциальный поверхностью называют:

А)  поверхность с одинаковыми потенциалами во всех точках;

В)  любую заряженную поверхность;

С)  поверхность правильной геометрической формы;

D) поверхность с уменьшающейся кривизной в одну сторону;

Е) любую металлическую поверхность.

8  Из точки 1  в  точку  2, находящиеся на расстоянии 50 см друг от друга на эквипотенциальной поверхности с потенциалом  10 В, переместили заряд

20 мкКл. Совершенная при этом работа равна:

А)  0,2 мДж;      В)   200 мДж;      С)  0,1 мДж;       D) 0 Дж;        Е)  0,4 мДж.

9  При перемещении заряда в 2 мКл в электрическом поле совершена работа   1,4 Дж.  Заряд прошел разность потенциалов,  равную:

А) 150 В;      В) 140 В;       С)500 В;              D) 700 В;              Е) 280 В.

10  При перемещении между    точками с разностью потенциалов 20 кВ  электрон приобретет кинетическую энергию, равную: (е = -1,610-19 Кл,)

А)1,610-17Дж;  В)3,210-15Дж;   С)3,210-19Дж;   D) 210-20Дж;    E)1,610-15Дж.

С

С

С

11  Найти емкость батареи конденсаторов, если емкость каждого конденсатора 3 мкФ.

А)9 мкФ;  В)12 мкФ;  С)4,5 мкФ;   Д)3 мкФ;   Е)6 мкФ.

12  Какие из указанных факторов не влияют на величину емкости проводника:

A) размеры;  B)заряд;   C) форма;   D) положение окружающих проводник тел;     Е) среда, окружающая проводник.

13  Электроемкость n последовательно соединенных конденсаторов емкостью С, равна:

А) С. n;           В) C/n;            С) C/n2;             D) C. n2;                Е) n (n+1) C.

14Электроемкость n параллельно соединенных конденсаторов емкостью  С, равна:

А) C/n2;         В) C/n;           С) С. n;              D) C. n2;               Е) n (n+1) / C.

С

С

С

С

15 Электроёмкость батареи конденсаторов равна:

А) 3 С;         В) 2 С;   С)  С;           D) С;       Е) С.