«Фотограмметрия және қашықтықтан зондтау» пәні бойынша бақылау жұмысы

Рейтинг 2

1 Нұсқа

- Стереоәсер деген не;

- Фототриангуляудың мақсаты, жіктелуі және негізгі процестері

- Аэросуреттегі басты нүктенің жағдайы қалай анықталады?;

- Дешифрлеу белгілеріне анықтама беріңіз;

5. Суретке түсіру биіктігін есептеңіз Н0, егер суретке түсіру масштабы 1: 10000, фокустық ара қашықтық fк = 140 мм болса А) 2000 м В) 1000 м С) 1400 м D) 14000 м Е) 5000 м

«Фотограмметрия және қашықтықтан зондтау» пәні бойынша бақылау жұмысы

Рейтинг 2

2 Нұсқа

- Стереоскопиялық модель дегеніміз – бұл;

- Аэротүсірістің негізгі параметрлерін атаңыз;

- PHOTOMOD жүйесінде стереоскопиялық визуализация әдістері;

- Фототриангуляция желілерін құруға қойылатын талаптар;

5. Жер бедеріне түзетуді есептеңіз егер Н0=1000м, h= - 50м, r=80 мм - 4,0 мм - -4,0 мм - -2,0 мм - 2,0 мм - - 3,0 мм

«Фотограмметрия және қашықтықтан зондтау» пәні бойынша бақылау жұмысы

Рейтинг 2

3 Нұсқа

1. Сандық суреттерді ішкі бағдарлау қалай орындалады

2. Ұшқышсыз ұшу аппараттарынан түсіру ерекшеліктері

3. Ғарыштық суреттерді өңдеудің жалпы реті

4. Арнайы дешифрлеу деген не;

5. Маршруттағы суреттердің санын анықтаңыз, еегр Dx = 15 км, В = 300 м. а) 260 б) 40 в) 50 г) 25 д) 20

«Фотограмметрия және қашықтықтан зондтау» пәні бойынша бақылау жұмысы

Рейтинг 2

4 Нұсқа

- Сандық суреттерді сыртқы бағдарлау қалай орындалады

- Ұшу-түсіру жұмыстарының сапасын бағалауды орындайтын параметрлерді атаңыз;

- Кеңістіктік фототриангуляция

- Сандық стереофотограмметриялық жүйенің схемасы

5. Суретке түсіру масштабын есептеңіз егер fk = 100 мм, H =1000м. а) 1:1000 б) 1:100 в) 1:10000 г) 1:5000 д) 1:50000