Задание 11. Архитектурный чертеж. Графическая разработка генплана.

Цель работы – использование графических приемов в архитектурных чертежах.

Генплан – это уменьшенное изображение сооружения – вид сверху- с окружающими элементами – входом (крыльцо, площадка), дорожками к дому, вокруг, газонами – озелененное пространство между дорожками, площадками различного функционального назначения с мощением, деревьями и кустарниками в плане, и некоторыми другими элементами- малыми формами, беседками, другими постройками. Генплан дает представление о расположении сооружения на местности и ориентации его по сторонам света (обычно на генплане стрелочкой показывают направление севера). На генплане сооружение показывается сверху, с видом крыши. На одном из представленных примеров показан участок с планом (план – это ггоризонтальный срез с показом стен, это в генплане неправильно,  – вам надо самим придумать крышу)

Из представленных вариантов генпланов или подобранного самостоятельно (интернет, литература), необходимо выбрать один генплан и подать его в различных графических приемах.

К основным средствам архитектурной графики относятся:

– линейная графика - обводка, штриховка, основанные на выполнении линий разной насыщенности, толщины, «пуантель» -точечная графика и различные комбинации линий или штрихов; В этой технике выполняется основная работа по обводке   генплана.

-  отмывка – монохромная или цветная -нанесение на наклонной поверхности чертежа слоя раствора акварели (или гуаши, тогда поверхность будет не такой прозрачной, как с акварельным раствором) при помощи мягкой (беличьей или колонковой) кисти до полного высыхания, а затем повторения действий-три-четыре раза. Можно от воды на раствор для придания ощущения наклонной поверхности;

-тамповка – техника выполнения цветного пятна при помощи гуаши – на поверхность чертежа наклеивается резиновым клеем калька, в ней вырезается острым резаком элемент, который надо затамповать, затем поролоновым тампоном наносится гуашь и оставляется до полного высыхания. После этого осторожно снимается калька, и очень аккуратно стирается клей вокруг закрашенного элемента.

-  покрытие при помощи цветных карандашей. Нужно остерегаться превращения этой техники в детсадовскую раскраску. В начале легкими штрихами выполняется основной тон, например, стены. Обычно он светлый. Затем, из угла или края производится легкая штриховка другим цветом. Поверх этого слоя наносится еще один, можно другим цветом, область этих пятен небольшая. Если поверхность получается слишком яркой, приторной, то можно ее приглушить простым карандашом. Штриховка выполняется так же, как и в академическом рисунке –отдельными штрихами, аккуратно. Не рекомендуется штрихи выполнять под прямым углом, можно только или в одну сторону, или под углом(наклонно). Обычно это наслоение вертикальных и наклонных линий.

Стадии выполнения генплана:

1.Выбор одного варианта генплана из представленных внизу (5 вариантов) или придумать и начертить свой.

2. Вычерчивание карандашом этого варианта на листе формата А-3 (примерно в масштабе 1:200, 1:300). За основу, можно взять габаритные размеры, ориентировочно – всего пятна генплана, примерно 12х15 см, размеры домика, примерно 3-4 см на 5-6 см. Обратите внимание, что размеры ориентировочные, вы можете их немного изменить, в зависимости от вашего варианта генплана.

Повторить этот же вариант еще1 раз, красиво закомпоновать оба изображения на листе, т.е они не должны быть очень мелкими, «плавать» на листе, не должны быть очень крупными, чтобы им не было тесно.   На листе не должно быть никаких чертежных рамок по краям формата, это архитектурный чертеж, а не строительный.

3. Деталировка изображения, выделение жилого дома линией или после –тоном. Прорисовка (или по линейке или от руки), дорожек, мощения, газонов, деревьев в плане. Все эти изображения можно взять в интернете (набираете раздел «Антураж в архитектурных чертежах». )

4. При необходимости и в зависимости от техники обвести изображения тушью.

5. Завершить архитектурную подачу генплана при помощи графических приемов – нанесение цвета (отмывка, тамповка , цветные карандаши) или штриховка. Можно комбинировать техники.  В случае отмывки – нужно вначале поработать раствором, а потом обвести тушью или простым карандашом, иначе акварель расплывется и получится грязь.

В результате должен получиться один и тот же генплан, но в 2-х различных графических приемах.

К следующей работе («Фасад сооружения») необходимо сделать из интернета подборку (примеры) изображений антуража – деревьев, кустарников, и стаффажа – людей, техники – в архитектурных чертежах.  Рекомендуется несколько видов деревьев, кустарников, техники, людей (одиночных изображений или групп) распечатать для дальнейшего использования в работе.