3ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОГО СДВИГА ФАЗ»

5.1 Цель работы

Изучение метода измерения мгновенного сдвига фаз и факторов, влияющих на точность измерения.

5.2 Краткие теоретические сведения

При измерении фазового сдвига может быть использован времяимпульсный метод преобразования непрерывной величины в код. Этот метод заключается в подсчете импульсов опорной (заранее известной) частоты за время, пропорциональное измеряемому фазовому сдвигу.

Метод преобразования можно пояснить с помощью структурной схемы, показанной на рисунке 5.1.

G 0

SW

CT

ЦОУ

N

t φx

Т0

F 1

F 2

&

f1

f1

f 2

f 2

Рисунок 5.1

Формирователи F1 и F2 преобразуют входные сигналы, между которыми измеряется фазовый сдвиг, в прямоугольные импульсы. Частота входных сигналов должна быть одинаковой. На выходе элемента & формируется сигнал единичного уровня на время, пропорциональное фазовому сдвигу между входными сигналами. Это приводит к тому, что ключ SW открывается на время, равное фазовому сдвигу между входными сигналами f1 и f 2. В течение этого времени на счетчик СТ поступают импульсы с генератора G 0 . Т.к. период импульсов генератора G 0 заранее известен, то число импульсов, подсчитанное счетчиком СТ  пропорционально фазовому сдвигу между входными сигналами. Число импульсов отображается на ЦОУ. Измеряемый фазовый сдвиг определяется по выражению:

,

где N - число импульсов, подсчитанное счетчиком, То - период импульсов генератора опорной частоты G 0 ,  f Х  - частота входных импульсов,   f0 - частота опорного генератора G 0 .

Из этого выражения видно, что частота входного сигнала влияет на величину измеренного фазового сдвига. Это недостаток этого метода.

Погрешность дискретности возникает из-за не кратности период импульсов генератора опорной частоты G 0 и  интервала времени, пропорционального фазовому сдвигу. При отсутствии синхронизации начала измерения фазового сдвига с началом генерирования опорной частоты максимальная абсолютная погрешность дискретности Δ составляет ± 1 импульс счетчика (единицу младшего разряда счетчика). Абсолютная погрешность дискретности в градусах

(5.1)

Относительная погрешность дискретности

5.3 Описание схемы для исследования

Для исследования метода измерения средней частоты используется схема, показанная на рисунке 5.2.

f1

f 2

COMP 1

COMP 2

SW

G 0

CT 10

Рисунок 5.1

Синусоидальные сигналы  f 1 и f 2 , между которыми нужно измерить фазовый сдвиг поступают от источников сигнала на формирователи. В качестве формирователей используются компараторы COMP, собранные на базе операционных усилителей. Ключом SW является логический элемент И. Функциональный узел U обеспечивает однократное измерение фазового сдвига. Импульсы заполнения поступают от генератора опорной частоты G 0 . Подсчет импульсов ведется трехразрядным двоично – десятичным счетчиком СТ 10, выполненным в виде подсхемы. Для счетчика активный перепад  (с 1 на 0). Результат измерения отображается на трехразрядном индикаторе.

5.4 Порядок выполнения работы

5.4.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Изучить теоретические сведения;

б) Определить частоту опорного генератора, при котором для отображения измеряемого фазового сдвига будут задействованы все три разряда цифрового отсчетного устройства;

в) Определить положение запятой в цифровом отсчетном устройстве;

г) Занести в протокол отчета структурную и исследуемую схемы и рассчитанные данные.

5.4.2 Выполняется на лабораторном занятии.

а) Установить рабочее окно программы WEWB 4.1;

б) Из папки WEWB41\Лаб_раб отрыть схему «мгновенный сдвиг фаз»;

в) Установить заданные частоту входных сигналов, измеряемый фазовый сдвиг, и частоту опорного генератора;

г) Измерить фазовый сдвиг между входными сигналами и определить относительную погрешность дискретности.

д) Увеличить частоту входных сигналов на 20%. Измерить фазовый сдвиг между входными сигналами. Определить абсолютную и относительную погрешность дискретности. Сделать выводы

е) Установить измеряемый фазовый сдвиг 1…2% от заданного. Для этого режима наблюдать осциллограммы напряжений в точках подключения осциллографа и логического анализатора  и изобразить осциллограммы в отчете.

5.4 Варианты задания

Измеряемый фазовый сдвиг в градусах

1)  3,251     2)  8,364     3)   10,35         4)  23,12        5)   34,18

6)   53,29    7)   65,86    8)    78,65        9)  84,22       10)   0,8233

Частота входного сигнала в килогерцах

1) 0,025   2)  0,050     3) 0,125          4)  0,256     5)   0,580

6)   0,8     7)   1,25      8)    5,36         9)  25         10)   95

5.6 Методические указания

Начальная фаза для частоты  f1 принимается равной нулю, а начальная фаза для частоты f 2 принимается равной заданному измеряемому фазовому сдвигу. В целях ускорения процесса измерения определяется фазовый сдвиг при отрицательных полуволнах входных сигналов.

Опорная частота  определяется из формулы (5.1). Абсолютная погрешность дискретности принимается равной единице значения младшего разряда цифрового отсчетного устройства. Т.к. в данном случае цифровое отсчетное устройство трехразрядное,  то абсолютная погрешность дискретности принимается равной единице значения третьего разряда, считая от старшего. Например, если измеряемый фазовый сдвиг 23,56 о, то абсолютная погрешность дискретности принимается равной 0,1 о.

Измерение начинается сразу после нажатия кнопки начала моделирования. Измерение однократное. Чтобы провести повторное измерение необходимо снова запустить анализ.

Время развертки (Time base) осциллографа и логического  анализатора должно быть одинаковым и подбирается удобным для наблюдения. Для удобства наблюдения и анализа осциллограмм, на приборах желательно их отображать разными цветами. Осциллограммы напряжений в отчете изображаются последовательно одна под другой с обозначением отображаемой  величины.

Абсолютная погрешность дискретности Δ определяется, как разность между измеренным и заданным  значениями фазового сдвига.

Различие между измеряемым фазовым сдвигом и зафиксированным на индикаторах не должно превосходить значение единицы младшего разряда ЦОУ. Если различие больше, то или расчет не верен, или неправильно установлены рассчитанные значения. Также в случае не верного расчета, или неправильно установленных рассчитанных значениях может возникнуть переполнение счетчика или старший разряд ЦОУ останется незадействованным. В любом случае необходимо проверить расчеты и установленные значения.

5.7 Контрольные вопросы

5.7.1 Поясните метод измерения мгновенного сдвига фаз, используемый в данной работе.

5.7.2 За счет чего возникает погрешность дискретности измерения?

5.7.3 Как уменьшить погрешность дискретности измерения?

5.7.4 Какие еще факторы влияют на точность измерения, кроме погрешности дискретности?

5.7.5 Как определить опорную частоту, чтобы погрешность дискретности  измеренного фазового сдвига не превосходила заданную?

5.7.6 От чего зависит относительная погрешность дискретности?

5.7.7 От чего зависит абсолютная погрешность дискретности?

5.7.8 Зачем нужен формирователь F?

5.7.9 Как осуществляется синхронизация измеряемого фазового сдвига с началом измерения в реальной схеме?