4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО СДВИГА ФАЗ»

6.1 Цель работы

Изучение метода измерения среднего сдвига фаз и факторов, влияющих на точность измерения.

6.2 Краткие теоретические сведения

Если измерять мгновенный фазовый сдвиг не один раз, а много раз, то это позволит исключить зависимость показания фазометра от частоты входного сигнала. Такой метод измерения получил название метода измерения среднего сдвига фаз и является времяимпульсным методом преобразования непрерывной величины в код. Этот метод в данном случае заключается в подсчете импульсов опорной (заранее известной) частоты за несколько промежутков времени, которые пропорциональны измеряемому фазовому сдвигу.

Метод можно пояснить с помощью структурной схемы, показанной на рисунке 6.1.

G 0

SW

CT

ЦОУ

N

t φx

Т0

F 1

F 2

&

f1

f1

f 2

f 2

t И

G t

Рисунок 6.1

Формирователи F1 и F2 преобразуют входные сигналы, между которыми измеряется фазовый сдвиг, в прямоугольные импульсы. Частота входных сигналов должна быть одинаковой. На входе элемента & формируется сигнал единичного уровня на время, равное фазовому сдвигу между входными сигналами. Ключ SW открывается на заранее известное время t И, которое задается генератором G t . В этом случае на счетчик СТ поступает не одна пачка импульсов, пропорциональная фазовому сдвигу (как при измерении мгновенного сдвига фаз), а несколько пачек.

Количество импульсов в пачке

,

где   - измеряемый фазовый сдвиг, То - период импульсов генератора опорной частоты G 0 ,  f Х  - частота входных импульсов.

Количество пачек импульсов за время измерения t И.

(6.1)

Количество импульсов, поступивших на счетчик  за время измерения t И.

(6.2)

Из этой формулы следует, что количество импульсов, поступивших на счетчик, не зависит от частоты.

Измеряемый фазовый сдвиг определяется по выражению:

Погрешность дискретности возникает по двум причинам.

Во-первых, из-за того, что время измерения в общем случае не кратно периоду частоты входного сигнала. В этом случае в первой и последней пачках импульсы могут быть подсчитаны не полностью. Максимальная абсолютная погрешность дискретности при этом в градусах

,

где  - верхний предел диапазона измерения.

Во-вторых, из-за не кратности временного интервала фазового сдвига и периода импульсов опорной частоты. При очень большом количестве пачек импульсов за время измерения благодаря осреднению эта погрешность незначительна.

Поэтому, чем больше пачек импульсов будет приходить на счетчик в процессе измерения и чем больше будет время измерения, тем меньше будет погрешность дискретности.

6.3 Описание схемы для исследования

Для исследования принципа измерения используется схема, показанная на рисунке 6.2.

f1

f 2

COMP 1

COMP 2

SW

G 0

CT 10

D

G  t

180 о

100 о

Рисунок 6.2

Синусоидальные сигналы  f 1 и f 2 , между которыми нужно измерить фазовый сдвиг поступают от источников сигнала на формирователи. В качестве формирователей используются компараторы COMP, собранные на базе операционных усилителей. Ключом SW является логический элемент И. Импульсы заполнения поступают от генератора опорной частоты G 0 . Время измерения задается с помощью реле G t . Подсчет импульсов ведется трехразрядным двоично – десятичным счетчиком СТ 10, выполненным в виде подсхемы. Для счетчика активный перепад  (с 1 на 0). Результат измерения отображается на трехразрядном индикаторе.  Переключатель D служит для выбора диапазона измерения   10 о…100 о или 100 о…180 о.

6.4 Порядок выполнения работы

6.4.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Изучить теоретические сведения;

б) Определить время измерения t И и частоту f 0 опорного генератора, при которых для отображения измеряемого фазового сдвига будут задействованы все три разряда цифрового отсчетного устройства;

в) Определить положение запятой в цифровом отсчетном устройстве;

г) Рассчитать максимальную возможную абсолютную погрешность дискретности при уменьшении частоты входного сигнала в 9,23 раз;

д) Занести в протокол отчета структурную и исследуемую схемы и рассчитанные данные.

6.4.2 Выполняется на лабораторном занятии.

а) Установить рабочее окно программы WEWB 4.1;

б) Из папки WEWB41\Лаб_раб отрыть схему «средний сдвиг фаз»;

в) Установить заданные частоту входных сигналов, измеряемый фазовый сдвиг, диапазон измерения, рассчитанные время измерения и частоту опорного генератора;

г) Измерить фазовый сдвиг между входными сигналами и определить относительную погрешность дискретности;

д) Для этого режима наблюдать осциллограммы напряжений в точках подключения осциллографа и логического анализатора  и изобразить осциллограммы в отчет;.

е) Измерить фазовый сдвиг между входными сигналами при частотах больше и меньше заданной на 45%. Определить для этих случаев абсолютную и относительную погрешность дискретности. Сделать выводы;

ж) Установить частоту входных сигналов в 9,23 меньше заданной и произвести измерение. Определить абсолютную погрешность дискретности  и сравнить с рассчитанной максимальной. Сделать выводы.

6.5 Варианты задания

Измеряемый угол в градусах

1)  58,26     2)   65,36    3)   76,58       4)  83,82        5)   94,1

Частота входного сигнала в килогерцах

1) 0,063      2)  0,050     3) 0,125

Измеряемый угол в градусах

6)  102,2      7)   112,3    8)   125,6        9)  135,5       10)   143,8

11)  152,5    12)  165,4

Частота  входного сигнала в килогерцах

4)  0,256     5)   0,342     6)   0,481      7 ) 0,570

6.6 Методические указания

Начальная фаза для частоты  f1 принимается равной нулю, а начальная фаза для частоты f 2 принимается равной заданному измеряемому фазовому сдвигу. Измерение фазового сдвига до 100 градусов производится на диапазоне 10 о…100 о, а измерение фазового сдвига больше 100 градусов на диапазоне   100 о…180 о. Длительность импульсов (Duty Cycle) генератора опорной частоты G 0  должна составлять 2%.

Число пачек импульсов при измеряемом фазовом сдвиге и заданной частоте принимается равной 100.

Сначала определяется время измерения из формулы 6.1, затем из формулы 6.2 определяется частота опорного генератора. Число импульсов, поступивших на счетчик, принимается таким, чтобы были задействованы все разряды индикатора.

Например, измеряемый угол 40,36 градуса, частота входных сигналов 256 Гц. При числе пачек 100 время измерения  t И  = 100 / 256 = 0,3906 с. Число импульсов, поступивших на счетчик  N = 404. Частота опорного генератора            f 0 = 404 ∙ 360 / (0,3906 ∙ 40,36) = 9226 Гц. Для имитации запятой используется узел  из группы элементов .

Измерение начинается сразу после нажатия кнопки начала моделирования. Измерение однократное. Чтобы провести повторное измерение необходимо снова запустить анализ. Время измерения определяется разностью между временем включения и временем выключения  реле. Для ускорения анализа время включения принимается равным 0.

Время развертки (Time base) осциллографа и логического  анализатора должно быть одинаковым и подбирается удобным для наблюдения. Для удобства наблюдения и анализа осциллограмм, на приборах желательно их отображать разными цветами. Осциллограммы напряжений в отчете изображаются последовательно одна под другой с обозначением отображаемой  величины.

Абсолютная погрешность дискретности Δ определяется, как разность между измеренным и заданным  значениями фазового сдвига.

Различие между измеряемым фазовым сдвигом и зафиксированным на индикаторах не должно превосходить значение единицы младшего разряда ЦОУ. Если различие больше, то или расчет не верен, или неправильно установлены рассчитанные значения. Также в случае не верного расчета, или неправильно установленных рассчитанных значениях может возникнуть переполнение счетчика или старший разряд ЦОУ останется незадействованным. В любом случае необходимо проверить расчеты и установленные значения.

6.7 Контрольные вопросы

6.7.1 Поясните метод измерения среднего сдвига фаз, используемый в данной работе.

6.7.2 За счет чего возникает погрешность дискретности измерения?

6.7.3 Как уменьшить погрешность дискретности измерения?

6.7.4 Какие еще факторы влияют на точность измерения, кроме погрешности дискретности?

6.7.5 Зачем нужен формирователь F?

6.7.6 Почему измерение фазового сдвига не зависит от частоты?

6.7.7 Как определить время измерения при заданной максимальной абсолютной погрешности дискретности?

6.7.8 Как осуществляется синхронизация измеряемого фазового сдвига с началом измерения в реальной схеме?