Выделите правильный ответ  Жирным шрифтом

Вопрос № 1

Укажите назначение АЦП.

Для преобразования кодов

Для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения u(N)

Для преобразования постоянного напряжения, заданного на тактовом интервале, в двоичный код

Для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму

Вопрос № 2

Определите понятие "абсолютная разрешающая способность" АЦП.Это число уровней квантования, делённое на количество разрядов выходного кода

Это число уровней квантования, делённое на количество разрядов выходного кода

Это наибольшее значение отклонения аналогового сигнала от расчётного

Это среднее значение минимального изменения входного сигнала, обуславливающего увеличение или уменьшение выходного кода на единицу

Это время преобразования отсчёта входного сигнала

Вопрос № 3

Укажите, можно ли подавать на входы Vref+ и Vref- АЦП разные (по модулю) напряжения?

Да

Нет

Вопрос № 4

Укажите, можно ли свести к нулю погрешность квантования аналогового сигнала посредством выбора параметров устройства, например за счёт увеличения разрядности АЦП?

Да

Нет

Вопрос № 5

Укажите десятичный эквивалент двоичного кода на выходе 8-разрядного АЦП, если опорные напряжения Vref+ = 2 В, Vref- = -2 В, а входное напряжение uвх = 0,5 В.

48

32

16

8

Вопрос № 6

Укажите, как изменится выходной код АЦП при неизменном входном uвх и опорных напряжениях Vref+ = 2 В и Vref- = -2 В, если установить Vref- = 0?

Его значение уменьшится в 2 раза

Его значение увеличится в 2 раза

Не изменится

Сменится на инверсный

Вопрос № 7

Укажите характер изменения общей погрешности преобразования входного сигнала при увеличении разрядности АЦП.

Погрешность преобразования уменьшится

Погрешность преобразования увеличится

Не изменится

Нет правильного ответа

Вопрос № 8

Укажите перспективные направления развития АЦП

Повышение быстродействия основных узлов АЦП, в частности, компараторов

Увеличение частоты генератора тактовых импульсов

Применение стабилизированных источников опорного напряжения

Уменьшение разрядности преобразователя напряжение-код (до 4…6)

Использование микропроцессоров в преобразователях

Вопрос № 9

Укажите, какие операции необходимо выполнить при аналого-цифровом преобразовании?

Ограничение уровня и дискретизацию по времени аналогового сигнала

Тактируемое интегрирование входного сигнала и сравнение полученного результата с эталонами

Дискретизацию по времени аналогового сигнала, квантования по уровню его отсчётов и кодирование квантованных уровней

Дискретизацию по времени аналогового сигнала, квантование по уровню для подачи на вход ЦАП

Вопрос № 10

Укажите, обладает ли способ последовательного счёта аналого-цифрового преобразования наибольшим быстродействием?

Да

Нет