2.1 Дорожная одежда

2.1.1Конструкцию дорожной одежды назначают, исходя из технической категории автомобильной дороги, требуемого модуля упругости, свойстве грунтов земляного полотна, минерально-сырьевой базы района строительства и возможности поставок привозных материалов. При этом следует предусмотреть мероприятия по экономии вяжущих, замене кондиционных материалов побочными продуктами и отходами промышленности.

2.1.2 С учетом отмеченного и заданной предварительной конструкции дорожной одежды устанавливают необходимость устройства морозозащитных и дренирующих устройств, изолирующих прослоек, поверхностных обработок и т.д., после чего назначают толщины конструктивных слоев. Основным критерием при этом является достаточная прочность при минимальной стоимости и технические возможности применяемых машин (минимальная толщина укладываемого слоя, максимально возможная толщина уплотняемого слоя).

Максимальные толщины конструктивных слоев дорожной одежды приведены в приложении А. Кроме этого, толщина рабочего слоя должна быть в 1,5 раза больше размера крупных зерен щебня (гравия), применяемого для устройства тех или иных конструктивных слоев.

Верхние слои рекомендуется устраивать из материалов, обладающих необходимой прочностью и морозоустойчивостью для конкретных климатических условии, а нижние слои - из материалов более низкого качества.

Дренирующие слои предусматривают при 2 и 3 типах местности по условиям увлажнения земляного полотна, сложенных из глинистых и пылеватых грунтов. Толщина дренирующего слоя должна быть не меньше 20 см.

2.1.3 При     подборе материалов для устройства покрытий, оснований и дренирующих слоев необходимо создать условие, - чтобы отношение модулей смежных слоев и из зернистых материалов в конструкции не превышало-5.

Уточняя типы конструктивных слоев и их толщины, необходимо учитывать опыт строительства дорожных одежд в заданном регионе и возможность их устройства однородным - по составу парком машин и механизмов.

С целью уточнения толщин дорожной одежды производится ее расчет по упругому прогибу на ЭВМ.

2.1.4 Обосновывая конструкцию дорожной одежды, дают краткую характеристику слоев, например, тип, вид и марку асфальтобетона, его модуль упругости и строительно-эксплуатационные параметры, устанавливают вид и марку битумов. Аналогичным образом описывают чернощебеночные (гравийные), битумо - и цементогрунтовые, цементобетонные и другие конгломераты. Если для строительства конструктивных слоев используют щебень или отходы промышленности, то в данном разделе указывают их зерновой состав, угол внутреннего трения, сцепления и модуль упругости.

Дорожную конструкцию вычерчивают в виде поперечного профиля в масштабе: горизонтальном 1:50 и вертикальном, для хорошей наглядности, 1:25. На нем должны быть показаны все слои дорожной одежды, краевые полосы, укрепление обочин, растительный слой на откосах, водоотводные устройства и другие необходимые детали, размеры по ширине и толщине.

2.2 Дорожно-строительные материалы

2.2.1 Номенклатуру дорожно-строительных материалов устанавливают для каждого конструктивного слоя.

2.2.2 Исходя из уточненной конструкции дорожной одежды, определяют потребность в дорожно-строительных материалах по СНиП или по формуле

V = L*B*h*ky*kn* Y;	  (2.1)

где L - протяженность строящейся автомобильной дороги, м;

В - ширина конструктивного слоя, м;

h - толщина конструктивного слоя, м;

Y - объемная насыпная масса, т/м в соответствии с приложением Б;

kу- коэффициент уплотнения в соответствии с приложением Б;

kn - коэффициент потерь (1,05).

Результаты подсчетов сводят в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Объемы работ по конструктивным слоям

| Материал конструктивного слоя | Расчетные параметры |  |  |  | Объем работ, м/т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B, м | h, м | Ky | Y, т/м | на 1 км | на длину захватки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Мелкозернистый горячий асфальтобетон тип Б, марка 2 щебень - 45% песок - 47% |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порошок - 8% битум БНД 60/90 - 5% |  |  |  |  |  |  |
| 2 Горячий черный щебень 20-40 см - 85% 10-20 - 10% 5-10 -5% |  |  |  |  |  |  |