ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА

Цель работы Изучить принцип работы струйных аппаратов и определить основные показатели работы газового эжектора. Общие сведения Эжектированием называется процесс приведения в движение газа под действием разрежения, создаваемого другим газом, движущимся с большой скоростью. Высоконапорный газ, создающий разрежение, называется эжектирующим (активным), а приводимый в движение – эжектируемым (пассивным). В процессе эжектирования в результате турбулентного смешения происходит передача энергии от высоконапорного к низконапорному газу и выравнивание их скоростей и параметров. Эжектирование лежит в основе работы эжекторов (струйных вентиляторов) и инжекторов (струйных компрессоров и насосов). Эжекторы служат для удаления газа или жидкости из пространства, примыкающего слева к сечению I-I (рис.2.6), причем, количество эжектирующего газа обычно меньше, чем эжектируемого, а статическое давление их смеси на выходе равно давлению окружающей среды. Инжекторы служат для нагнетания газа или жидкости в пространство, примыкающее слева к сечению II-II (см. рис.2.6), при этом количество эжектирующего тела обычно больше, чем эжектируемого. По устройству и принципу действия эжекторы и инжекторы одинаковы. Эжектор (см. рис.2.6) имеет следующие конструктивные особенности: сопло 1 высоконапорного эжектирующего газа, сопло 2 низконапорного эжектируемого газа, камеру смешения 3 и, обычно, диффузор 4. Камера смешения может быть цилиндрической или плоской прямоугольной. Иногда применяют камеры смешения переменного сечения. Длина камеры смешения выбирается такой, чтобы в ней практически заканчивался процесс смешения потоков, однако по возможности короткой, чтобы умень- 81 шить гидравлические потери и общие габариты эжектора. Достаточно однородная смесь обеспечивается при длине камеры l3 = (8…12)d3, на практике принимают меньшую длину l3 в эжекционных системах охлаждения двигателей, например l3 = (1,5…2,5)d3. Рисунок 2.6 – Схема эжектора и характер изменения давления эжектирующего и эжектируемого газов Диффузорами называются каналы, в которых происходит превращение кинетической энергии потока в потенциальную, то есть повышение давления за счет снижения скорости.