Эжекторы находят широкое применение: для вентиляции помещений, в эксгаустерах для удаления из различных установок отработавших газов, в эжекционных системах охлаждения двигателей для просасывания атмосферного воздуха через радиатор, для перекачки горячих газов, для распыления мазута в форсунках, устанавливаемых на обжиговых печах, в пульверизаторах, в паротурбинных установках, в кондиционерах. Также они применяются для вентилирования помещений движущихся объектов (вагонов поездов, корабельных кают, салонов автобусов и т.п.). На рисунке 2.7, а показан принцип действия данной схемы. Воздушный поток движется навстречу эжектору со скоростью перемещения транспортного средства. Некоторая масса воздуха попадает в конфузор 1 эжектора (конфузор – это устройство, имеющее конструктивные и технические характеристики, обратные характеристикам диффузора, то есть конфузор предназначен для уменьшения давления потока воздуха или жидкости и для увеличения его скорости), где согласно уравнению (2.8) происходит увеличение скорости движения воздуха, и там же согласно уравнению (2.16) снижается статическое давление. Таким образом, в цилиндрической части эжектора 2 создается более низкое давление, чем в помещении; следовательно, воздух из помещения 3 устремляется по отводящей трубке 4, где подхватывается струѐй эжектирующего потока и удаляется. Схема работает тем эффективнее, чем выше скорость движения транспортного средства. В стационарном режиме может работать при наличии ветровой нагрузки. На рис. 2.7, б дана иллюстрация к применению эжектора для перекачки жидкостей за счет кинетической энергии движущегося потока воздуха. Поток воздуха, нагнетаемый каким-либо аппаратом в цилиндрическую трубку 1, создает в отсасывающей трубке 2 разрежение (давление меньше, чем давление окружающей среды), поэтому жидкость 3 поднимается по трубке и на выходе из нее распыляется воздушным потоком. По этой схеме работают многие побелочные аппараты, а также пульверизаторы. 86 а б Рисунок 2.7 – Иллюстрации к применению эжектора на практике Инжекторы применяют для повышения давления газов и паров, для нагнетания жидкости в резервуары и различные устройства, частным случаем инжектора является инжекционная горелка, применяемая в горелках бытовых газовых плит (рис.2.8). Рисунок 2.8 – Схема простейшей инжекционной горелки Газ с избыточным давлением в несколько килопаскалей, вытекая из сопла в смеситель, выполненный в форме эжектора, подсасывает в него нужное количество воздуха из окружающей среды и смешивается с ним. КоличеГаз Воздух Воздух Регулируемые отверстия Направление движения 2 4 1 3 2 1 3 87 ство инжектируемого воздуха примерно пропорционально расходу эжектирующего газа, поэтому при изменении тепловой мощности горелки (путем увеличения или уменьшения расхода газа с помощью вентиля или крана) соотношение «газ-воздух», то есть коэффициент избытка воздуха, остается приблизительно постоянным. Для его изменения при настройке горелки на линии подвода воздуха устанавливают заслонку или шайбу регулируемого сопротивления.