ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ОДНО- И МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛОСКИЕ СТЕНКИ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ И ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕГО РОДА

Цель работы Изучить теоретические основы теплопередачи, определить тепловые потери, проходящие через однослойную и двухслойную плоские стенки, и сравнить их. Общие сведения Теплопередача – процесс передачи тепла от горячей подвижной среды к холодной через разделяющую их стенку. Примерами теплопередачи через плоские стенки могут служить передача теплоты от горячих газов в нагревательной печи к холодному окружающему воздуху через кладку печи, передача теплоты от теплого воздуха в помещении к холодному воздуху снаружи здания через стенку помещения. Многослойная стенка отличается от однослойной тем, что она состоит из материалов с различной теплопроводностью. Если стенка имеет несколько слоев из одного и того же материала, то она считается однослойной. Рассмотрим теплопередачу через однослойную плоскую стенку (рис.2.11). Рисунок 2.11 – Схема теплопередачи через плоскую стенку Q Q t1 t2 t ’ ст tст’’     94 Процесс теплопередачи осуществляется в три стадии. Первая – теплоотдача от горячего теплоносителя с температурой t1 к наружной поверхности стенки с температурой t’ст с площадью поверхности F путем конвективного теплообмена: Q = α1 F(t1 - t ’ ст), (2.21) где α1 - коэффициент теплоотдачи от горячей среды к стенке, Вт/(м2 ·К), Q - количество переданного тепла, Вт. Вторая стадия – распространение теплоты теплопроводностью через стенку толщиной δ от наружной поверхности с температурой t ’ ст к внутренней (более холодной) с температурой t ’’ ст.: F(t t ), δ λ Q '' ст '  ст  (2.22) где λ - коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м·К); δ - толщина стенки, м. Третья стадия – теплоотдача от внутренней поверхности стенки с температурой t ’’ ст к холодной подвижной среде с температурой t2 путем конвективного теплообмена: Q = α2 F( t ’’ ст – t2), (2.23) где α2 - коэффициент теплоотдачи от поверхности стенки к подвижной холодной среде, Вт /(м2 ·К). Конвективный теплообмен представляет собой процесс, в котором теплота передается одновременно путем теплопроводности и конвекции (при теплопроводности перенос теплоты возникает при непосредственном соприкосновении между частицами тела, при конвекции теплота распространяется путем перемещения и перемешивания между собой более или менее нагретых частиц газа или жидкости). Из уравнений (2.21) и (2.23) следует, что при постоянных значениях F и разности температур при увеличении α пропорционально увеличивается и Q, т.е. тепло, полученное стенкой от среды. Для увеличения α наиболее простым способом является интенсификация движения среды (жидкости или газа). Рост теплообмена объясняется в этом случае переходом от теплопровод- 95 ности к конвекции (теплопроводность газов и жидкостей мала), а также уменьшением толщины пограничного слоя у стенки, который препятствует теплоотдаче. Конвективный теплообмен – это сложный процесс, зависящий от большого числа факторов, которые условно можно разделить на следующие группы: 1 П р и р о д а в о з н и к н о в е н и я д в и ж е н и я с р е д ы ( ж и д к о - с т и и л и г а з а ) в д о л ь с т е н к и . Различают два вида движения. Естественная конвекция вызывается подъемной силой, обусловленной разностью плотностей холодных и нагретых частиц среды. Интенсивность процесса зависит от вида среды, разности температур между отдельными ее частицами и объема пространства, в котором протекает процесс. Вынужденная конвекция обусловлена работой внешних агрегатов (насоса, вентилятора и т.д.). Если скорость вынужденного движения небольшая и есть разница температур между отдельными частицами среды, то наряду с вынужденным движением может наблюдаться и свободное движение.