ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ОДНОСЛОЙНУЮ СТЕНКУ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Цель работы Изучить особенности теплопроводности через цилиндрическую стенку, определить тепловой поток и коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала. Общие сведения Теплопроводность – это процесс распространения теплоты между соприкасающимися телами или частями одного тела с разной температурой. Температурное поле – совокупность температур во всех точках тела для данного момента времени. Стационарное температурное поле, или стационарный температурный режим, характеризуется постоянством температуры с течением времени. Для перехода от нестационарного режима (нагрев или охлаждение тела) к стационарному необходимо время для достижения постоянной температуры. Коэффициент теплопроводности характеризует способность материала проводить тепло и может быть определен по закону Фурье: dQ  λ dF dτ grad t , где dQ - элементарное количество теплоты, прошедшее через поверхность, Дж; λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м· 0С); dF - элементарная площадка изотермной поверхности, которая проводит тепло, м 2 ; dτ - время прохождения тепла, с; grad t - градиент температуры – векторная величина, направленная в сторону возрастания температуры и численно равная скорости увеличения температуры по расстоянию, 0С/м: 103 , n t grad t    где  t - бесконечно малая разность температур между соседними слоями, 0С; n - бесконечно малое расстояние между слоями, м. Из закона Фурье следует, что численное значение коэффициента теплопроводности показывает, какое количество теплоты в единицу времени проходит через единицу изотермной поверхности при градиенте температуры, равном единице. Рассмотрим стационарный процесс теплопроводности через цилиндрическую стенку длиной l, внутренним радиусом r1, наружным радиусом r2 , с температурой внутренней поверхности t ’ ст и наружной t ’’ ст. Коэффициент теплопроводности материала стенки λ (рис.2.13). Рисунок 2.13 – Схема теплопроводности Для рассматриваемого случая температура меняется только по толщине стенки, т.е. в направлении радиуса (внутренняя и наружная стенки имеют разную, но постоянную температуру по всей стенке, т.е. являются изотермными). Такое поле является одномерным и описывается уравнением t=f(r). r1 r2 t’ст t’’ст r dr 104 Выделим внутри стенки кольцевой слой толщиной dr на расстоянии от оси трубы, равном r. Так как толщина слоя бесконечно мала, то его можно рассматривать как плоскую стенку (площади внутренней и наружной поверхности слоя практически равны). Тогда по закону Фурье тепловой поток для кольцевого слоя      dr dt Q λFgradt λ2πrl Величину Q называют тепловым потоком – это количество теплоты, переносимое в единицу времени через поверхность площадью F. Измеряется Q в джоулях на секунду (ваттах).