Лабораторная работа №3

ПРИМЫКАНИЕ К ШАХТНЫМ ОТВЕСАМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТВОЛ С ПРИМЫКАНИЕМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Задача: Произвести камеральную обработку результатов геометрического ориентирования через один вертикальный ствол с примыканием на поверхности и на ориентируемом горизонте способом соединительного треугольника. Определить координаты первой точки подземного полигона С (Хс, Ус ) и дирекционный угол первой стороны αс д .

Инструменты, приборы и оборудования: Спроектированные и закрепленные отвесы, теодолиты со штативами, рулетки, калькулятор, таблицы и журналы.

Последовательность выполнения полевых работ:

1) Установка теодолитов на точках С и С1 сигналов на Д и Д1.

2) Производство угловых и линейных измерений.

3) Контроль измерений.

4) Вычисление ориентировки.

Порядок выполнения полевых работ

1. Ha поверхности на подходном пункте (С) у устья ствола центрируют и нивелируют теодолит, а на другом пункте (Д) устанавливают сигнал. На ориентируемом горизонте на первой точке подземной съемки (С1) устанавливается теодолит, а на втором - сигнал.

2. Углы измеряют тремя полными повторениями. Расстояния (а),(в) и (с) измеряют стальной рулеткой "на весу" пятикратно с миллиметровыми отсчетами на поверхности и в шахте.

3. Перед тем как освободить ствол от отвесов осуществляют контроль измерений. Для этого измеренные расстояния (С) и (С1) вычисляют по формулам косинуса:

.

Измерения выполнены верно (с допустимой ошибкой), если расхождения между вычисленными и измеренными значениями не превышают величины ± 2 мм  (поверхностный треугольник) и ± 4 мм (подземный треугольник), в противном случае измерения повторяют.

4. Исходными данными являются координаты точки С (Хс и Yс) и дирекционный угол стороны ДС  (αДС).

5. Вычисляют углы при отвесах поверхностного и подземного треугольников. В зависимости от формы треугольников можно применять различные формулы.

Если треугольник имеет вытянутую форму и угол      < 20°,  вычисления производят по теореме синусов:

,    .

Если треугольник примерно равносторонний или равнобедренный, вычисления производят по формулам сторон.

, ,

где 	 - полупериметр.

Если в вытянутых треугольниках угол  < 2°, то допускается вычисление по приближенным формулам:

, .

Осуществляется контроль вычислений

А + В +  = 180°

Полученная невязка распределяется с обратным знаком поровну только на вычисленные углы А и В.

Вычисляют дирекционные углы сторон  СА, АС, СД, СВ, ВС и СД. Дирекционный угол первой стороны подземного полигона СД (αСД) получают дважды. Они должны быть равными.

Вычисляют координаты точки     С.

ХС = ХC + a cos αCB  + a' cosαBC;

ХС = ХC + в cos αCА  + в' cosαАC;

YС = YC + a sin αCB  + a' sinαBC;

YС = YC + в sin αCА  + в' sinαАC.

Равенство координат точки С, вычисленных дважды (через отвесы А и В), свидетельствует об отсутствии ошибок в процессе вычисления.

В Приложении 4 приведены исходные данные по 24 вариантам.

Для упрощения и формализации вычислений ориентировки ствола способом треугольника маркшейдера используют  приведенную в Приложении 5 форму, которая вычисляется дважды отдельно для поверхностного и подземного треугольника. В ней кроме решения треугольников производится анализ точности.

Номера в первой позиции таблиц указывают порядок вычисления.

В Приложении 6 приведен пример решения одного из соединительных треугольников.

Приложение Г

# ВАРИАНТ 1                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 65˚17΄43” , Хс=  3128,450 ,                                               в΄                C΄

Yс=  2984,340                                       A                γ΄

2)Измерены:                                                         D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 9,345м               a΄ =3,388

в =  6,056                 в΄ =6,675                                γ                         B

с =  3.290                 c΄ = 3,289                    C                 а

γ =   0˚ 25΄10”     γ΄  =  1˚ 01΄30”

DCB = 111˚10΄15”  BC΄D΄ = 176˚52΄10”

CD    = 16,035         C΄D΄  =  10,321

# ВАРИАНТ 2                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 176˚41΄03” , Хс=  2045,543                                               в΄                C΄

Yс=  4176,416                                       A                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  в              с      с΄         а΄

а  = 8,325м               a΄ =6,327

в =  4,983                 в΄ =9,664                                 γ                         B

с =  3.340                 c΄ = 3,338                    C                 а

γ =   0˚ 30΄10”     γ΄  =  1˚ 02΄25”

DCB = 110˚10΄12”  AC΄D΄ = 167˚10΄14”

CD    = 20,543         C΄D΄  =  18,351

# ВАРИАНТ 3

1) Исходные данные:

αcd  = 315˚46΄28” , Хс= 26416,843                                             a΄                C΄

Yс=  17814,615                                   B                 γ΄

2)Измерены:

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 7,245м            a΄ =5,675

в =  4,389              в΄ =8,533                                   γ                         A

с =  2.857                 c΄ = 2,859                     C                 в

γ =   1˚ 01΄30”     γ΄  =  1˚ 10΄40”                                                                  D΄

DCB = 179˚35΄15”  D΄C΄A = 50˚10΄20”

CD    = 25,799         C΄D΄  =  10,946

D

# ВАРИАНТ 4                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 356˚17΄43” , Хс=  2984,340                                               в΄                C΄

Yс=  872,235                                        A                γ΄

2)Измерены:                                                         D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 5,675м               a΄ =9,675

в =  8,533                 в΄ =6,818                                γ                         B

с =  2.859                 c΄ = 2,858                    C                 а

γ =   1˚ 10΄40”     γ΄  =  0˚ 50΄10”

DCA = 49˚59΄36”  AC΄D΄ = 179˚34΄35”

CD    = 17,356         C΄D΄  =  9,394

# ВАРИАНТ 5                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 17˚46΄15” , Хс=  1237,845                                               a΄                C΄

Yс=  1542,821                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                 а              с      с΄         в΄

а  = 7,248м               a΄ =5,780

в =  4,709                 в΄ =8,318                                 γ                         A

с =  2.540                 c΄ = 2,539                    C                 в

γ =   1˚ 01΄15”     γ΄  =  0˚ 55΄43”

DCB = 68˚32΄10”  D΄C΄A = 181˚12΄15”

CD    = 19,543         C΄D΄  =  18,370

# ВАРИАНТ 6                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 248˚15΄16” , Хс=  594,820                                               a΄                C΄

Yс=  605,308                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 11,245м            a΄ =9,386

в =  7,118                 в΄ =13,512                               γ                         A

с =  4.128                 c΄ = 4,126                     C                 в

γ =   1˚ 07΄15”     γ΄  =  0˚ 30΄10”

DCB = 74˚04΄55”  BC΄D΄ = 178˚48΄10”

CD    = 35,114         C΄D΄  =  17,899

# ВАРИАНТ 7                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 168˚30΄10” , Хс=  1345,285                                               a΄                C΄

Yс=  1049,520                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 7,285м               a΄ =6,315

в =  4,306                 в΄ =9,292                                 γ                         A

с =  2.980                 c΄ = 2,978                    C                 в

γ =   1˚ 10΄15”     γ΄  =  0˚ 49΄15”

DCB = 135˚18΄10”  AC΄D΄ = 177˚44΄40”

CD    = 20,743         C΄D΄  =  18,321

# ВАРИАНТ 8                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 185˚24΄15” , Хс=  1237,845                                               в΄                C΄

Yс=  542,821                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 9,830м               a΄ =5,933

в =  6,827                 в΄ =8,935                                γ                         B

с =  3.005                 c΄ = 3,003                    C                 а

γ =   1˚ 15΄15”     γ΄  =  0˚ 49΄10”

DCB = 224˚09΄10”  AC΄D΄ = 177˚18΄20”

CD    = 11,435         C΄D΄  =  20,343

D

# ВАРИАНТ 9                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 38˚16΄10” , Хс=  644,840                                                   в΄                C΄

Yс= 17404,305                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 11,745м              a΄ =8,320

в =  8,222                  в΄ =11,843                              γ                         B

с =  3.525                 c΄ = 3,524                    C                 а

γ =   0˚ 32΄10”     γ΄  =  0˚ 45΄15”

DCB = 220˚17΄34”  AC΄D΄ = 178˚11΄20”

CD    = 35,617         C΄D΄  =  11,445

D

# ВАРИАНТ 10                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 145˚14΄05” , Хс= 2417,646                                                   в΄                C΄

Yс= 1895,744                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                    в              с      с΄         а΄

а  = 9,320м               a΄ =5,549

в =  6,106                  в΄ =8,760                               γ                         B

с =  3.215                 c΄ = 3,213                     C                 а

γ =   0˚ 37΄40”     γ΄  =  1˚ 43΄15”

DCB = 223˚13΄40”  AC΄D΄ = 179˚37΄50”

CD    = 21,352         C΄D΄  =  10,420

D

# ВАРИАНТ 11                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 269˚43΄33” , Хс=  2401,735                                               a΄                C΄

Yс=  34588,535                                   B                 γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 5,465м               a΄ =4,567

в =  3,064                 в΄ =6,968                                 γ                         A

с =  2.402                 c΄ = 2,402                    C                 в

γ =   1˚ 37΄52”     γ΄  =  0˚ 48΄22”

ACD = 197˚52΄11”  BC΄D΄ = 175˚50΄00”

CD    = 27,543         C΄D΄  =  38,132

# D΄

# ВАРИАНТ 12

1)Исходные данные:

αcd  = 77˚46΄03” , Хс=  7465,146                                               в΄                C΄

Yс=  1543,714                                        A                γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 13,375               a΄ =4,672

в =  10,257               в΄ =7,789                                γ                         B

с =  3.120                 c΄ = 3,117                    C                 а

γ =   0˚ 27΄30”     γ΄  =  0˚ 52΄15”

DCB = 118˚15΄16”  AC΄D΄ = 92˚13΄48”

CD    = 31,716         C΄D΄  =  18,541

# ВАРИАНТ 13

1)Исходные данные:

αcd  = 143˚15΄09” , Хс= 1941,703                  D                                в΄           C΄

Yс=  7127,785                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 4,246м               a΄ =4,857

в =  8,548                  в΄ =5,046                               γ                         B

с =  4.342                 c΄ = 4,341                       C                а                             D΄

γ =   5˚ 31΄26”     γ΄  =  1˚ 57΄45”

DCA = 87˚23΄45”  D΄C΄B = 157˚44΄33”

CD    = 35,715         C΄D΄  =  37,642

# ВАРИАНТ 14

1) Исходные данные:

αcd  = 251˚44΄16” , Хс= 74160,841                                             a΄                C΄

Yс=  24161,715                                   B                 γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 10,192м            a΄ =11,154

в =  16,809              в΄ =4,526                                 γ                         A

с =  6.620                 c΄ = 6,625                    C                 в

γ =   0˚ 15΄51”     γ΄  =  0˚ 08΄04”                                                                  D΄

DCB = 102˚44΄12”  BC΄D΄ = 358˚36΄02”

CD    = 19,645         C΄D΄  =  14,043

# ВАРИАНТ 15

1)Исходные данные:

αcd  = 65˚44΄18” , Хс= 76841,615                                               в΄                C΄

Yс= 17448,722                                      A                γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности         В шахте                                                                    в              с      с΄         а΄

а  = 6,295м               a΄ =3,298

в =  2,758                 в΄ =6,830                                γ                         B

с =  3,536                 c΄ = 3,534                    C                 а                                D΄

γ =   0˚ 16΄07”     γ΄  =  0˚ 46΄54”

DCA = 174˚18΄54”  D΄C΄A = 101˚46΄16”

CD    = 18,532         C΄D΄  = 14,844

Приложение Д

Решение соединительного треугольника  с углами  00<α<20º и ß>1600

«_____»______________201__ г.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)* m γ)2+(tg α*ρ''* mα/ а)2+ +(tg α*ρ''*mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а |  | 12 | α |  | 22 | tg α |  |
| 3 | b |  | 11 | ß |  | 23 | tg α /tg γ |  |
| 4 | с |  | 5 | γ |  | 24 | (tg α /tg γ) m γ |  |
| 5 |  |  | 13 | ∑ |  | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 |  |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' |  |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а |  |
|  |  |  | 18 | mα/ α |  | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 |  |
| 6 | sin γ |  | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c |  |
| 7 | sin γ /c |  | 19 | mb/b |  | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 |  |
| 8 | sin α |  | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α |  |
| 9 | sin ß1 |  | 20 | mc/c |  | 32 | mα |  |
| 10 | ß1 |  | 21 | tg γ |  |  | mα доп | 20'' |

Вычисление длины линии с

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ |  | 8 | a2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ |  | 9 | b2 |  |
| 3 | а |  | 10 | c2выч |  |
| 4 | b |  | 11 | cвыч |  |
| 5 | аb |  | 12 | сизм |  |
| 6 | 2аb |  | 13 | cвыч- сизм |  |
| 7 | -2аb*соs γ |  |  |  |  |