- РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

  - Описание мероприятия «Установка штор из ПВХ-пленки в межрамное пространство окон»

Энергосберегающая светопрозрачная пленка предназначена для снижения потерь радиационной части тепловой энергии через окна. Толщина пленки 80 микрон. Пленку устанавливают в межрамное пространство, либо с внутренней стороны окна (рис. 1). Создается эффект дополнительного  стекла. По данным производителей пленка экономит от 15 до 30% тепла, что сравнимо с применением стеклопакетов, но при гораздо меньших затратах. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия возможен только при наличии системы регулирования и учета тепловойнагрузки.

Рисунок 1. Установка пленки с использованием пластикового замка: 1 – рама; 2 – стекло; 3 – пленка; 4 – замок

Область применения

Жилой фонд, офисы, административные помещения.

Методика расчѐта эффективности мероприятия

Шаг 1. В общем случае теплопотери помещения через светопрозрачные ограждения Q1[Вт] определяются по формуле1:

| Q1 F(t tср )103, 1 R в нар 1 | (1) |
| --- | --- |

где F [м2] – площадь остекления;

R1	[м2°С/Вт]	–	сопротивление	теплопередаче	светопрозрачных ограждений до установкипленки;

tв[°С] – расчетная температура внутреннего воздуха;

нар

𝑡ср	[°С] – средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

Термическое сопротивление окон с двойным остеклением в спаренных

переплетах составляет R = 0,4 м2°С/Вт [СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»]. Установка в межрамное пространство пленки позволяет  увеличить  сопротивление   теплопередачи   оконного   блока   до R = 0,54 м2×°С/Вт. Тем самым достигается сокращение потерь тепловой энергии через окна на26%.

Шаг 2. Теплопотери помещений после установки ПВХ-пленки в межрамное пространство окон рассчитываются по формуле 2:

| Q1 F(t tср )103, 2 R в нар 2 | (2) |
| --- | --- |

где R2[м2×°С/Вт] – сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений после установки пленки;

Шаг 3. Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период, составит:

| Q ( Q1 Q2 )z K., | (3) |
| --- | --- |

где z [ч] – длительность отопительного периода;

К – коэффициент перевода кВтч в Гкал, равный 1,163∙10-3.

Шаг 4. Годовая экономия в денежном выражении, руб.:

| Э Q ТТЭ , | (4) |
| --- | --- |

где TТЭ[руб./Гкал] – тариф на тепловую энергию.

Исхдные данные:

Количество и размер окон в здании (для каждого типоразмера):

- Тип	окон	–	остекление	двойное	в	раздельных	деревянных  переплетах

- Количество – 159шт.,

- Высота – 1,77м,

- Ширина – 2,389м.

в

Температура воздуха в помещении 𝑡р = 21℃.

нар

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет 𝑡ср = −4,0℃.

Длительность отопительного периода  - n  согласно температурному графику.

Тариф на тепловую энергию -согласно местному тарифу

Термическое сопротивление окон с двойным остеклением в раздельных

переплетах R = 0,44 м2∙℃;

Вт