  - Описание мероприятия «Автоматизация освещения в местах общего пользования»

Освещение в туалетных комнатах, гардеробе и подсобных помещениях управляется обычными механическими выключателями. Человеческий фактор (забывчивость персонала) – причина постоянной работы осветительных приборов в этих помещениях в течение рабочего дня, несмотря на потребность в освещении в течение кратковременного периода времени.

Предлагается оснастить осветительные приборы устройствами на базе датчиков присутствия. Это усовершенствование позволит включать освещение только в случае присутствия человека в помещения.

В настоящее время на рынке электротехнических устройств существует ряд недорогих изделий, позволяющих автоматизировать управление освещением.

Устройство предназначено для монтажа на стене или потолке для использования совместно с ранее установленными светильниками. Встроенное реле позволит постепенно снижать электрическую нагрузку на люминесцентные лампы, что позволить увеличить срок их службы.

Описание мероприятия «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы»

Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1.

Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

Рисунок 1. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп

Область применения

Освещение помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях

Методика расчѐта эффективности мероприятия

Шаг 1. Расчетное потребление электроэнергии на освещение помещений с временным пребыванием людей составляет, кВтч:

| W NР z103, лн лн | (1) |
| --- | --- |

где N [шт.]– количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием людей;

Рлн[Вт] – мощность лампы накаливания; τ [ч] – время работы системы освещения; z – число рабочих дней в году.

Установка датчиков движения и присутствия позволит сократить число часов работы системы освещения до 1-2 часов. Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы позволит снизить использование электроэнергии на работу осветительных установок.

Шаг 2. Расход электроэнергии на освещение мест с временным пребыванием людей после внедрения системы автоматического регулирования и замены ламп составит, кВтч:

| W NР z103 , клл клл а | (2) |
| --- | --- |

где Рклл[Вт] – мощность компактной люминесцентной лампы;

τа[ч] – время работы системы освещения после установки датчиков движения и присутствия.

| W Wлн Wклл . | (3) |
| --- | --- |

Шаг 3. Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВтч:

Шаг 4. Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.:

| Э WТЭЭ10 , 3 | (4) |
| --- | --- |

где TЭЭ[руб./кВтч] – тариф на электрическую энергию.

Пример расчѐта:

В школе временное пребывание людей характерно для восьми помещений.

Всего в указанных помещениях установлено 20 ламп накаливания, единичной мощностью 70 Вт.

Система освещения в помещениях работает в течение всего рабочего дня, который составляет 9 часов. Тариф на электрическую энергию Т = Согласно местному тарифу

Число рабочих дней учреждения в году – 247 дней.