Еңбек барысындағы эргономика бөліміне арналған практикалық жұмыс

Төменде берілген суреттер мен кестелерді пайдаланып студент өз көрсеткіштерін өлшеп берілген орташа мәннен орташа квадратты  ауытқуын тауып орындауы қажет. Жұмысқа қажет құралдар қалам, және бой өлшейтін метровка.

Сурет 2 және 3, кесте 1 және 2 жабдықтың және жұмыс орнын жобалауға арналған.

Сурет 2. Ер адамның дене мөлшері. Оның мәні 1 кестеде көрсетілген

Кесте 1. Соңғы 30 жылдағы ер адамның орташа мөлшері

| Орын | Мөлшер | Орташа мән, мм | Орташа квадратты ауытқу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойы | 1680 | 58 |
| 2 | Қол жетімді биіктік | 2140 | 84 |
| 3 | Қырына созылған қол ұзындығы, | 723 | 33 |
| 4 | Тұрған кездегі аяқ ұзындығы | 900 | 43 |
| 5 | Иық ені | 380 | 18 |
| 6 | Иық ұзындығы | 327 | 17 |
| 7 | Жерге қатысты көз биіктігі | 1560 | 58 |
| 8 | Иық нүктесінің биіктігі | 1370 | 55 |
| 9 | Төмен қарай қол ұзындығы | 754 | 35 |
| 10 | Белден жерге дейінгі аралық | 1035 | 47 |
| 11 | Алдыға жіберілген қол ұзындығы | 743 | 33 |
| 12 | Ең үлкен қыр мөлшері | 300 | - |
| 13 | Отырған кездегі бойы | 1310 | 43 |
| 14 | Отырған кездегі көзден жерге дейінгі аралық | 1180 | 43 |
| 15 | Ең үлкен фронтальді ені | 448 | 32 |
| 16 | Жамбастың ең үлкен ені | 344 | 21 |
| 17 | Отырған кездегі биіктік | 422 | 22 |
| 18 | Отырған кездегі жауырын биіктігі | 435 | 27 |
| 19 | Отырған кездегі иық биіктігі | 586 | 27 |
| 20 | Отырған кездегі шынтақ биіктігі | 232 | 25 |
| 21 | Тізе биіктігі | 506 | 24 |
| 22 | Иыққа дейінгі және қол ұзындығы | 465 | 20 |
| 23 | Тізе астындағы жамбас ұзындығы | 490 | 22 |
| 24 | Отырған кездегі аяқ ұзындығы | 1040 | 48 |

Сурет 3 Әйел адамның дене мөлшері. Мәндері 2 кестеде

Кесте. 2. Соңғы 30 жылдағы әйел адамның

| Орын. | Мөлшер | Орташа мән, мм | Орташа квадратты ауытқу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойы | 1567 | 57 |
| 2 | Қол жетімді биіктік | 1981 | 76 |
| 3 | Қырына созылған қол ұзындығы, | 661 | 30 |
| 4 | Тұрған кездегі аяқ ұзындығы | 835 | 41 |
| 5 | Иық ені | 349 | 16 |
| 6 | Иық ұзындығы | 302 | 16 |
| 7 | Жерге қатысты көз биіктігі | 1458 | 55 |
| 8 | Иық нүктесінің биіктігі | 1281 | 52 |
| 9 | Төмен қарай қол ұзындығы | 697 | 31 |
| 10 | Белден жерге дейінгі аралық | 976 | 43 |
| 11 | Алдыға жіберілген қол ұзындығы | 686 | 31 |
| 12 | Ең үлкен қыр мөлшері | 300 | - |
| 13 | Отырған кездегі бойы | 1211 | 45 |
| 14 | Отырған кездегі көзден жерге дейінгі аралық | 1100 | 42 |
| 15 | Ең үлкен фронтальді ені | 452 | 44 |
| 16 | Жамбастың ең үлкен ені | 388 | 31 |
| 17 | Отырған кездегі биіктік | 370 | 22 |
| 18 | Отырған кездегі жауырын биіктігі | 426 | 23 |
| 19 | Отырған кездегі иық биіктігі | 560 | 27 |
| 20 | Отырған кездегі шынтақ биіктігі | 235 | 25 |
| 21 | Тізе биіктігі | 467 | 24 |
| 22 | Иыққа дейінгі және қол ұзындығы | 427 | 18 |
| 23 | Тізе астындағы жамбас ұзындығы | 472 | 22 |
| 24 | Отырған кездегі аяқ ұзындығы | 983 | 47 |