Задание 13.

Фасад. Макетирование.

Выполнить плоскостную (рельеф, пластика) композицию на тему «Фасад».

Цель задания- использование приемов макетирования в изучении архитектурных форм.

Задача –выбор приемов макетирования, которые в наибольшей степени передадут пластические особенности выбранного фасада.

Стадии выполнения задания:

1.Выбор чертежа фасада. Можно взять за основу предыдущий фасад (из задания по графическому оформлению фасада).

2. На листе формата А-4, тонкими (твердым карандашом) линиями, которые в дальнейшем нужно стереть ластиком, выполнить чертеж фасада.  Размеры фасада выбираются произвольно, но они должны соответствовать гармоничному расположению на листе.  Примерные габариты – высота около 10-12см, ширина около 13-17см. Возможны другие размеры.

3. С помощью основных приемов макетирования – надрезов, изгибов, выступов, уступов, впадин, выполнить пластическую интерпретацию (выражение) фасада в целом, а также более мелких деталей – отделки фасада (кирпич), окон (уступы относительно плоскости фасада), оконных рам, отделки кровли – черепица, шифер, и т.д. Фасад – это фронтальная композиция –т.е. фронтальная проекция. Все пластические элементы не должны сильно выступать относительно плоскости фасада. Вся пластика колеблется в пределах 1,5 см, максимум – 2см.

Материалы и инструменты: плотная бумага (или белый картон), резак, линейка (при необходимости циркуль или другие чертежные инструменты.), твердый карандаш, ластик.

Критерии оценки: -  выбор приемов макетирования

- качество выполнения

Примечание.    Особое внимание в этом задании уделяется качеству выполнения. Все срезы должны выполняться точно и четко, уголки выступов надрезаны, окружности выполняются только циркулем. Цилиндрические поверхности – надрезаются параллельными линиями. Качество должно улучшаться от задания к заданию и оцениваться работа тоже будет строже.