21 Нагрузки дополнительный

1. Рассчитать эффективное число электроприемников для силового шкафа 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, n∙PН2=753, nФАКТ=8, и определить расчетную реактивную мощность.

nЭ=6,32; QP=29,19 кВАр

nЭ=6,32; QP=32,1 кВАр

nЭ=6,0; QP=29,19 кВАр

nЭ=6,0; QP=32,1 кВАр

nЭ=8,0; QP=29,19 кВАр

2. Рассчитать групповой коэффициент использования для узла питания 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, РР=33,77 кВт, QР=32,1 кВАр

KИ=0,34

KИ=1,26

KИ=0,62

KИ=0,42

KИ=0,49

3. Рассчитать эффективное число электроприемников 0,4 кВ цеха. РУСТ=400 кВт, РПР=268 кВт, QПР=169 кВт , nФАКТ=18, РМИН=20 кВт, РУСТ=30 кВт,

nЭ=32

nЭ=18

nЭ=27

nЭ=40

nЭ=13

4. Рассчитать tgφ для узла питания 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, РР=33,77 кВт, QР=32,1 кВАр

tgφ=0,95

tgφ=0,62

tgφ=0,34

tgφ=1,26

tgφ=1,46

5. Рассчитать cosφ для узла питания 0,4 кВ. РУСТ=51 кВт, РПР=17,55 кВт, QПР=21,89 кВАр, РР=36,86 кВт, QР=24,08 кВАр

cosφ=0,72

cosφ=1,26

cosφ=0,34

cosφ=0,63

cosφ=1,65

6. Рассчитать tgφ для узла питания 0,4 кВ. РУСТ=51 кВт, РПР=17,55 кВт, QПР=21,89 кВАр, РР=36,86 кВт, QР=24,08 кВАр

tgφ=1,26

tgφ=0,42

tgφ=0,34

tgφ=1,25

tgφ=0,65

7. Определить значение реактивной расчетной мощности  узла питания 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,18 кВАр, РР=33,77 кВт, расчетный коэффициент KP=0,85, 
nЭ=7

QP=29,19кВАр

QP=23,13кВАр

QP=33,77кВАр

QP=24,8кВАр

QP=32,1кВАр

8. Определить полную рассчетную мощность цеха 0,4 кВ. Силовая нагрузка цеха РУСТ=763,74 кВт; РР=382,5 кВт; QР=396,86 кВАр; осветительная нагрузка РР=19,58 кВт; QР=9,48 кВАр.

SP=402,08кВА

SP=406,34кВА

SP=571,65кВА

SP=551,19кВт

SP=396,86кВт

9. Рассчитать tgφ цеховой нагрузки 0,4 кВ. Силовая нагрузка РУСТ=750 кВт; РПР=450 кВт; QПР=396,86 кВАр; осветительная нагрузка РПР=19,58 кВт; QПР=9,48 кВАр

tgφ=0,76

tgφ=0,87

tgφ=0,61

tgφ=0,88

tgφ=0,75

10. Рассчитать cosφ цеховой нагрузки 0,4 кВ. Силовая нагрузка РУСТ=750 кВт; РПР=450 кВт; QПР=396,86 кВАр; осветительная нагрузка РПР=19,58 кВт; QПР=9,48 кВАр

cosφ=0,87

cosφ=0,61

cosφ=0,75

cosφ=0,88

cosφ=0,76

11. Рассчитать tgφ для узла питания 0,4 кВ. РУСТ=51 кВт, РПР=15 кВт, QПР=23,89 кВАр, РР=36,86 кВт, QР=24,08 кВАр

tgφ=1,26

tgφ=0,42

tgφ=0,34

tgφ=1,59

tgφ=0,65

12. Определить значение реактивной расчетной мощности  узла питания 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,18 кВАр, РР=33,77 кВт, расчетный коэффициент KP=0,85, 
nЭ=32

QP=29,18кВАр

QP=23,13кВАр

QP=33,77кВАр

QP=24,8кВАр

QP=32,1кВАр

13. Определить полную рассчетную мощность цеха 0,4 кВ. Силовая нагрузка цеха РУСТ=763,74 кВт; РР=400 кВт; QР=520 кВАр; осветительная нагрузка РР=20 кВт; QР=10 кВАр.

SP=402,08кВА

SP=406,34кВА

SP=571,65кВА

SP=676,23Вт

SP=396,86кВт

14. Рассчитать tgφ цеховой нагрузки 0,4 кВ. Силовая нагрузка РУСТ=750 кВт; РПР=500 кВт; QПР=430 кВАр; осветительная нагрузка РПР=12,5 кВт; QПР=12 кВАр

tgφ=0,76

tgφ=0,90

tgφ=0,61

tgφ=0,86

tgφ=0,70

15. Рассчитать cosφ цеховой нагрузки 0,4 кВ. Силовая нагрузка РУСТ=750 кВт; РПР=500 кВт; QПР=430 кВАр; осветительная нагрузка РПР=12,5 кВт; QПР=12 кВАр

cosφ=0,87

cosφ=0,61

cosφ=0,75

cosφ=0,88

cosφ=0,86