Іс-тәжірибелік жұмыс  №4.

Кездейсоқ қателіктер қатарын статистикалық зерттеу

Нұсқалардың нөмері студенттік билеттің нөмірінің қосындысы

1-тапсырма.

I классты триангуляция бұрышын есепеу барысында алынған бұрыштық қиыспаушылықтар. Қиыспаушылықтарды үшбұрыштардың ақиқат қателіктерінің қосындысы ретінде қабылдап, статистикалық өңдеу жүргізу.Мәліметтер 1.1 кестесінде (№2 зерт. қара)

Жұмыстың барысы:

Зерттеу үшін параметрдің кездейсоқ тәуелсіз мәндер жиынын және оған статистикалық өңдеу жүргізеді, әрекет барысында негізгі таратылатын параметрлер табылады (таңдамалы математикалық күтілімдер, дисперсия, асиметрияны, эксцесс және т.б.) және осы кездейсоқ мәндерді таратудың дәлдік дәрежесін анықтайды. Сараптама кезінде өлшеу нәтижелерін болжалды нормаль тарату ретінде қабылдайды. Есептеулерді формулярда жүргізу ұсынылады (7.1 кесте).

Кесте 7.1

| Өлшеу номері | Өлшеу мәні х |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | -1,00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | -1,19 | 1,42 | 1,69 | 2,01 |
| 3 |  | +0,51 | 0,26 | 0,13 | 0,08 |
| 4 |  | +1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
| 5 |  | -1,13 | 1,28 | 1,44 | 1,63 |
| 6 |  | +2,03 | 4,12 | 8,37 | 16,98 |
| 7 |  | +1,31 | 1,72 | 2,25 | 2,94 |
| 8 |  | -1,13 | 1,28 | 1,44 | 1,63 |
| 9 |  | -1,20 | 1,44 | 1,73 | 2,07 |
| n | X | =-0,76 | 2=13,6 | 3=19,17 | 4=28,97 |

Өңдеу тәртібі

1.Келесі көрсеткіштерді есептейді:

а) «Бастапқыға» қарағанда арифметикалық таңдамалы мәнінің ығысуы теңболады:

=-0,084

Мұннан өлшеулер қатарынан орташа мән есептелінеді.

б) Екінші қатардың (өлшенгер мәндердің таңдамалы дисперсиясы) центрлік сәті құрайды:

=0,064

Мұннан орташа квадраттық қателік бұлайша есепледі:

=0.25

в) үшінші қатардың центрлік мәні келесдеу есептеледі:

=1,51

Мұннан қисықтың асимметриялық таратылуы келесідей есептеледі:

=96,64

г) төртінші қатардың центрлік моменті келесі формуламен сипатталыды:

=3,22

Мұннан қисық эксцессінің таратылуы мынаған тең болады:

=824,32

Байқағанымыздай,алынған асимметрия солжақтық деп аталады егер А>0, оңжақтық егер А0.   Таратылған қисықтың төбесі теориялық нормаль таратылған қисықтың төбесінен төменірек, егер Э0, Э>0 – керісінше.

2. Асимметрия мен эксцесстің шекті мәнін бағалау:

Егер асимметрия мен эксцесс мәндері өте аз және белгіленген шектен аспаса – ол таратылым нормальга жақын болады деген сөз.

Іс-тәжірибелік жұмыс  №5.

Нивелирлік тор теңдеуінің коррелатты тәсілі

Теңдеудің коррелатты тәсілі

Тапсырма: Нивелирлік тор  теңдеуінің коррелатты тәсілімен орындау, бастапқы мәліметтер 8.1 кестесі және 8.1 суретінде келтірілген.

Теңестіру барысында 1,2,3,4 грунтты реперларының абсолютты биіктіктерінің нақты мәнін және олардың дәлдігін бағала.

Әдістемелік нұсқаулар:

Коррелатты теңдеу тәртібі

1.Кері салмақ qi  өлшеулер нәтижесін

2.шартты теңдеулердің санын анықтау.

3.шартты теңдеулердің түзетулерінің жалпы түрін құру.

4.коэффициенттар мен түзету теңдеулерінің тәуелсіз мүшелерін есептеу.

5. Нормаль теңдеу коррелатының коэффициентін есептеу.

6. нормаль теңдеу коррелатын шешу.

7. Өлшенген көлемнің түзетулерін qi  есептеу.

8. Өлшенген көлемнің  нақты мәнін анықтау.

9. реперлардың абсолютты биіктігінің  теңестірілген мәнін анықтау.

10.Функцияларды және олардың нәтижелерінің дәлдігін бағалауды орындау.

Кесте 8.1

| Бастапқы реперлардың абсолютті биіктіктері | Өлшенген өсімшелер | Жүріс ұзындықтары |
| --- | --- | --- |
| H Rp 15=198.462 м | h1=+4.278 м | L1=5.6 км |
| H Rp 31=204.655 м | h2=+5.823 м | L2=7.3 км |
| H Rp 67=204.324 м | h3=+3.913 м | L3=3.6 км |
|  | h4=+0.961 м | L4=6.2 км |
|  | h5=+3.288 м | L5=2.8 км |
|  | h6=+8.146 м | L6=7.1 км |
|  | h7=-0.634 м | L7=7.7 км |
|  | h8=-3.912 м | L8=8.3 км |

Rp.67

1

Rp.15

Rp.31

Гр.Rp.1

Гр.Rp.2

Гр.Rp.3

Гр.Rp.4

3

2

4

6

8

5

7

1) Тәуелсіз полигондар санын анықтаймыз:

r = n – k

n – өлшеулер саны.

k – қажетті өлшеулер саны (Rp).

r = 7 – 3 = 4

r = N + T – 1

N – тұйық полигондар саны.

T – реперлар мен маркалар саны.

r = 2 + 3 -1 =4

Нр1= H Rp 15+h1=202,74м

H R2= Нр1+ h2=208,563м

H R2= H Rp 31- h3=208,56м

H R4= Нр1+ h4=203,701м

H R3= H R4+ h5=200.413м

H Rp 67- h8=204,412м

Рi = c/Li

P1= 8/5.6 = 1.4

P2= 8/7.3 = 1

P3= 8/3.6 = 2.2

P4= 8/6.2 = 1.3

P5= 8/2.8 = 2.82

P6= 8/7.1 = 1.1

P7= 8/7.7 = 1

P8=8/8.3 = 0.9

Коллераттағы коффиценттерді есептеу:

[πaa] = [LI] = 5.6км

[πbb] = [LII] = 7.3км

[πcc] = [LIII] = 3.6км

[πdd] = [LIV] = 6.2км

μ=P∙ϑ2n-k=0.76

ϑi=a1k+a2k+⋯+ankPi=21.6

№ 1 полигон үшін    0.764=0.19

№ 2 полигон үшін    0.763=0.25

№ 3 полигон үшін    0.765=0.15

Іс-тәжірибелік жұмыс  №6.

Нивелирлік торды параметрлік тәсілмен теңестіру.

Параметрлік теңестіру тәсілі.

Нұсқалардың нөмері студенттік билеттің нөмірінің қосындысы

Тапсырма: Төменде келтірілген бастапқы мағлұматтарға сүйене отырып , нивелирлік торды құрудың параметрлік тәсілін үйрену.

Жұмыс барысында 1, 2, 3, 4 реперлердің шынайы абсолюттік мағынасын және оларды анықтаудың дәлдігі табу.

| Реперлердің бастапқы абсолютті мәндері | Өлшенген өсімшелер | Қадам ұзындығы |
| --- | --- | --- |
| H Rp 15=198.462 м | h1=+4.278 м | L1=5.6 км |
| H Rp 31=204.655 м | h2=+5.823 м | L2=7.3 км |
| H Rp 67=204.324 м | h3=+3.913 м | L3=3.6 км |
|  | h4=+0.961 м | L4=6.2 км |
|  | h5=+3.288 м | L5=2.8 км |
|  | h6=+8.146 м | L6=7.1 км |
|  | h7=-0.634 м | L7=7.7 км |
|  | h8=-3.912 м | L8=8.3 км |

Rp.67

1

Rp.15

Rp.31

Гр.Rp.1

Гр.Rp.2

Гр.Rp.3

Гр.Rp.4

3

2

4

6

8

5

7

Жұмыс барысында 1, 2, 3, 4 реперлердің шынайы абсолюттік мағынасын және оларды анықтаудың дәлдігі табу.

Нр1= H Rp 15+h1=202,74м

H R2= Нр1+ h2=208,563м

H R2= H Rp 31- h3=208,563м

H R4= Нр1+ h4=203,698м

H R3= H R4- h5=200.413м

H Rp 67- h8=200.412м

Рi = c/Li

P1= 8/5.6 = 1.4

P2= 8/7.3 = 1

P3= 8/3.6 = 2.2

P4= 8/6.2 = 1.3

P5= 8/2.8 = 2.82

P6= 8/7.1 = 1.1

P7= 8/7.7 = 1

P8=8/8.3 = 0.9

t=4   анықталмаған өлшемдердің саны

Әдістемелік ұсыныстар:

Теңгерім тізбектілігі

1. Рi салмақтың өлшеу- нәтижелерін есептеу ;

2. Қажетті белгісіз tj анықтау;

3. Өлшенбеген барлық Хi  ді таңдалған  tj төбелерін келесі функцияда көрсету

;

4. Белгісіз tо керекті жуықталған мәндерін табу

5. Еселіктің және түзетудің еркін мүше коэффициентін анықтау;

6. Қалыпты түзетулердің жүйесін құру

7. Қалыпты түзетулердің жүйесін шешу;

8. Vi  дің өлшенген биіктіктерге түзетулерін есептеу

9.Өлшенген  Хij төбелерінің теңдігін есептеу;

10. Хi дұрыстығын қадағалау;

11. Таңдалған  tj  параметрлерін мағынасын анықтау ;

12.Өлшеудің нәтижесін және функцияны бағалау;

13. Реперлердің абсолютті биіктіктерімен кесте құру

Қорытынды: «Маркшейдерлік және геодезиялық өлшеулердің санағы» пәнін оқып-үйрену барысында: Ықтималдықтар теориясының негізін;кездейсоқ қателіктер;арифметикалык қателіктер; қос бірдей өлшемнің- математикалық өңдеуіді; Нивелирлік тор теңдеуінің коррелатты тәсілі мен параметрлік тәсілмен шығаруды үйрендім.