Тапсырма 1

1 Ғимараттар мен үймереттердің жер бетіндегі бөлігінің бетон және темірбетон құрылымдарына ортаның агрессивті әсер деңгейін анықтау

1.1 Сабақтың мақсаты

[1] сәйкес газ және сұйық ортаның бетон және темірбетон құрылымдарына агрессивті әсерін анықтау.

1.2 Теориялық мәліметтер

Құрылыс құрылымдарына әсер ету дәрежесіне байланысты орталар жегілі, әлсіз жегі, орта жегі және күшті жегі болып бөлінеді.

Физикалық жағдайына байланысты орта газды орта, сұйық және қатты болып бөлінеді.

Газды ортаның агрессивтік дәрежесі өнеркәсіптік атмосферадағы агрессивті газдардың түрлеріне және шоғырлануына байланысты. Бұл параметрлерге байланысты газды орта төрт топқа жіктеледі: А, В, С, D. Агрессивтік деңгей А тобынан D тобына қарай үлкейеді, сондай-ақ ылғалдылық артқан сайын өседі.

Сұйық ортаның агрессивтілік әсерінің дәрежесі ерітінділердің химиялық құрамына және олардың концентрациясына байланысты. Ең көбі жақсы еритін тұздар мен қышқылдар (органикалық және органикалық емес).

Қатты ортаның агрессивтілік әсерінің дәрежесі олардың суда еруіне және ылғалданғыштығына байланысты. Бұл көрсеткіштер артқан сайын дәреже көбейеді.

1.3 Есеп № 1

Өндірістік ғимараттың бетон құрылымдарына газ түріндегі ортаның жегі әсерінің дәрежесін анықтау.

1.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Ортаның агрессивтілік деңгейін  анықтау жобалау нормаларына [1] сәйкес жүргізіледі.

Алдымен өндірістік атмосфераның құрамына байланысты міндетті 1 қосымшадағы  [1] кесте бойынша газдардың агрессивтіік тобын анықтайды. Қателік болдырмау үшін кестедегі ескертуді мұқият оқу керек. Кестенің көшірмесі А-қосымшада келтірілген (кесте А1).

Содан кейін табылған топ пен ылғалдылық режимі бойынша 2 кестеден [1] газ түріндегі ортаның агресситві әсер ету дәрежесін анықтайды.

1.3.2 Мысал

1.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Газдардың мөлшері, мг/м3:

| - көмір қышқыл газы 1500; | - кікіртсутегі 4.8; |
| --- | --- |
| - аммиак 6.5; | - азот оксиді 0.1; |
| - күкіртті ангидрид 8.2; | - хлор 0.6; |
| - фторлы сутегі 7.6; | - хлорлы сутегі 0.08. |

2. Бөлменің ылғалдылық режимі – сулы.

1.3.2.2 Шешімі

А қосымшасының А1 кестесінен ескертуді ескере отырып  ең агрессивті газ фторлы сутегі екенін анықтаймыз. Оның мөлшері 5 тен 10 мг/м3 дейін, ол С агрессивтілік тобына сәйкес келеді.

Содан кейін 2-кестеден [1] бөлменің сулы ылғалдылық режиміне және С газдар тобына байланысты бетоннан жасалған құрылымдарға ортаның жегі әсерінің дәрежесін әлсіз жегі екенін анықтаймыз.

1.4 Есеп № 2

№ 1 есептің шарты бойынша өндірістік ғимараттың темірбетон құрылымдарына газ түріндегі ортаның агрессивтілік әсерінің дәрежесін анықтау.

1.4.1 Есепті шығару әдістемесі және бастапқы берілгендер

Есепті шығару әдістемесі және бастапқы берілгендер № 1 есепке сәйкес келеді.

1.4.2 Шешімі.

Агрессивті газдардың тобын анқтау № 1 есепке сәйкес орындалады. 2-кестеден [1] темірбетоннан жасалған құрылымдарға ортаның жегі әсерінің дәрежесі орта жегі екенін анықтаймыз.

1.5 Есеп № 3

Өндірістік ғимараттың бетон құрылымдарына қатты ортаның агрессивтілік әсерінің дәрежесін анықтау.

1.5.1 Есепті шығару әдістемесі

Алдымен қатты ортаның сипаттамасына байланысты 2-қосымша [1] бойынша оның суда ерігіштігі мен ылғал тартқыштығын анықтайды. Кестенің көшірмесі А-қосымшада (кесте А2) келтірілген. Содан кейін 3-кестеден  [1] кестедегі ескертуді ескере отырып, жегінің әсер ету дәрежесін табады.

1.5.2 Мысал

1.5.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Қатты ортаның сипаттамасы – магний сульфаты.

2. Бөлменің ылғалдылық режимі – қалыпты.

1.5.2.2 Шешімі

А-қосымшадағы А2-кестеден магний сульфаты жақсы еритін ылғал тартатын қатты орта екенін анықтаймыз. Содан кейін 3-кестеден [1] бөлменің қалыпты режимі үшін бетон үшін ортаның жегі дәрежесі әлсіз жегі екенін анықтаймыз.

1.6 Есеп № 4

№ 3 есептің шарты бойынша  өндірістік ғимараттың темірбетон құрылымдарына қатты ортаның агрессивтілік әсерінің дәрежесін анықтау.

1.6.1 Есепті шығару әдістемесі және бастапқы берілгендер

Есепті шығару әдістемесі және бастапқы берілгендер № 3 есепке сәйкес келеді.

1.6.2 Шешімі

Қатты ортаның – сульфат магниі – суда ерігіштігі мен ылғал тартқыштығы № 3 есепке сәйкес анықталады. 3-кесте бойынша [1] темірбетон үшін ортаның жегі дәрежесі әлсіз жегі екенін анықтаймыз.

Кесте 1  – № 2, 5, 7, 8 есептер үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | Өнеркәсептік атмосфераның құрамы, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | Ылғалдылық режимі | Пайдалану жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | көмір қышқыл газы | аммиак | күкіртті ангидрид | фторлы сутегі | күкіртсітегі | азот оксиді | хлор | хлорлы сутегі |  |  |
| 1 | < 2000 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 5.8 | 0.08 | құрғақ | жылытылатын ғимарат |
| 2 | > 2000 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 0.12 | қалыпты |  |
| 3 | < 2000 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 0.15 | 30.2 | 3.2 | 0.24 | ылғалды |  |
| 4 | > 2000 | 20.8 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | ылғалды |  |
| 5 | < 2000 | 4.6 | 15.3 | 2.9 | 1.9 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | қалыпты | қалқа астында |
| 6 | > 2000 | 5.8 | 10.3 | 10.2 | 2.4 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | құрғақ |  |
| 7 | < 2000 | 10.3 | 6.0 | 3.3 | 10.8 | 6.4 | 2.2 | 1.1 | ылғалды |  |
| 8 | > 2000 | 12.6 | 5.1 | 5.8 | 3.8 | 8.3 | 1.9 | 1.4 | қалыпты | ашық ауада |
| 9 | < 2000 | 15.3 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 10.2 | 1.5 | 6.8 | ылғалды |  |
| 0 | > 2000 | 18.0 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 15.4 | 1.0 | 13.3 | қалыпты |  |

7 кесте бойынша вариант номері шифрдің (сынақ кітапшасындағы номер) екі соңғы санының айырмасы бойынша анықталады.

Қолданатын әдебиеттер

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

6. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.

7