Тапсырма 4

Ғимаратар мен үймереттердің металл құрылымдарына ортаның агрессивтілік дәрежесін анықтау

4.1 Сабақтың мақсаты

[1] сәйкес металл құрылымдарына газды ортаның жегі әсерінің дәрежесін анықтау.

4.2 Теориялық мәліметтер

№ 1 практикалық сабаққа сәйкес.

4.3 Есеп № 7

Өндірістік ғимараттың металл құрылымдарына газ түріндегі ортаның жегі әсерінің дәрежесін анықтау.

4.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Ортаның агрессивтілік деңгейін  анықтау жобалау нормаларына [1] сәйкес жүргізіледі.

Алдымен өндірістік атмосфераның құрамына байланысты міндетті 1 қосымшадағы  [1] кесте бойынша газдардың агрессивтіік тобын анықтайды. Қателік болдырмау үшін кестедегі ескертуді мұқият оқу керек.

Содан кейін табылған топ пен ылғалдылық режимі бойынша 24 кестеден [1] газ түріндегі ортаның агресситві әсер ету дәрежесін анықтайды.

4.3. 2 Мысал

4.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

1. Газдардың мөлшері, мг/м3:

| - көмір қышқыл газы 1500; | - кікіртсутегі 4.8; |
| --- | --- |
| - аммиак 6.5; | - азот оксиді 0.1; |
| - күкіртті ангидрид 8.2; | - хлор 0.6; |
| - фторлы сутегі 7.6; | - хлорлы сутегі 0.08. |

2. Бөлменің ылғалдылық режимі – сулы.

3. Құрылым ашық ауада орналасқан.

4.3.2.2 Шешімі

А қосымшасының А1 кестесінен ескертуді ескере отырып  ең агрессивті газ фторлы сутегі екенін анықтаймыз. Оның мөлшері 5 тен 10 мг/м3 дейін, ол С агрессивтілік тобына сәйкес келеді.

Содан кейін 24-кестеден [1] бөлменің сулы ылғалдылық режиміне және С газдар тобына байланысты металлдан жасалған құрылымдарға ортаның жегі әсерінің дәрежесін күшті жегі екенін анықтаймыз.

Кесте 1 – № 4 есептер үшін бастапқы мәліметтер

| Вариант номері | Өнеркәсептік атмосфераның құрамы, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | Ылғалдылық режимі | Пайдалану жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | көмір қышқыл газы | аммиак | күкіртті ангидрид | фторлы сутегі | күкіртсітегі | азот оксиді | хлор | хлорлы сутегі |  |  |
| 1 | < 2000 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 5.8 | 0.08 | құрғақ | жылытылатын ғимарат |
| 2 | > 2000 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 0.12 | қалыпты |  |
| 3 | < 2000 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 0.15 | 30.2 | 3.2 | 0.24 | ылғалды |  |
| 4 | > 2000 | 20.8 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | ылғалды |  |
| 5 | < 2000 | 4.6 | 15.3 | 2.9 | 1.9 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | қалыпты | қалқа астында |
| 6 | > 2000 | 5.8 | 10.3 | 10.2 | 2.4 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | құрғақ |  |
| 7 | < 2000 | 10.3 | 6.0 | 3.3 | 10.8 | 6.4 | 2.2 | 1.1 | ылғалды |  |
| 8 | > 2000 | 12.6 | 5.1 | 5.8 | 3.8 | 8.3 | 1.9 | 1.4 | қалыпты | ашық ауада |
| 9 | < 2000 | 15.3 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 10.2 | 1.5 | 6.8 | ылғалды |  |
| 0 | > 2000 | 18.0 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 15.4 | 1.0 | 13.3 | қалыпты |  |

1 кесте бойынша вариант номері шифрдің (сынақ кітапшасындағы номер) екі соңғы санының айырмасы бойынша анықталады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

6. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.