Тапсырма 6

Металл құрылымдарының коррозиялық тозуын анықтау

6.1 Сабақтың мақсаты

Металл құрылымдары элементтерінің ашық және жабық қималары үшін коррозиялық тозуды және коррозияның өту аумағын анықтау.

6.2 Теориялық мәліметтер

Металл элементтерінің коррозиялық тозуы деп олардың беттерінде коррозия өнімдерінің пайда болу салдарынан қалыңдықтың азаюын айтады. Ол номиналдың қалыңдық (прокаттың сортаменті бойынша) пен  мен коррозиялық тозудан кейінгі өлшенген нақты қалыңдығының айырмасына тең.

Ашық профильдер (бұрыштар, швеллерлер, қоставрлар және т.б.) коррозияға екі жағынан ұшырайды, ал жабық профильдер (құбырлар және жабың иіледәнекерленген профильдер) – тек сыртқы жағынан, себебі профильдердің ішкі беттеріне агресситвік орта әсер етпейді.

Ашық профильдер үшін металлдың ішіне коррозияның өтуі коррозиялық тозудың жартысына тең, себебі тозу екі жақтан жүреді:

* = /2,                                                        (1)

мұндағы  – коррозиялық тозу, мм;

* – коррозияның өту шамасы.

Жабық профильдер үшін тозу тек сыртынан жүреді, яғни

= *.                                                         (2)

6.3 Есеп № 9

Прокат профилі үшін коррозиялық тозуды және коррозияның өту шамасын анықтау.

6.3.1 Есепті шешу әдістемесі

Коррозиялық тозу сортамент бойынша элементтің қалыңдығы мен коррозиялық тозудан кейінгі өлшенген нақты қалыңдығының айырмасына тең.

Коррозияның өту шамасын (1) немесе (2) формулалар бойынша  профильдің типіне байланысты анықтайды.

6.3.2 Мысал

6.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

Калибр бұрышы 125×8, қалдық қалыңдығы 6.2 мм; калибр құбыры 150×5, қабырғаның қалдық қалыңдығы 4.3 мм.

6.3.2.2 Шешімі

Калибр бұрышы үшін 125×8:

- коррозиялық тозу  = 8 – 6.2 = 1.8 мм;

- коррозияның өту шамасы * = 1.8/2 = 0.9 мм.

Калибр құбыры үшін 150×5:

- коррозиялық тозу  = 5 – 4.3 = 0.7 мм;

- коррозияның өту шамасы * =  = 0.7 мм.

Қолданатын әдебиеттер

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.