7 Біріккіштік коэффициентін анықтау

7.1 Сабақтың мақсаты

Металл құрылымдары элементтерінің қимасы үшін біріккіштік коэффициентін анықтау.

7.2 Теориялық мәліметтер

Тәжірибе көрсетеді, коррозияға беріктігі жоғары қалың қабырғалы профильдер, оларда көлденең қималарының аудандары үлкен және сонымен қатар агресситві ортамен жанасатын сыртқа бетінің периметрі аз.

Профессор Кикин А.И. коррозияға беріктікті бағалау үшін абсолютті біріккіштік коэффициентін ұсынды

Ка = ,                                                               (3)

мұндағы А – қиманың ауданы, см2;

Р – периметр, см.

Ашық профильдердің периметрлерін есептеген кезде қима құрайтын барлық қырларының ұзындықтары қосылады. Жабық профильдер үшін тек сыртқы бетінің периметрі алынады, себебі жабық профильдердің ішіні ортаның жегі әсері жоқ.

Профильдерді өзара салыстыру үшін салыстырмалы біріккіштік коэффициенті қолданылады. Бұл кезде бірлік түрінде калибрі 75×8 бұрыштың абсолюттік біріккіштік коэффициенті 0.383 алынған. Сондықтан салыстырмалы біріккіштік коэффициенті мынаған тең

Ко =  .                                                            (4)

Коррозияға беріктігі жоғары профильдердің біріккіштік коэффиценттері жоғары болады.

7.3 Есеп № 10

Металл құрылымдары элементтерінің берілген қималары үшін абсолютті және салыстырмалы біріккіштік коэффициенттерін анықтау.

7.3.1 Есепті шығару әдістемесі

Абсолютті және салыстырмалы біріккіштік коэффициенттерін (3) және (4) формулаларын қолданып анықтайды.

7.3.2 Мысал

7.3.2.1 Бастапқы мәліметтер

Берілген профильдер: прокатты бұрыш калибрі 150×10; қимасы  200×8 беттен иіліп жасалған бұрыш; калибрі 150×5 құбыр; квадратты жабық қималы 200×6 иіле дәнекерленген профиль.

7.3.2.2 Шешімі

Калибрі 150×10 бұрыш үшін жақындадатып есептейміз

А = 15∙1 + 14∙1 = 29 см2;

Р = 15 + 15 + 1 + 14 + 1+ 14 = 40 см;

Ка = А/Р = 29/40 = 0.725;

Ко = 0.725/ 0,383  = 1,893.

200×8 беттен иіліп жасалған бұрыш үшін:

А = 20∙0.8 = 16 см2;

Р = 20∙2 + 0.8∙2 = 41.6 см;

Ка = 16/41.6 = 0.385;

Ко = 0.385/0.383 = 1.01.

Калибрі 150×5 құбыр үшін:

А = ;       Р = π∙dн;

Ка = ,

мұндағы dн – құбырдың сыртқы диаметрі;

dв = dн – 2∙t – құбырдың ішкі диаметрі;

t – қабырғасының қалыңдығы;

dв = 150 – 2∙5 = 140 мм;

Ка = = 0.483;

Ко = 0.483/0.383 = 1.26.

Квадратты жабық қималы 200×6 иіле дәнекерленген профиль үшін:

А = 20∙4∙0.6 = 48 см2;

Р = 20∙4 = 80 см;

Ка = 48/80 = 0.6;

Ко = 0.6/0.383 = 1.57.

ҚОЛДАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004. Құрылыс құрылымдарын тоттанудан қорғау / Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіның Құрылыс істері жөніндегі комитеті, - Астана, 2004. - 62 бет.

2.  Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций: (к СНиП 2.03.11-85) / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 175 с.

3. Пособие   по   контролю состояния строительных металлических конструкций   зданий  и  сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию  восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП  2.03.11-85) / ЦНИИПроектстальконструкция. – М.: Стройиздат,  1989. – 51 с.

4. СНиП РК 5.04.-23-2002. Стальные конструкции /Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики  Казахстан, - Астана, 2003. -118 с.