Введение

Целью практических работ по дисциплине «Прогнозирование развития и оценка конкурентоспособности транспортных систем» является формирование навыков самостоятельной научной работы,  инженерных исследований и наблюдений.

Достижение поставленной цели возможно путем решения ряда взаимосвязанных  задач:

-  решение транспортной задачи с использованием  гипотезы правдоподобности о выбранном теоретическом распределение интервалов прибытие автобусов;

- организация и проведение наблюдений за отдельными операциями транспортного процесса;

- постановка и решение задачи инженера по организации перевозок и управлению на транспорте;

Решение задач по практическим работам осуществляется по следующей схеме:

- согласование темы с лектором;

- решение задачи на основе использования научного и практического материала (перечень и объем источников устанавливается лектором).

1 Практическая работа

РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПОТЕЗЫ ПРАВДА ПОДРОБНОСТИ О ВЫБРАННОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ

ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ.

1.1 Цель работы

Решение транспортной задачи с использованием гипотезы правдоподобности о выбранном теоретическом распределение интервалов прибытие автобусов.

1.2 Краткие теоретические сведения

Важнейшая характеристика статистического распределения - средняя величина или математическое ожидание.

По внешнему выражению около которого математическое ожидание - это центр, около которого группируются отдельные значения отдельных величин.

При обработке числовых массивов результатов эксперимента, как случайных величин, на практике применяются следующие выборочные оценки [2]:

-математическое ожидание

Mx=1Ni=1Nxi=-∞+∞xfxdx                                                             (1.1)

-дисперсия

Dk=1N-1i-1k(xi-Mk)2=-∞+∞(xi-Mk)2f(x)dx                           (1.2)

-среднеквадратичное отклонение

σx=±Dx                                                                                              (1.3)

-производная оценка от величины математического ожидания и дисперсии является коэффициент вариации [3]

V=σxMx∙100                                                                                            (1.4)

Дисперсия, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации являются количественными характеристиками оценки рассеивания значение результатов эксперимента как случайной величины и применяются при изучении различных действий со случайным исходом.

Каждому разряду статистического распределения соответствует определенная либо чистота, либо частость.

Частость можно рассматривать как функцию значения наблюдаемой величины.

Критерии согласия. Обычно уже по внешнему виду гистограммы можно определить закон распределения случайной величины. То есть по статистическому распределению можно выделить гипотезу о его законе, а затем проверить согласованность теоретического предположения со статистическими опытными данными. Каково бы ни было статистическое распределение, оно выражается в том, что каждое значение признака (или величина каждого интервала при непрерывном распределении) обладает определенной вероятностью. Но число наблюдений, составляющее эмпирическое распределение всегда ограниченно.

По теореме Бернули, при достаточно большем числе испытаний частость значение признака должно быть близко к его вероятности. Таким образом, эмпирическое распределение многочисленной совокупности приближается теоретическому. Однако полного совпадения их, конечно, не будет.

Определение закона распределения по внешнему виду гистограммы статистического распределения.

Для предварительного визуального определения закона распределения сравнивают внешний вид гистограмма статистического распределения и графики плотности вероятности теоретических законов распределения.

Теоретические законы распределения случайных величин [4].

Рисунок 1.1 График плотности вероятности

Показательного закона.

Показательный закон распределения.

Функция распределения

Fx=1-e-λx ,   x≥00, x<0

Функция плотности распределения

fx=λe-λx ,   x≥00, x<0

λ – интенсивность появления случайной величины, λ = 1/М(х)

Рисунок 1.2 График плотности вероятности

нормального закона.

Нормальный закон распределения

Функция распределения

Fx=1σx2π-∞x -(x-Mx)22σ2e               dx

Функция плотности распределения

fx=1σx2πe-(x-Mx)22σ2

Рисунок 1.3 График плотности вероятности

распределения Эрланга

Закон распределения Эрланга

Функция распределения

Fx=0x(λk)kk-1!xk-1e-kλxdx

Функция плотности распределения

fx=0x(λkk)kk-1!xk-1e-kλkx

где λk = λ/k

k –параметр Эрланга, k=[M(x)]2σx2

Конкретную величину  параметров теоретического распределения приходится заимствовать из статического распределения. Так, если предполагается, что теоретическое распределение - нормальное,  необходимо найти среднее значение и среднее квадратическое отклонение,  определяющие положение центра нормального теоретического распределения и размах вариации вокруг него.  Поскольку это заранее неизвестно, предполагают, что они совпадают с соответствующими величинами статистического распределения, искусственно сближая оба распределения.  Это обстоятельство, которое сказывается тем сильнее, чем больше параметров заимствуются из статистического распределения и чем меньше число значений (или интервалов) признака, по которому строится ряд распределения, необходимо принимать во внимание при сравнении статистического распределения с теоретическим. Для оценки степени близости теоретического распределения к статистическому существует несколько критериев.

Установлено, что законы  распределения  некоторых величин, характеризующих расхождения, обладают простыми свойствами и при достаточно большом числе наблюдений практически не зависят от функции Р(х).  Именно такими мерами расхождения и пользуются в математической статистике в качестве критериев согласия. Один из наиболее часто применяемых критериев согласия -  критерии Пирсона с2. Проверяя согласованность теоретического и статистического распределений,  Исход из-за расхождений между теоретическими вероятностями Рi* и относительными частотами Рi:

x2=i=1k(mi-Pi*)2nPi*                                                                                   (1.5)

где mi= Рi n - число значений случайной величины в разряде; n -  количество наблюдений; Рi* -  теоретическая вероятность,  принимается в зависимости от выбранного закона распределения  случайной величины по расчетным формулам.

Распределение x2 зависит от параметра r, называемого число степеней свободы распределения и равного разности между числом разрядов и число независимых условий (связей), наложенных на чистоты Рi.

r=R-S,                                                                                                (1.6)

где R – число разрядов, на которое общее число наблюдений; S - число наложенных связей.

По специальным таблицам можно для каждого значения x2 и числа степеней свободы r найти Р(x2) – вероятность того, что величина, распределенная по закону x2, превзойдет это значение.

Последовательность применения критерия x2  к оценке согласованности теоретического и статистического распределений следующая:

- определяют числовые характеристики эмпирического распределения;

- по их значениям и внешнему виду гистограммы распределения выдвигают гипотезу о возможности замены статистического распределения теоретическим F(x);

- по формуле (5) находят меру расхождения x2;

- определяют число свободы r;

- по r и x2 находят вероятность согласованности эмпирического распределения принятому теоретическому.

Кроме критерия согласия Пирсона, для оценки степени согласованности статистического и теоретического распределений  применяют и другие критерии, например критерии А. Н. Колмогорова или правила Романовского.

По Романовскому, гипотеза о принятом теоретическом законе распределения считается правдоподобной, если соблюдаются следующее неравенство:

x2-r2r<3                                                                                                   (1.7)

где r -  число степеней свободы.

Если абсолютное значение его меньше 3, то расхождение между теоретическим и эмпирическим распределениями и несущественно;  если больше 3 - существенно.  Это правило менее строго, чем параметры теоретического распределения определяют по статистическому материалу. Критерий Пирсона  учитывает это обстоятельство, уменьшаем числа степеней свободы.

1.3 Порядок выполнения работ

Для решения задач были выбраны исходные данные прибытия автобусов на станцию в течение суток. Количество проводимых замеров составило 100 единиц.

В таблице 1.1 приведены моменты фактического прибытия автобусов на станцию, полученные в результате натурных наблюдений за одни сутки.

Для решение задачи правдоподобности о выбранном теоретическом распределение интервалов прибытия автобусов необходимо выполнить следующие этапы:

1. Составить статистический ряд интервалов прибытия автобусов на станцию.

2. Установить основные временные параметры входящего на станцию потока (среднее значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации).

3. Построить гистограмму распределения вероятностей появления интервалов между автобусами.

4. Определить параметр в эрланговском распределение интервалов прибытие автобусов на станцию.

5. По внешнему виду гистограммы подобрать теоретический закон распределения.

6. Проверить по критерию согласия Пирсона и условию Романовского правдоподобность гипотезы о выбранном теоретическом распределении интервалов прибытия автобусов.

Таблица 1.1

Моменты фактического прибытия автобусов на станцию

| № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час,мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6:05 | 21 | 9:20 | 41 | 13:10 | 61 | 16:40 | 81 | 19:10 |
| 2 | 6:30 | 22 | 9:30 | 42 | 13:20 | 62 | 17:00 | 82 | 19:15 |
| 3 | 6:40 | 23 | 9:40 | 43 | 13:30 | 63 | 17:05 | 83 | 19:45 |
| 4 | 6:45 | 24 | 9:45 | 44 | 14:00 | 64 | 17:10 | 84 | 20:00 |
| 5 | 7:00 | 25 | 10:00 | 45 | 14:05 | 65 | 17:15 | 85 | 20:25 |
| 6 | 7:15 | 26 | 10:10 | 46 | 14:10 | 66 | 17:20 | 86 | 20:30 |
| 7 | 7:30 | 27 | 10:15 | 47 | 14:30 | 67 | 17:25 | 87 | 21:00 |
| 8 | 7:35 | 28 | 10:30 | 48 | 14:35 | 68 | 17:30 | 88 | 21:30 |
| 9 | 7:45 | 29 | 10:35 | 49 | 14:40 | 69 | 17:40 | 89 | 21:35 |
| 10 | 7:55 | 30 | 10:40 | 50 | 14:45 | 70 | 17:50 | 90 | 21:45 |
| 11 | 8:00 | 31 | 11:00 | 51 | 15:00 | 71 | 18:00 | 91 | 21:55 |
| 12 | 8:05 | 32 | 11:10 | 52 | 15:10 | 72 | 18:05 | 92 | 22:00 |
| 13 | 8:10 | 33 | 11:30 | 53 | 15:30 | 73 | 18:10 | 93 | 22:15 |
| 14 | 8:15 | 34 | 11:40 | 54 | 15:35 | 74 | 18:15 | 94 | 22:30 |
| 15 | 8:20 | 35 | 12:00 | 55 | 16:00 | 75 | 18:20 | 95 | 22:45 |
| 16 | 8:30 | 36 | 12:15 | 56 | 16:10 | 76 | 18:30 | 96 | 23:00 |
| 17 | 8:40 | 37 | 12:20 | 57 | 16:15 | 77 | 18:35 | 97 | 23:20 |
| 18 | 9:00 | 38 | 12:30 | 58 | 16:20 | 78 | 18:40 | 98 | 23:30 |
| 19 | 9:05 | 39 | 12:40 | 59 | 16:25 | 79 | 18:50 | 99 | 23:35 |
| 20 | 9:15 | 40 | 13:00 | 60 | 16:30 | 80 | 19:00 | 100 | 23:50 |

Решение. Техника вычисления основных характеристик статистического распределения следующая. Сами интервалы определяются путем  вычитания предыдущего времени прибытия поезда из последующего и предоставляются в таблице 1.2.

Обозначим интервал прибытия поездов как случайную величину t. Далее производится группирование интервалов по разрядам. В процессе копирования устанавливается, сколько интервалов попала в разряд ti – ti+1. Последующие расчёты основных параметров статистического ряда целесообразно проводить в форме таблицы 1.3, в которую сводятся все промежуточные результаты вычислений.

Таблица 1.2

Интервалы прибытия автобусов

| № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час, мин) | № п/п | Время прибытия (час,мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0:25 | 21 | 0:10 | 41 | 0:10 | 61 | 0:20 | 81 | 0:05 |
| 2 | 0:10 | 22 | 0:10 | 42 | 0:10 | 62 | 0:05 | 82 | 0:30 |
| 3 | 0:05 | 23 | 0:05 | 43 | 0:30 | 63 | 0:05 | 83 | 0:15 |
| 4 | 0:15 | 24 | 0:15 | 44 | 0:05 | 64 | 0:05 | 84 | 0:25 |
| 5 | 0:15 | 25 | 0:10 | 45 | 0:05 | 65 | 0:05 | 85 | 0:05 |
| 6 | 0:15 | 26 | 0:05 | 46 | 0:20 | 66 | 0:05 | 86 | 0:30 |
| 7 | 0:05 | 27 | 0:15 | 47 | 0:05 | 67 | 0:05 | 87 | 0:30 |
| 8 | 0:10 | 28 | 0:05 | 48 | 0:05 | 68 | 0:10 | 88 | 0:05 |
| 9 | 0:10 | 29 | 0:05 | 49 | 0:05 | 69 | 0:10 | 89 | 0:10 |
| 10 | 0:05 | 30 | 0:20 | 50 | 0:15 | 70 | 0:10 | 90 | 0:10 |
| 11 | 0:05 | 31 | 0:10 | 51 | 0:10 | 71 | 0:05 | 91 | 0:05 |
| 12 | 0:05 | 32 | 0:20 | 52 | 0:20 | 72 | 0:05 | 92 | 0:15 |
| 13 | 0:05 | 33 | 0:10 | 53 | 0:05 | 73 | 0:05 | 93 | 0:15 |
| 14 | 0:05 | 34 | 0:20 | 54 | 0:25 | 74 | 0:05 | 94 | 0:15 |
| 15 | 0:10 | 35 | 0:15 | 55 | 0:10 | 75 | 0:10 | 95 | 0:15 |
| 16 | 0:10 | 36 | 0:05 | 56 | 0:05 | 76 | 0:05 | 96 | 0:20 |
| 17 | 0:20 | 37 | 0:10 | 57 | 0:05 | 77 | 0:05 | 97 | 0:10 |
| 18 | 0:05 | 38 | 0:10 | 58 | 0:05 | 78 | 0:10 | 98 | 0:05 |
| 19 | 0:10 | 39 | 0:20 | 59 | 0:10 | 79 | 0:10 | 99 | 0:15 |
| 20 | 0:05 | 40 | 0:10 | 60 | 0:05 | 80 | 0:10 | 100 |  |

Для каждого разряда наблюдаемых величин подсчитывают количество и определяют частоcть. Далее по формулам (1.1) и (1.2)  находят среднее значение (математическое ожидание),  затем второй начальный момент случайной величины и дисперсию как разность между вторым начальным моментом и квадратом математического ожидания. И, наконец, по формулам (1.3) и (1.4)  насчитывает соответственно среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.

Таблица 1.3

Обработка статистического ряда интервалов между моментами прибытия автобусов на станцию.

| Границы разрядов (классов) ti – ti+1 | Число интервалов в разряде, mi | Частость, Pi=mii=1kmi | Среднее значение в разряде, ti | ti∙Pi | ti2∙Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-26 26-29 29-30 | 41 29 0 13 9 0 3 0 4 | 0,414 0,292 0 0,131 0,09 0 0,03 0 0,04 | 5 10 0 15 20 0 25 0 30 | 2,04 2,92 0 1,965 1,8 0 0,75 0 1,2 | 10,35 29,2 0 29,475 36 0 18,75 0 36 |
| Итого | i=1kmi=99 | i=1kPi=1 |  | 10,705 | 159,775 |

Из таблицы 1.3 получаем математическое ожидание:

Mt=i-1kxi∙Pi=10,705

По формуле (3.2) находим дисперсию интервала прибытие автобусов:

Dt=M2t-[M(t)]2

где  M2t=i-1kxi2Pi

D(t)=159,775-(10,705)2 = 159,775-114,597=49,178

Среднее квадратичное отклонение:

δi=D(t)=49,178= 7,01

Коэффициент вариации:

ϑt=δiM(t)=7∙0,110∙705=0,654

На основе характеристик (табл.1.3) строим гистограмму распределения интервалом прибытия автобусов (рис.1.7)

Рисунок 1.7 Гистограмма распределения интервалов прибытия автобусов

На горизонтальной оси гистограммы откладываем разряды и на каждом из них,  к основанию, прямоугольник, площадь которого равно частости разряда. Ордината  гистограммы (частость разряда, делённая на шаг разряда) определяется по формуле: h(t)=Pi / ∆ti , где ∆ti = ti+1 - ti  шаг конкретного i–ого разряда.

Исходя из внешнего вида гистограммы и представляя себе графики теоретических законов  распределение случайных величин, подбираем визуально наиболее близкий теоретический закон распределения и проверяем эту гипотезу о согласовании выбранного закона со статистическими данными.

В нашем случае проверяется гипотеза о показательном теоретическое распределении.

Теоретическая вероятность Pi* интервалов определенной величины в их общей совокупности равна:

Pi*=F(ti)-F(ti -1)

Где F(ti) и F(ti -1) – функция показательного распределения.

F(ti)=1-е -λti ,

F(ti-1)=1-е –λti -1 ,

Где λ – интенсивность прибытия автомобилей на стоянку.

λ=1Mt

M(t)=10,705

λ =1/10,705=0,0934

Для удобства расчетов занесем данные проверки в таблице 3.4.

Как видно из последней колонке таблицы 4 критерий согласия Пирсона:

х2=114,8137

Так-как разрядов восемь, а наложенных связей для показательного закона две, то число степеней свободы определится r = 9 - 2 = 7. Пользуясь приложением 5 находится что вероятность Р(х2)=0,12925. Значит гипотеза о показательном распределении интервалов прибытия автобусов на станцию не совсем правдоподобна.

Таблица 1.4

Характеристики распределения интервалов между поступающими на станцию автобусами

| Гра-ницы разря-дов ti - ti+1 | Число интерва- лов в разряде mi | λt | e-λt | F(ti) | Pi* | n Pi* | mi-nPi* | (mi-nPi*) | (mi-nPi*)2nPi* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-8 | 41 | 0,467 | 0,628 | 0,372 | 0,153 | 15,14 | 25,86 | 668,853 | 44,1843 |
| 8-11 | 29 | 0,747 | 0,475 | 0,525 | 0,116 | 11,45 | 17,55 | 307,979 | 26,8961 |
| 11-14 | 0 | 1,027 | 0,359 | 0,641 | 0,088 | 8,69 | -8,69 | 75,489 | 8,6884 |
| 14-17 | 13 | 1,308 | 0,271 | 0,729 | 0,066 | 6,55 | 6,45 | 41,662 | 6,3651 |
| 17-20 | 9 | 1,588 | 0,205 | 0,795 | 0,050 | 4,95 | 4,05 | 16,393 | 3,3110 |
| 20-23 | 0 | 1,868 | 0,155 | 0,845 | 0,038 | 3,75 | -3,75 | 14,026 | 3,7452 |
| 23-26 | 3 | 2,148 | 0,117 | 0,883 | 0,029 | 2,83 | 0,17 | 0,028 | 0,0098 |
| 26-29 | 0 | 2,428 | 0,089 | 0,911 | 0,022 | 2,14 | -2,14 | 4,592 | 2,1429 |
| 29-30 | 4 | 2,708 | 0,067 | 0,933 | 0,006 | 0,60 | 3,40 | 11,592 | 19,4708 |
| сумма | 99 | 2,802 | 0,061 | 0,939 |  |  |  |  | 114,8137 |

Также, при проверке данной гипотезу по условию Романовского получается 114,8137-72∙7=28,81>3, следовательно, расхождение между теоретическим и эмпирическим распределениями существенна и гипотеза о показательном законе распределения интервала прибытие автобусов на станцию неправдоподобна.

1.4 Контрольные вопросы

1. Как устанавливаются основные временные параметры входящего на станцию потока (среднее значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации).

2. Опишите определение параметра в эрланговском  распределении интервалов прибытия автобусов на станцию.

3. Как по внешнему виду гистограммы подбирается теоретический закон распределения.

4. Как осуществляется проверка по критерию согласия Пирсона и условию Романовского правдоподобность гипотезы о выбранном теоретическом распределении интервалов прибытия автобусов.

1.5 Список использованных источников

1. Математические модели и методы в управлении транспортными системами. Учебно-методическое пособие в 2 частях. Часть 1. Математическая статистика и методы оптимизации. - Хабаровска ДВГУПС -2000. - 44 с.: ил.