Введение

Целью практических работ по дисциплине «Прогнозирование развития и оценка конкурентоспособности транспортных систем» является формирование навыков самостоятельной научной работы,  инженерных исследований и наблюдений.

Достижение поставленной цели возможно путем решения ряда взаимосвязанных  задач:

-  решение транспортной задачи с использованием  гипотезы правдоподобности о выбранном теоретическом распределение интервалов прибытие автобусов;

- организация и проведение наблюдений за отдельными операциями транспортного процесса;

- постановка и решение задачи инженера по организации перевозок и управлению на транспорте;

Решение задач по практическим работам осуществляется по следующей схеме:

- согласование темы с лектором;

- решение задачи на основе использования научного и практического материала (перечень и объем источников устанавливается лектором).

2 Практическая работа

ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТЕЙ

2.1 Цель работы

Установление затрат времени на выполнение элементов транспортного процесса.

2.2 Рекомендации по выполнению работы

Решение осуществляется по следующей схеме:

- получение массива данных (средней технической скорости и др.);

- выполнение статистических вычислений;

- обоснование применения полученных затрат времени на выполнение элементов исследуемых процессов.

2.3 Краткие теоретические сведения и примеры решения

Решения, принимаемые в процессе планирования работы автомобилей: метод проектирования маршрутов, технико-эксплуатационные показатели (среднетехническая  скорость движения автомобилей, время погрузки и разгрузки), метод построения расписания должны иметь обоснование.

Практические наблюдения показали, что в подавляющем большинстве случаев в пределах времени завоза каждый автомобиль выполняет один рейс. Погрузка на следующий завод осуществляется либо по прибытию, либо через некоторое время после прибытия. Поэтому, расписание не требуется как метод упорядочения взаимодействия автомобилей.

Повысить контроль над осуществлением перевозок, а также осуществить разработку плановых зданий для автомобилей позволяет значение реальных скоростей, с которыми груз доставляется к местам назначения.

Среднетехническая скорость - это средняя скорость движения транспортных средств на данном расстоянии с учетом кратковременных простое и задержек в зависимости от условий движения [1].

Скорость движения является важным фактором, который в значительной мере определяет выработку подвижного состава, безопасность движения, сроки доставки грузов и затраты на выполнение перевозок.

Осуществляя доставка грузов, транспортные средства движутся с различными скоростями, поэтому при выполнении эксплуатационных расчетов применяется усредненная величина скорости.

Скорость, с которой подвижной состав движется на отдельных участках пути, определяется дорожными и климатическими условиями, организацией и регулированием движения, квалификацией водителя, интенсивностью транспортного потока. При значительной интенсивности движения обгон становится невозможно, и скорость каждого автомобиля и всего потока определяется скоростью движения наиболее медленно движущегося транспортного средства.

Выявить количественное влияние всех вышеперечисленных факторов на уровень скорости движение довольно затруднительно. Маршрутные средниетехнические скорости для решения задач оперативного планирования должны устанавливаться на основе натуральных или статистических исследований, которые позволяет учесть совокупное влияние всех факторов одновременно [2].

При использовании статистических методов определения скорости движения необходимо иметь массив данных. Статистический материал о скорости движения в реале потоках может быть получен с помощью:

- самопишущих приборов (тахографов), предназначенных для наблюдений и регистрации движения подвижного состава без участия человека. Техническая скорость движения определяется как средняя арифметическая ряда мгновенных значении, снятых с ленты тахографа;

- анкет, заполняемых водителями;

- фотографии рабочего дня автомобилей [1].

Если автомобили не оборудованы  тахографами, то целесообразным является получение данных с помощью хронометража, то есть составление фотографии рабочего дня автомобилей.

Независимо от метода получения статистических данных весь материал обрабатывается с помощью  методов математической статистики. На основании обработанных сведений о времени движения транспортных средств и известных расстоянии рассчитывается значения средниетехнической скорости:

Vmi=lilдвi,                                                        (2.1)

где li – расстояние, пройденное единицей подвижного состава на –ом маршруте, км;

lдвi – время, за которое было пройдено li , ч.

В ходе обследования было получено 86 значение среднетехнической скорости. Полученные значения Vm используется для составления рабочей таблицы, предварительная величина интервалов для которой определяется по формуле Г.А. Стреджерса:

Cu=Vmax-Vmin1+3,332∙lgn,                                                  (2.2)

где Vmax – максимальная скорость, полученная в процессе исследований, км/ч;

Vmin – минимальная скорость, полученная в процессе исследований, км/ч;

n – число проведенных наблюдений (общее количество полученных значений среднетехнической скорости).

По формуле (2) вычислим предварительную величину интервалов:

Cu=52,0-12,01+3,332∙lg86=5

Процедура вычисления производится в специальной таблице, куда заносится вся исходная информация (таблица 1).

За начальное  значение величины скорости Va принимается среднее значение интервала, которому соответствует наибольшая эмпирическая частота.

В данном случае Va = 24,5 км/ч.

Таблица 2.1

Рабочая таблица вычислений

| Номер разряда | Интервалы скорости движения, км/ч | Среднее значение интервала, км/ч | Эмперическая частота | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-17 | 14,5 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | 17-22 | 19,5 | 20 | 37 | - |
| 3 | 22-27 | 24,5 | 23 |  |  |
| 4 | 27-32 | 29,5 | 12 | 26 | - |
| 5 | 32-37 | 34,5 | 4 | 14 | 35 |
| 6 | 37-42 | 39,5 | 3 | 10 | 21 |
| 7 | 42-47 | 44,5 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | 47-52 | 49,5 | 4 | 4 | 4 |
| ∑ ni = 86 |  |  |  | 54 | 17 |
|  |  |  |  | 61 | 71 |
|  |  |  |  | S1 = 115 | S2 = 88 |
|  |  |  |  | d1 = 7 | d2 = 54 |

Рассчитанные в таблице величины S и d используется для вычисления начальных моментов распределения m1 и m2:

m1=d1n;                                                    (2.3)

m2=S1+2∙S2n.                                                (2.4)

Среднее значение Vm определяется с помощью  первого начального момент:

Vm=Va+Cu∙m1.                                           (2.5)

Используя формулы (3) и (5), рассчитываем значение среднетехнической скорости:

m1=786=0,08;

Vm=24,5+5∙0,08=24,9 км/ч.

Полученную величину среднетехнической скорости необходимо использовать при расчете производительности  и, следовательно, планового задание для автомобилей в рассмотренных конкретных условиях доставка грузов. Но значение среднетехнической скорости являются случайной  величиной.  Поэтому фактические скорости будут отличаться от среднетехнической, то есть в действительности автомобили будут пребывать в пункты погрузки и разгрузки раньше или позже того времени, которое предусматривается средним расчётом, что и было зафиксировано при практическом наблюдении. Мерой рассеивание случайно величины Vm служит среднеквадратичное отклонения σ.

Для нахождения σ необходимо знать второй центральный момент M2 исследуемого рядом скоростей, который может быть найден на основании  второго начального момента:

M2=m2-m12;                                                (2.6)

σ=Cu∙M2.                                                  (2.7)

По формулам (4),(6) и (7) определим значение среднеквадратичного отклонения:

m2=115+2∙8886=3,38;

M2=3,38-0,082=3,37;

σ=5∙3,37=9.

Рассчитанное значение среднеквадратичного отклонения указывает, что фактические скорости движения транспортных средств находится в пределах:

Vm = 24,9 ± 9 км/ч.

Это означает, что транспортные средства могут пребывать в грузовые пункты через неравные  промежутки времени. Вероятностный характер скорости движения подвижного состава приводит к тому, что в равные интервалы времени прибывает разное  количество автомобилей, а для образования очереди автомобилей и простоев погрузочно-разгрузочного оборудования Достаточно того, чтобы в прибытии транспортных средств наблюдались местные сгущения и разрежения [1].

Величина скорости, равная 24,9 км/ч, соответствует нормативной скорости движения одиночных автомобилей условиях эксплуатации.

Отклонения в 9 км/ч  образовалась, потому что обследование проводилось и на маршрутах, часть клиентов которых находится в пригороде. А для условий пригорода установлена совсем другая нормативная скорость движения транспортных средств (37 км/ч). Поскольку в данной работе будут спроектированы маршруты для клиентов, расположенных в черте города, необходимо применять величину скорости, равную 25 км/ч.

2.4 Контрольные вопросы

1. Дайте определение среднетехнической скорости;

2. Как определяется скорость, с которой подвижной состав;

3. Как определяется массив данных для статистических методов определения скорости движения;

4. Опишите методы получения статистических материалов о скорости движения в реальных потоках;

5. Опишите методику определения среднетехнической скорости.

2.5 Список использованных источников

1. Основы теории автотранспортных систем (Грузовые автомобильные перевозки)/ Николин В.И., Витвицкий Е.Е., Мочалин С.М., Ланьков Н.И. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. - 281 с.

2. Николин В.И. Проектирование грузовых автомобильных перевозок: учебное пособие по дипломному проектированию для студентов специальности 241000/ В.И. Николин. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. - 40 с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Математические модели и методы в управлении транспортными системами. Учебно-методическое пособие в 2 частях. Часть 1. Математическая статистика и методы оптимизации. - Хабаровска ДВГУПС -2000. - 44 с.: ил.

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Основы научных исследований на транспорте, планирование экспериментов и инженерных наблюдений" для студентов специальности "Организация перевозок и управление на транспорте" дневной и заочной формы обучения/ Сост.:Е.Е. Витвицкий. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. - 32 с.

3. Основы теории автотранспортных систем (Грузовые автомобильные перевозки)/ Николин В.И., Витвицкий Е.Е., Мочалин С.М., Ланьков Н.И. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. - 281 с.

4. Николин В.И. Проектирование грузовых автомобильных перевозок: учебное пособие по дипломному проектированию для студентов специальности 241000/ В.И. Николин.-Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. -40 с.

5. Проектирование автотранспортных систем доставки грузов/ Николин В.И., Мочалин С.М., Витвицкий Е.Е., Николин И.В., под ред. проф. В.И. Николин.  – Омск; Изд-во СибАДИ, 2001. - 184 с.

6. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте; Учебник для техникумов. - 2-е изд., перераб. допол. –М.: Транспорт, 1982. - 192с.

7. Витвицкий Е.Е. Развозочно-сборные автотранспортные системы перевозки грузов; Монография. – Омск: Изд-во «Вариант-Сибирь», 2003. – 274 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма титульного листа

Министерство образования и науки Республики  Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Д.М. СЕРИКБАЕВА

Школа Машиностроения

ОТЧЕТ

практических работ по дисциплине

«Прогнозирование развития и оценка конкурентоспособности

транспортных систем»

Выполнил (а) магистрант (ка) группы   _________    __________________

(ф.и.о.)

Принял (а) _____________________________________________________

(должность)                          (ф.и.о.)

Усть-Каменогорск 202..

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Основные требования по оформлению отчета

По результатам выполнения каждый практической  с работы составляется отчет, который должен содержать:

титульный лист, где указывается название университета и кафедры, номер и название практического  занятия, кто проверил отчёт и принял защиту работы (титульный лист может быть один на несколько практических занятий);

цель практического занятия;

исходные данные, указываемые в задании и необходимые для достижения поставленной цели (таблицы, расчетные формулы, схемы, графики и т.п.);

экспериментальные данные;

расчётная часть (если таковая предусмотрена заданием);

анализ и обсуждение полученных результатов;

заключение;

даты выполнения занятия магистранта.

Магистрант для облегчения выполнения и подготовки защитите выполненного занятия может по-своему усмотрению в отчете после пункта «Цель занятия»  выписать необходимые теоретические сведения по оборудованию, приборам и методическим указаниям по выполнению работы,а также порядок его выполнения.

Все схемы и графики, которые приводятся в отчете, предъявляемыми государственными стандартами к оформлению конструкторской документации (ЕСКД).

Отчёт и защита магистрантам выполненного практического занятия принимаются в установленном порядке.