6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ»

6.1  Цель работы

5.1.1 Научиться выбирать температуру нагрева и продолжительность выдержки при различных видах термической обработки.

5.1.2 Изучить влияние скорости охлаждения на твердость стали после термообработки.

6.2  Приборы и материалы

5.2.1 Лабораторная электропечь SNOL 8/1600

5.2.2 Образцы доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной углеродистых сталей.

5.2.3 Твердомеры ТШ, ТК и ТЭМП-4

5.2.4 Закалочные баки с водой и маслом.

5.2.5 Клещи.

5.2.6 Шлифовальная бумага.

6.3  Теоретическое введение

Термическая (тепловая) обработка состоит в изменении структуры металлов и сплавов путем нагревания их и последующего охлаждения с той или иной скоростью; при этом достигаются существенные изменения свойств при том же химическом составе сплава.

Термическая обработка может быть предварительной (смягчить сталь и подготовить ее к механической обработке и обработке давлением, устранить химическую неоднородность и т.д.) и окончательной, обеспечивающей необходимые при эксплуатации изделий свойства.

Такие виды термообработки как отжиг, нормализация, закалка связаны с нагревом выше критических точек, что приводит к изменению структуры и свойств, без изменения химического состава и формы изделий.

При медленном охлаждении эвтектоидной стали по линии РК (в точке Ar1) произойдет полный распад аустенита с образованием перлита. Распад аустенита состоит из следующих этапов:

1) превращение -железа в -железо, т.е. перегруппировка атомов из решетки гранецентрированного куба -железа в решетку центрированного куба -железа с одновременным смещением атомов углерода, находящихся в твердом растворе -железа;

2) выделение из твердого раствора (аустенита) мельчайших частиц цементита (Fe3C);

3) укрупнение частиц цементита в пластинки, размеры которых измеряются от малых долей микрона до нескольких микронов, и более или менее полное распадение аустенита.

Выбор температуры нагрева

Температура нагрева определяется с помощью диаграммы железо-цементит в зависимости от содержания в стали углерода (рисунок 5).

Рисунок 5 – Выбор температур нагрева.

Доэвтектоидные и эвтектоидные стали при нагреве имеют в структуре аустенит, а заэвтектоидные – аустенит с цементитом.

Выдержка при температуре нагрева зависит от многих факторов, в частности, от формы, размеров, способа укладки изделий в термопечи, типа термического агрегата и т.д. Информация об этом параметре может быть получена из справочника термиста.

Таблица 2- Нормы нагрева образцов углеродистой стали при термической обработке в лабораторных электрических печах (в мин.)

| Температура нагрева, 0С | Форма образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | круг | квадрат | пластина |
|  | на 1 мм | на 1 мм | на 1 мм |
| 600 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 700 | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
| 800 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
| 900 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |

Охлаждая аустенит с различными скоростями (в разных средах), создавая различные степени переохлаждения, можно получить продукты распада, обладающие различными свойствами и строением. Режим охлаждения определяется в зависимости от марки стали с помощью диаграмм изотермического (качественные закономерности) и термокинетического (количественные закономерности) распада аустенита.

V – скорость охлаждения; V1<V2<V3<V4<Vкр<V5; Vкр – критическая скорость охлаждения;  Ап – аустенит переохлажденный;  Мн, Мк – температуры начала и конца мартенситного превращения.

Рисунок 6 – Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита («С – кривая») для стали эвтектоидного состава (0,8%С).

При охлаждении со скоростью меньше Vкр получаются ферритоцементитные смеси различной степени дисперсности. При                  Vохл ≥ Vкр получается пересыщенный углеродом твердый раствор на базе Feα с максимальной твердостью – мартенсит. А вид такой термообработки называется закалкой. – самая твердая и самая хрупкая структура.

Твердость мартенсита HB=600-650 (HRC=62-66), а пластические свойства при растяжении ( и ) и ударная вязкость (ан) близки к нулю. Плотность мартенсита меньше, чем плотность других структур, и составляет 7,75 г/см3. В связи с увеличением объема стали при мартенситном превращении возникают напряжения, особенно при неравномерном охлаждении детали. Мартенсит магнитен и обладает наибольшей способностью сохранять в себе остаточный магнетизм, поэтому заготовки магнитов заливают в мартенсит.

Тростит и сорбит – промежуточные структуры между перлитом и мартенситом, поэтому их свойства будут средними между свойствами перлита и мартенсита.

Vкр зависит от состава аустенита, с увеличением содержания углерода и легирующих элементов в стали она понижается.

Наиболее распространенные закалочные среды приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Скорость охлаждения стали в различных средах.

| Охлаждающая среда | Скорость охлаждения 0С/сек в интервалах, 0С |  |
| --- | --- | --- |
|  | 600-500 | 300-200 |
| Вода, 200С | 600 | 270 |
| Вода, 740С | 30 | 200 |
| 10% р-р NaOH в Н2О | 1200 | 300 |
| Керосин | 160-180 | 40-60 |
| Минеральное масло | 150 | 30 |
| Воздух (струя) | 30 | 7 |
| Воздух спокойный | 5-8 | 2 |

При выборе закалочной среды следует учитывать, что в интервале температур минимальной устойчивости аустенита (≈5500С) скорость охлаждения должна быть максимальной, а в интервале Мн – Мк – минимальный. Но даже при выполнении этих условий в изделиях возникают значительные внутренние напряжения, которые со временем могут вызвать деформацию (коробление) изделий и трещинообразование.

Для устранения внутренних напряжений и обеспечения комплекса механических свойств в соответствии с назначением стали, проводят отпуск, температура которого не должна превышать 7270С ().

Таблица 4  - Виды отпуска и их применение

| Вид отпуска | t, 0C нагрева | Свойства после отпуска | HRC | Структура и область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 150-200 | Твердость, износостойкость | 56-65 | Мартенсит отпуска и цементит. Цементуемые и инструментальные. |
| Средний | 300-450 | Высокая упругость | 40-45 | Троостит отпуска. Пружино-рессорные, %С = 0,5-0,7 |
| Высокий | 450-670 | Высокие: прочность, вязкость, пластичность | 25-40 | Сорбит отпуска. Улучшаемые, 0,3-0,5%С |

Продолжительность выдержки выбирается из расчета 2-3 минуты на 1 мм сечения. Скорость охлаждения для углеродистых сталей значения не имеет.

6.4  Задание по работе

5.4.1 Выбрать и обосновать температуру нагрева и продолжительность выдержки для стали, предложенной преподавателем.

5.4.2 По окончании выдержки охладить образцы в разных средах:

- в воде, 180С;

- в масле, 180С;

- на воздухе;

- с печью.

5.4.3 Измерить твердость.

5.4.4 Установить зависимость твердости от скорости охлаждения.

5.4.5 Выбрать и обосновать закалочную среду.

5.4.6  Выбрать один из термообработанных образцов и выбрать  для него режим отпуска.

5.4.7 Заполнить таблицы 5 и 6.

Таблица 5 – Протокол термической обработки углеродистой стали

| Марка стали | t, 0С нагрева | τ, мин время выдержки | Способ охлаждения | HRC | Вид проделанной термообработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С печью |  |  |
|  |  |  | На воздухе |  |  |
|  |  |  | В масле, 180С |  |  |
|  |  |  | В воде, 180С |  |  |

Таблица 6 – Протокол отпуска углеродистой стали

| Марка стали | HRC после закалки | Температура отпуска | Время выдержки | HRC после отпуска | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5  Контрольные вопросы

5.5.1 Виды термической обработки.

5.5.2 Критические точки в стали.

5.5.3 Выбор закалочных температур.

5.5.4 Причины повышения твердости.

5.5.5 Закалочные среды.

5.5.6 Что такое перлит, сорбит, троостит.

5.5.7 Что такое бейнит, мартенсит.

5.5.8 Что такое критическая скорость закалки, от чего она зависит.

5.5.9 Виды отпуска, их назначение.

5.5.10 Чем отличается сорбит отпуска от сорбита нормализации.

5.5.11 Закаливаемость и прокаливаемость.