Желілік модельдеу әдісімен жазатайым оқиғаларды тергеу

(метод сетевого моделирования)

Қазіргі заманғы халық шаруашылығы міндеттерін шешудегі еңбек жағдайларының экономикалық рөлінің артуы әрбір құрылыс ұйымынан еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды уақтылы орындауды және ішкі резервтер есебінен жұмыс уақытын үнемдеу көздерін анықтауды талап етеді. Осындай көздердің бірі-жазатайым оқиғаны дұрыс және терең зерттеу, оның себебін анықтау, осы себептерге талдау жасау және еңбек жағдайларын жақсарту бойынша алдын-алу шараларының тиімділігі арқылы жұмысшылардың еңбекке жарамсыздығын азайту. Белгілі бір еңбек жағдайларының қауіпті өндірістік жағдайлардың қалыптасуына әсері туралы нақты түсініктің болмауы, кейбір факторлардың әсерін ескермеу, себептер мен жағдайлардың өзара байланысын білмеу жарақаттану себептерінің Үстірт анықталуына әкеледі. Негізгі себептер жиі еленбейді, ал оның салдары көбінесе күрделі жағдайда болған апаттың себептері ретінде қабылданады, бұл сайып келгенде өндірістегі қауіптің ықтималының сақталуына ықпал етеді. Жарақаттану себептерін талдау кезінде қауіпті және зиянды еңбек жағдайларын қалыптастыратын факторлар ғылыми түрде анықталады, бұл Өндірістегі еңбекті қорғауды жақсарту проблемасының негізгі уақыт әдісі болып табылады. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың себептерін талдау кезінде барлық үш бағыт: медициналық-биологиялық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық бағыттар басты назарда болады.

Әрбір жазатайым оқиғаны талдаудың міндеті-барлық қолданыстағы факторлар мен себептерді анықтау, олардың өзара байланысын, қауіпті өндірістік жағдайды қалыптастыру процесінде рөлі мен орнын табу.

Оқыс оқиға туралы актілері және жазатайым оқиғаларды тергеу материалдарын тексеру нәтижелері көрсеткендей көбінесе актілерде бір, сирек екі себеп көрсетіледі. Әдетте, бұл себеп соңғы байланыс болып табылады, бірақ ол әрқашан негізгі және жалғыз бола бермейді.

Технологияны әзірлеу сатысында да, өндіріс процесінде де өндірістегі қауіпті жағдайлардың қалыптасуына әртүрлі факторлардың әсері туралы нақты түсініктің болмауы қауіпті жағдайларға алып келеді және жарақаттанудың жасырын көзі болуы мүмкін.

Жарақаттанудың алдын-алу шараларының жоспарын неғұрлым толық әзірлеуге және оны жүзеге асыру тәртібін белгілеуге мүмкіндік беретін осындай мәселені дұрыс шешу үшін жазатайым оқиғаны немесе өндірістік апатты тудырған қауіпті өндірістік жағдайды желілік модельдеу әдісі қарастырылады.

Желілік модельдеу әдісінің мәні оны апаттың немесе апаттың себептерін жою үшін желілік жұмыс жоспарына оңай айналдыруға болатындығында.

Желілік модельді құрудың мәні тікелей оқиға орнында да, тергеу материалдары (жәбірленушіні, куәгерлерді, лауазымды тұлғаларды түсіндіру, Технологиялық карта және жұмыс жобасы) бойынша жазатайым оқиғаның барлық жағдайларын мұқият зерттеуді қажет етеді. Осындай тергеу және материалдарды зерттеу нәтижелері бойынша жарақат алу сәтінің алдындағы барлық құбылыстар арасында логикалық байланыс орнатылады. Желілік модельдеу әдісі әртүрлі факторлардың әсерінен күрделі жағдайда болған жарақаттар мен жазатайым оқиғаларды талдауда қолданылады. Өндірістік жағдай мен еңбек жағдайларын талдау кезінде еңбек жүйесіндегі жарақат факторларын жіктеу және әр жазатайым оқиғаны дұрыс және толық сипаттау үшін қолданылатын факторлар бойынша себептерді жіктеу маңызды.

Желілік модельдеу әдісімен жарақаттану жағдайларын талдау.

Желілік модельдеу әдісі бірқатар түрлі факторлардың әсерінен күрделі өндірістік жағдайда болған жарақаттар мен авариялар жағдайларын талдауда қолданылады. Қауіпті жағдайды қалыптастыру процесінде факторлардың барлық жиынтығының себеп - салдарлық байланыстарының үлкен күрделілігі, осы процестегі жеке себептердің әсер етуінің әртүрлі дәрежесі және жағдайлар мен себептер арасындағы кейбір байланыстардың корреляциялық (кездейсоқ, міндетті емес) сипаты қатынастарды анықтауда айтарлықтай қиындықтар туғызады және оқиғаны тергеу кезінде оңай көрінбейтін жабық себептердің болуын анықтайды. Сондықтан монографиялық зерттеудің әдеттегі әдістеріне қосымша олар желілік модельдеу әдісіне жүгінеді.

Жарақаттану мен авариялар жағдайларын желілік модельдеу әдісі жүйелер теориясының және кездейсоқ процестерді модельдеудің кейбір әдістеріне негізделген.

Еңбек процесінде адам, еңбек құралдары және еңбек пәні тұрақты әсермен, құрамдас элементтердің өзара байланысымен сипатталатын жүйені білдіреді. Осыған байланысты жарақат алу жағдайын жанама нәтижесі бар осы жүйенің іс – әрекетінің ерекше жағдайы-адам үшін қауіпті өндірістік жағдай ретінде қарастыруға болады. Осылайша, жарақат алу актісі-бұл адамға (кәсіби дайындық факторы, психофизиологиялық және моральдық-субъективті факторлар) және еңбек жағдайларына байланысты өзара байланысты факторлар жүйесінің функциясы: әлеуметтік-экономикалық (әлеуметтік-экономикалық факторлар) және материалдық-физикалық (санитарлық-гигиеналық және табиғи факторлар). Сонымен қатар, жазатайым оқиға-бұл белгілі бір уақыт аралығында және шектеулі кеңістікте өтетін жеке қарапайым оқиғалардан тұратын процесс. Қарапайым оқиғалар жазатайым оқиғаның сипатына байланысты жағдайлар, жағдайлар және себептер ретінде әрекет етеді.

Желілік модельдеу әдісінің негізі қарапайым оқиғаларды нақты ажырату және олардың арасындағы келесі және өзара байланысты орнату болып табылады. Оқиғалар мен олардың Уақыт тізбегі арасындағы қатынастарға сүйене отырып, апат немесе апаттың желілік моделі жасалады. Желі соңғы қарапайым оқиғадан – жарақат алған сәттен бастап кері тәртіпте сызылады. Ең маңызды талап-оның басталуын әр түрлі түсіндірудің кез-келген мүмкіндігін болдырмау үшін оқиғаның нақты және бір мәнді сипаттамасын қамтамасыз ету, өйткені қарапайым оқиғалар арасындағы байланыстардың бірінің үзілуі тізбекте орналасқан элементтерден жоғары әрекетті жояды.

Байланыстың себептері кейде өте күрделі және әртүрлі құрылымға ие. Желілік модельдеу әдістерін практикалық қолдану себептік байланыстардың төрт негізгі формасын анықтауға мүмкіндік берді.

Ұсынылған 1 және 2 суреттерде  себептік байланыстардың қарапайым формаларының жіктелуі мыналардан тұрады:

(Последовательная) – Бірізді - бір себеп екіншісін тудырады, екіншісі үшінші және т.б. i-ге дейін, және ол бұл апатқа әкеледі.

(Параллельная) – Параллель-екі немесе одан да көп сериялық байланыс апатқа әкелетін бір жалпы себепті тудырады..

(Круговая) – Шеңберлік - бір себеп екіншісін, екінші үшінші және т.б. i – ге дейін, бұл өз кезегінде бірінші, бірінші – екінші, екінші-үшінші және т. б. олардың біреуі апатқа ұшырағанға дейін.

(Концентрическая)  Концентрлік - бір фактор бірнеше себептердің көзі ретінде қызмет етеді, олар параллель дамып, апатқа әкелетін бір жалпы себепті тудырады.

Себептік байланыстардың бұл формалары қарапайым және әртүрлі комбинацияларда күрделі желілік модельдердің құрамдас бөліктері ретінде қызмет етеді, оларда параллель тізбектер түзеді.

1.3 Темір-бетон конструкцияларын өндіру.

Тәжірибеден алынған бір мысалды қарастырайық , желілік модельдеу әдісін қолдану және оның артықшылықтары.

Темір-бетон бұйымдары полигонының қалыптаушы-жұмысшысы бригадирден қалыптарды жинау және оған полигонның булау камераларының бірінің ішіне арматураны орнату тапсырмасын алды.

Полигонға қызмет көрсететін көпірлі кран ауысымның басынан бастап жұмыс істемеуіне байланысты, әдетте, қоймалау алаңынан камераға кран көмегімен жеткізілетін арматуралық торларды жұмысшы өзіне ауыстыруға шешім қабылдады, себебі бір тордың салмағы 15 кг-нан аспады.

Келесі тасымалдау кезінде жұмысшы көрші камералардың біріне құлап, ауыр жарақат алды. Оқыс оқиға туралы актінің "себептері" деген бағанында мыналар жазылған: "жазатайым оқиғаның себебі зардап шегушінің тереңдігі 2,6 м №4 булау камерасына құлауы болып табылды", - Ал "себептерді жою жөніндегі іс-шаралар тізбесі" деген бағанда»:

1 Кезекті инструктаж жүргізу.

2 Цехтың жалпы жиналысында жазатайым оқиғаны талдау деп жазылған.

Осылайша, жазатайым оқиға туралы актіге сүйенсек,апаттың себебі тек зардап шеккен адамның қауіпсіздік техникасы нұсқаулығын бұзуы болды.

Желілік модельдеу әдісін қолдана отырып, осы апатты талдау кезінде (сурет.4) басқа көрініс анықталды.

Жоғарыда айтылғандай, желілік модельдің құрылысы оқиға орнында да, тергеу материалдары бойынша да (жәбірленушінің, куәгерлердің, лауазымды тұлғалардың түсіндірме жазбасы, Технологиялық карта немесе жұмыс жобасы және т.б.) жазатайым оқиға бойынша барлық жағдайларды зерттеуді және жарақат алу актісінен бастап барлық құбылыстар (қарапайым оқиғалар) арасында дәйекті логикалық байланыс орнатуды талап етеді.

Бұл жағдайда жұмысшы камераға құлаған сәттен бастап кері соққыны қолдана отырып, мыналар орнатылды: жұмысшы камераға түсіп кетті, өйткені ол қауіпсіздік ережелерін бұзды, өйткені бұл жұмыс процесін қажет етті, өйткені орнатылған технология бұзылған, өйткені көпір краны тоқтап қалды, өйткені сыртқы ауа температурасы күрт төмендеді және кранның троллейлері аяз қабатымен жабылған.

Осылайша, бір логикалық тізбекті орнатып, біз желілік модель құруға кірісеміз. Желілік модельдің элементтері-себептердің көріну процесін және оның алдыңғы уақытпен байланысын бейнелейтін векторлар және себептердің көрінуінің аяқталуын білдіретін шеңберлер. Тіктөртбұрыш, модельді талдауға ыңғайлы болу үшін қауіпті жағдайдың қалыптасуына серпін берген бастапқы себепті (факторды), соңғысын белгілейміз, Жарақаттануды тударыған себепті.

Әрі қарай, тағы да, барлық жағдайларды ескере отырып, біз салынған тізбектегі әр себепті талдаймыз. Сонымен, Бұл мысалда біз құлауға не түрткі болғанын білеміз. Жұмысшы сүрініп, тепе-теңдігін жоғалтуы және т.б. температураның төмендеуіне байланысты ақаулы ысырмалардан және ашық камералардан қарқынды булану жүрді, көріну нашар болды, ал зардап шеккен адам оның алдында оны көрмей камераға қадам басты. Зардап шегушінің түсіндірме жазбасынан дайын бұйымдармен толтырылған өту жолының жеткіліксіз еніне байланысты арматуралық торларды еденге емес, камералардың қақпақтарына араластыру шешімімен қабылдағанын анықтаймыз.

Келесі байланыс-технологияның бұзылуы. Қанағаттанарлық қадағалау кезінде жұмысшы емес, лауазымды тұлға (шебер, цех бастығы) Кранның мәжбүрлі тоқтауына байланысты технологияның қалай өзгеруі керектігін шешуі керек еді. Демек, технологияның бұзылуы техникалық қадағалаудың болмауынан туындады.

Осылайша, біз барлық себептерді қарастырамыз. Желілік модельдің құрылысы белгілі бір жағдайларда оларды жою үшін себептерді талдаудан тұрады. Бұл жағдайда тролльдердің аязмен жабылуына байланысты Кранның тоқтауы жиі және бұрын болғандығы анықталды. Алдын алу шарасы – тролльдерді қуат беретін шланг кабелімен ауыстыру. Қарқынды бу шығарудың салдарынан көрінудің нашарлауы тек ақаулы клапандардың салдарынан ғана емес, сонымен қатар дайын өніммен ашылған кезде бу камерасының ішіндегі сыртқы ауа мен будың температурасының күрт өзгеруіне байланысты болды. Алдын алу шарасы – булау камераларын автоматты жұмыс режиміне ауыстыру. Бұл екі техникалық себеп жоғарыда келтірілген мысалда негізгі деп танылуы керек. Технологиялық қадағалаудың болмауы және жұмыс аймағының үйіліп қалуы екінші дәрежелі (ілеспе) себептер болып табылады. Техника қауіпсіздігі бойынша жұмыс нұсқаулығын бұзу, сондай-ақ технологияны бұзу негізгі себептерден туындайтын мәжбүрлі себеп болып табылады.

Қауіпті жағдайдың қалыптасуындағы әр себеп ойнаған рөлге сәйкес (негізгі, мәжбүрлі, ілеспе), олардың әрқайсысына тиісті оқиға жасалуы керек, орындалу реті мен мерзімдері, жауапты орындаушылар және т.б. желілік модельдің құндылығы екінші кезеңде оны оңай өзгертуге болатындығында. апат немесе апаттың себептерін жоюдың желілік жоспары. Желіні жоспарлау мен басқарудың артықшылықтары белгілі.

Қарастырылған мысалдан мынандай қорытынды  шығады:

Қауіпті өндірістік жағдайдың желілік моделі апаттың жағдайларын кеңінен және егжей-тегжейлі зерттеуді және оның себебін анықтауды қамтиды.

Желілік модель жарақат немесе аварияны тудырған барлық себептерді негізгі, мәжбүрлі және ілеспе қауіптерді қалыптастыру процесінде олардың әсер ету дәрежесі бойынша дәл анықтауға және осы негізде алдын-алу шараларын жасауға мүмкіндік береді.

Желілік модельдің көмегімен жағдайдың ықтимал нұсқаларын талдап, тиісті шаралар қабылдануы мүмкін.

Желілік модельдің элементтері апаттың немесе апаттың себептері мен салдарын жою үшін желілік жоспарды құру кезінде қолданыла алады.

Жазатайым оқиғаны тудырған қауіпті өндірістік жағдайдың желілік моделі

Себептік байланыстардың қарапайым формаларының жіктелуі.

Дайын бұйымдарды әкету кестесін бұзу

Жұмыс аймағында артық заттар болу

Мастер өз міндетін орындамау (әртүрлі себеппен)

тех.қадағалау болмауы

Ауа температурасының күрт төмендеуі

кранның тоқтап қалуы

технологияның бұзылуы

ТҚ бойынша  инструкцияның сақталмауы

Будың Интенсивті шығуы

сурет 1

А) круговая

круговая

В) Круговая

Б) бір ізді   жүйелік  (последовательная)

А) параллельді

Б) концентрлі

сурет 2.

1.2. Апат немесе апаттың себептік байланысының моделін құру.

Модельдеу әдісімен зерттеу модель құрудан басталады және жұмыс барысында жалғасады: жетіспейтін байланыстар орнатылып, дұрыс емес анықталғандар алынып тасталады, түпкі себеп ізделеді, қауіпті жағдайлардың ықтимал нұсқалары қарастырылады және салыстырылады.

Бірінші кезеңде қауіпті және төтенше жағдайларды қалыптастыратын факторлар детерминистік тәуелділікте болады деп болжанатын монографиялық әдіс әдістерінің барлық арсеналы қолданылады (яғни, қатаң байланыстармен алдын-ала анықталған және сенімді). Содан кейін нақты деректер негізінде (жұмыс процесі, машина түрі және т.б.) жазатайым оқиғаның немесе аварияның қалыптасуына әсер ететін факторлар бойынша жарақаттану себептерінің іс-қимылдарының қауіпсіздігі тұрғысынан осы жағдайларда мүмкін болатын неғұрлым қолайсыз үйлесімдері дәйекті қаралады және салыстырылады.  Жарақаттану факторларын және жарақаттану себептерін факторлар бойынша жіктеу жазатайым оқиға кезіндегі қауіпті жағдайды терең және дұрыс бағалауға мүмкіндік береді.

Желілік модельді құрудың жалпы жағдайында "жазатайым оқиға" оқиғасын қалыптастыру кезінде жарақаттану факторларының өзара байланысын схема бойынша орнатуға болады.

Желілік модельді құру кезінде негізгі себептердің әрекетімен анықталатын "жазатайым оқиға" оқиғасының дамуының негізгі тенденциясын табу керек.

Негізгі себептер техникалық және ұйымдастырушылық тәртіптің себептері болып табылады, оларды қоспағанда , басқалардың болуына қарамастан, желілік модель сипаттаған жүйенің жұмысын тоқтатады.   Негізгі себептерден басқа, мәжбүрлі себептерді де ажырату қажет: олар негізгі себептер мен ілеспе себептердің салдары болып табылады, олар өздері апат жағдайында себеп бола алмайды, бірақ негізгі себептердің іс-әрекетінің көрінісіне ықпал етеді.

Соңғы кезеңде модель түпкілікті көрініске ие болғаннан кейін олар "модельдік мінез-құлықты"зерттей бастайды. Жазатайым оқиғаға әкеп соққан себептерді жою мүмкіндігін талдау және ұқсас жағдайлардың алдын алу үшін іс-шаралар әзірленеді.

Іс – шараның тиімділік критерийі желілік модельмен сипатталған элементар оқиғалардың себеп-салдарлық тізбегінің үзілуінің сенімділік деңгейімен анықталады. Алайда, апат сияқты күрделі оқиғада кез-келген үзілген байланыс модель сипаттаған жүйенің одан әрі жұмыс істеуін жоққа шығармайды.

"Жазатайым оқиға"оқиғасының қалыптасуындағы жарақаттану факторларының өзара байланысының схемасы.

Оқыс оқиға

Моральды- субъективті фактор.

Психо- физиологиялық фактор

Кәсіби дайындық факторы

адам (зардап шегуші)

Жарақаттаушы Фактор

Техникалық фактор

Санитарлық – гигиеналық фактор

Ұйымдастыурышылқ факторы

Табиғи факторы

әлеуметтік- экономикалық фактор.

Сурет 3

2. Еңбек қабілетін жоғалту көздері мен себептерін жіктеу

Өндірістік жағдай мен еңбек жағдайларын кез-келген талдау жұмысшылардың еңбек қабілетін жоғалту көздерін анықтау және қорытындылау арқылы жүргізілуі керек.

Адамдардың денсаулық жағдайына факторлар бойынша жекелеген факторлардың немесе себептердің тұтас топтарының әсерін жою немесе елеулі өзгерту мүмкіндігі олардың көздері кешенді көрсетілген және адамның жұмыс қабілеттілігіне әсер ететін еңбек өзгерістері туралы нақты түсінік берген жағдайда ғана нақты болады.

2.1 Еңбек жүйесіндегі жарақаттану факторлары.

Еңбек процесі, өзіңіз білетіндей, еңбектің өзінен, еңбек пәні мен еңбек құралдарынан тұрады. Еңбек құралы арқылы адам еңбек объектісіне әсер етеді, оны сапалы түрде өзгертеді немесе кеңістіктегі орнын өзгертеді. Еңбек процесі әрдайым белгілі бір жағдайлармен бірге жүреді: материалдық – физикалық, яғни қоршаған орта және әлеуметтік – экономикалық жағдайлар, өйткені кез-келген жұмыс әлеуметтік, әлеуметтік сипатта болады.

Еңбек нәтижелері ғана емес, сонымен бірге оның қауіпсіздігі де өндірісті ұтымды ұйымдастыруға байланысты, өйткені ол адамның бейімделуін (қауіпсіз еңбек әдістерін үйрету және т. б.) және еңбек жүйесінің элементтерін адамға бейімдеуді (қауіпсіздік техникасы мен технологиясын жетілдіру, санитарлық – гигиеналық еңбек жағдайларын жақсарту т.б.) қамтиды.

Еңбектің материалдық-физикалық жағдайлары - (қоршаған орта) адамның психологиялық жай-күйіне әсер етеді, ал қолайсыз әсер ету кезінде қауіпті жағдайлардың туындауына ықпал ететін тұрақсыз психофизикалық жай-күйді тудырады.

Әлеуметтік-экономикалық еңбек жағдайлары-өндіріс процесінде адамның мінез-құлқына әсер етеді. Адамның мінез – құлқы, оның қате және дұрыс емес әрекеттері оның кәсіби дайындығына, дененің психофизикалық мүмкіндіктеріне және моральдық-субъективті қасиеттеріне байланысты.

Қауіпті және төтенше өндірістік жағдайлардың қалыптасуына әсер ететін еңбек жүйесінің элементі әдетте жарақат факторы деп аталады.

Еңбек жүйесінде жарақатизм факторлары былайша жіктеледі (сурет 4): өндірістік - техникалық факторлар (техникалық, ұйымдастырушылық, санитарлық – гигиеналық), адами факторлар (кәсіби дайындық, психофизиологиялық, моральдық субъективті), әлеуметтік – экономикалық факторлар (материалдық және моральдық ынталандыру, мораль, идеология) және табиғи факторлар (климаттық және тау-кен геологиялық).

Өндірістегі қауіпті және апатты жағдайлардың қалыптасуындағы жарақат факторларының жіктелуі және олардың өзара байланысы.

Қауіпті және авариялық өндірістік жағдайлар

4. табиғи фактор

3. өндірістік  техникалық факторлар

2. адами фактор

1.әлеуметтік-экономикалық

факторлар

Сурет  4

1 – Материальдық және моральдық стимулдер.

2 – Кәсіби, дайындық, физиологиялық, моральдық және субъективті факторлар.

3 – Техникалық, ұйымдастырушылық факторлар.

4 – Климаттық, тау-геологиялық.

4 суреттегі схема  еңбек жүйесіндегі жарақаттану факторларының өзара байланысын көрсетеді:

Техникалық фактор. Жабдықтың травматикалық әсері келесі факторларға байланысты:

- техниканың өзінің сапасымен;

- ұйымдастыру факторы (техникалық қызмет көрсетуді, кәсіби тексеруді, ағымдағы және күрделі жөндеуді ұйымдастыру);

- адами факторлармен , өйткені техниканы дұрыс немесе дұрыс пайдаланбау қызмет көрсетуші персоналдың сапасына байланысты;

- табиғи факторлар (жоғары және төмен температура, жел және т. б.);

- санитарлық-гигиеналық (діріл, агрессивті орта техникасына әсер ету).

Ұйымдастырушылық фактор еңбек жүйесіндегі барлық факторлармен байланысты, өйткені өндірісті ұйымдастыру технология құралдарының адамға жағымсыз әсерін болдырмауды, қоршаған ортаның қанағаттанарлықсыз жағдайларын, қолайсыз жағдайларды, сондай-ақ адамның кәсіби дайындығына байланысты өндіріске бейімделуін және оның жұмысының жоғары деңгейін қамтамасыз етуді қамтиды.

Санитарлық-гигиеналық фактор-өндірістегі санитарлық-гигиеналық жағдайлар техникалық, ұйымдастырушылық және кейбір табиғи факторларға байланысты. Қоршаған орта жағдайлары адамның психофизиологиялық жағдайына, техникаға және өндірістік ортаға әсер етеді.

Табиғи факторлар-кейбір жағдайларда адамға әсер ету (үсік шалу, жылу соққысы, атмосфералық электрмен зақымдану), басқа факторлар арқылы қауіптердің қалыптасуына әсер етеді: техникалық, санитарлық-гигиеналық және психофизиологиялық (тұрақсыз жағдай, кейбір адамдарда ауа-райының күрт өзгеруіне, суық тию әсерінен жыл мезгілінің өзгеруіне байланысты).

Кәсіптік даярлық факторы ұйымдастырушылық факторға (өндірістік оқыту, нұсқама беру, аттестаттау) байланысты.

Психофизиологиялық фактор келесі факторларға байланысты:

- техникалық (қолданылатын техника түрінен);

- санитарлық-гигиеналық (Шу мен дірілдің ағзаға әсері);

- әлеуметтік.

Моральдық субъективті фактор. Жеке жұмысшылардың теріс моральдық субъективті қасиеттері қауіпті жағдайлардың пайда болуына ықпал етеді. Моральдық субъективті факторлар әсер етеді:

- ұйымдастырушылық факторлар;

- әлеуметтік-экономикалық факторлар.

Әлеуметтік-экономикалық факторлар. Жарақаттануды арттыруға жұмыс күшінің тұрақсыздығы, үстеме жұмыс, заңсыз қоса атқару, мамандығы бойынша емес жұмыс және басқа да әлеуметтік құбылыстар және жеке меншік сипаттағы әртүрлі ой-пікірлер сияқты әлеуметтік құбылыстар ықпал етеді. Әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсері тікелей емес және ұйымдастырушылық және моральдық субъективті факторлармен байланысты.

2.2 Жүйеде жарақат алу жүйелерін факторлар бойынша жіктеу.

Еңбек жүйесінде өндірістік техника ерекше маңызға ие. Егер жоғарыда аталған жарақаттану факторлары негізінен қауіпті жағдайлардың алғышарттарын жасаса, онда адамға травматикалық әсер техникалық факторлармен байланысты.

Әрбір травматикалық фактордың екі негізгі сипаттамасы бар: әсер ету аймағы және әрекет ету уақыты. Бұл қауіпті аймақ тұрақты немесе қозғалмалы болуы мүмкін. Жарақат факторларының әсер ету уақыты қысқа, мерзімді және тұрақты болуы мүмкін.

Көрініс сипаты бойынша өндірістік қауіп айқын, жасырын және шартты болып бөлінеді. Әрбір өндіріс белгілі бір өндірістік қауіптілікпен сипатталады (бір немесе бірнеше).

Жарақаттанудың техникалық себептері үш үлкен топқа бөлінеді: конструктивті, технологиялық және пайдалану.

Қолданылатын техниканың түрі мен сапасына байланысты жарақаттану себептері:

а) машиналар мен жабдықтардың жобалық конструктивтік кемшіліктері – машина бөліктері қоршауларының болмауы, ток өткізгіш бөліктерінің жеткіліксіз оқшаулануы.

б) зауыттық конструктивтік кемшіліктер – тораптар қосылыстарының, бөлшектер материалының жеткіліксіз беріктігі, элементтерде жарықтардың, раковиналардың және т. б. болуы.

в) ауыр және қауіпті жұмыстардың, тиеу-түсіру жұмыстарының және т. б. болмауы немесе жеткіліксіз механикаландырылуы.

Жарақаттану жағдайларын талдау кезінде осы топтың себептерін лауазымды адамдардың мінез-құлқымен байланыстыру қажет.

Қабылданған технологияға байланысты жарақаттанудың себептері-технологиялық процестің еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес келмеуі, жұмысты жеңілдететін және жарақаттану қаупін жоятын құрылғылардың болмауы.

Қанағаттанарлықсыз технология тікелей қауіптен басқа, жұмысшының шаршауын арттырады. Осы топтағы жарақаттану жағдайларын талдау кезінде зардап шегушінің еңбегіне психофизиологиялық баға беру қажет.

Техника құралдарын қанағаттанарлықсыз пайдалануға байланысты жарақаттану себептері:

а) техника құралдарын пайдалану кезіндегі ақаулық.

б) техника құралдарын мақсатсыз пайдалану.

в) қоршаған ортаның қанағаттанғысыз жағдайларында техника құралдарын пайдалану.

г) жеке қорғаныс құралдары мен Арнайы киім болмаған, пайдаланбаған, дұрыс жұмыс істемеген, жұмыс жағдайына сәйкес келмеген кезде техника құралдарын пайдалануға жол берілмейді.

Әлбетте, бұл топтың себептері өндірісті ұйымдастырумен тығыз байланысты, сондықтан жарақаттануды талдау кезінде олардың ұйымдастырушылық және моральдық - субъективті факторлардың себептерімен байланысын табу.

Өндірісті ұйымдастыру көптеген өзара байланысты компоненттерден тұрады. Қызметкердің лауазымдық міндеттерін қанағаттанарлықсыз орындау, өндірістік, еңбек және технологиялық тәртіп талаптарын бұзу кезіндегі іс-әрекеті жарақаттанудың ұйымдастырушылық себептеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Лауазымды адамдардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) байланысты жарақаттану себептері:

а) жұмыс істеушілердің қауіпсіздік техникасы мен техникалық пайдалануды сақтауына тиісті басшылық пен техникалық қадағалаудың болмауы және жеткіліксіздігі.

б) технологиялық процесті ұйымдастыру, еңбекті ұйымдастыру және жұмыс орындарын ұстау кезінде қауіпсіздік техникасы нормаларының сақталмауы.

в) жұмысшылардың кәсіптік даярлығын қамтамасыз етпеу.

г)әкімшілік және Техникалық персоналдың біліктілігі мен еңбек тәртібінің төмендігі.

Жұмысшылардың әрекетіне ( әрекетсіздігіне) байланысты жарақаттану себептері:

а) зардап шегушінің қауіпсіздік техникасы нұсқаулығын, қағидаларын бұзуы.

б) арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және жеке қорғаныс құралдарын пайдаланбау.

в) жұмыстағы келісілмеуі, басқа жұмыс істейтіндердің қауіпсіздік техникасы талаптарын бұзуы болып табылады.

г) зардап шегушінің абайсыздығы.

д) өндірістегі еңбек тәртібінің төмендігі.

Санитарлық – гигиеналық фактор ұғымы өндірістің сыртқы орта факторларының жиынтығын қамтиды. Бұл факторлар, әдетте, апаттың себебі емес, бірақ жұмысшыда тұрақсыз психофизиологиялық жағдай туғызу олардың пайда болуына айтарлықтай ықпал етуі мүмкін.

- Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайлары (атмосфералық қысым, ылғалдылық, қозғалыс жылдамдығы және ауа температурасы).

- Жұмыс аймағындағы зиянды заттар улануды, тыныс алу органдарының, терінің, көздің ауруларын тудыруы мүмкін.

- Өнеркәсіптік шаң адам ағзасына теріс әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар жұмыс аймағындағы өндірістік жағдайды нашарлатады.

- Өнеркәсіптік игеру, егер ол қанағаттанарлықсыз болса, көру органдарының шамадан тыс жүктелуін және шаршауды туындатады және өндірістік жарақаттанудың себебі болып табылады.

- Діріл, Шу және ультрадыбыстық шаршау, вестибулярлық аппараттың бұзылуы және т. б.

Адамның психикалық қасиеттері негізгі және төтенше жағдайлардың себептері болуы мүмкін. Олардың ішіндегі ең маңыздылары еңбек қауіпсіздігі үшін ойлау, ерік-жігер, есте сақтау, темперамент, эмоционалдылық, сондай-ақ сақтық сезімі.

Өндіріс жағдайындағы қызметкердің мінез – құлқына әсер ететін теріс моральдық-субъективті қасиеттерді екі негізгі категорияға бөлуге болады:

– жарақат алған әсердің нәтижесінде, әдетте, осы қасиеттердің тасымалдаушысы жұмысшылардың санаты болып табылады (абайсыздық, қате, дұрыс емес және дұрыс емес әрекеттер).

- әсер ету нәтижесінде өндірістік ұжымның бір немесе бірнеше бағынысты мүшелері жарақат алады-лауазымды тұлғалар санаты (жобалаушылардың жасырын іс-әрекеттері, қате, дұрыс емес және заңсыз іс-әрекеттер).

Өндірісте пайда болатын осы себептерге байланысты талдау өндірістік жарақат сияқты күрделі құбылыстың мәніне енуге мүмкіндік береді. Жарақаттанудың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шаралардың тиімділігі ең бастысы жазатайым оқиғаны тергеу қаншалықты дұрыс және терең жүргізілгеніне байланысты, яғни оның себептері анықталып, осы себептерге талдау жасалды. Осыған байланысты желілік модельдеу әдісімен өндірістік жарақаттануды зерттеу проблемасына жүйелі көзқарас өте маңызды.

Желілік модель арқылы жазатайым оқиғаларды тергеу.

Тапсырма  1.

Өскемен "Заводстрой" құрылыс басқармасының қызметкері Дябов В. Д. болған жазатайым оқиғаны желілік модельдеу әдісімен талдаймыз.

Жазатайым оқиға актісін қарастырайық және оның орын алған жағдайларын келтірейік: 1981 жылғы 23 сәуірде 8 сағат 30 минутта қабырға панельдері бар панелтасымалдағыштан жүкті түсіргеннен кейін, монтажшылардың 3 адамнан тұратын звеносы ( стропальшик М.Толкаев, эл.дәнекерлеуші Редкин П. И. және монтажшы Дябов В. Д.) А. Р. Фельдтің тапсырмасы бойынша +10,2 белгісінде панельдерді келесі түрде орнатуға кірісті: стропальщик М.Толкаев материалдарды сақтау алаңында панель тақтайларын стропать етип және ГДК-25 кранымен орнату орнына берді. Монтажшы Дябов В. Д. ол кран арқалығында тұрды, панельді алып, жобалық позицияға орнатты, ал эл.дәнекерлеуші Редкин, жабын балкасында  отырып, оны дәнекерледі. ПСЛ-24 панельдерін 10-11 осьтерінде жобалық күйге орнатқаннан кейін және оны бір жағынан Дәнекерлегеннен кейін, орнатушы Дябов В.Д. ломның көмегімен оны түзете бастады. Осы кезде лом панельден сырғып, В. Д. Дяба онымен бірге 11,3 м биіктіктен цех ішінде орналасқан шұңқырға құлап, алынған жарақаттан ауруханада қайтыс болды.

Оқыс оқиға туралы актінің "себептері" деген бағанында мынадай "жазатайым оқиғаның себебі зардап шеккен Қауіпсіздік техникаынының өрескел бұзылуы және Инженерлік техникалық қызметкер  мен бригадир тарапынан жұмысшылардың монтаждау белдіктерін пайдалану бөлігінде ТҚ қағидаларын сақтауын бақылаудың жеткіліксіздігі болып табылады.»

"Іс-шаралар тізбесі" бағанында»-

1.	Кезектен тыс нұсқама өткізу.

2.	Барлық учаскелерде жазатайым оқиғаны талдау.

3.	Панельдерді орнату үшін қажетті жабдықтар мен құралдармен қамтамасыз ету.

Тапсырма  2.

Желілік модельдеу әдісі әртүрлі факторлардың әсерінен күрделі өндірістік жағдайда болған жарақаттар мен жазатайым оқиғаларды талдауда қолданылады. Қауіпті жағдайды қалыптастыру процесінде факторлардың барлық жиынтығының себеп-салдарлық байланыстарының үлкен күрделілігі, осы процестегі жеке себептердің әсер етуінің әртүрлі дәрежесі және жағдайлар мен себептер арасындағы кейбір байланыстардың корреляциялық (кездейсоқ, міндетті емес) сипаты қатынастарды анықтауда айтарлықтай қиындықтар туғызады және оқиғаларды зерттеу кезінде оңай көрінбейтін жабық себептердің болуын анықтайды. Сондықтан монографиялық зерттеудің әдеттегі әдістеріне қосымша олар желілік модельдеу әдісіне жүгінеді.

Тәжірибеден алынған бір мысалды қарастырайық, желілік модельдеу әдісін қолдану және оның артықшылықтары.

Вальцовщик И. А. Федоров жұмыс уақыты басталғанға дейін (жұмыс уақыты 7:30-да басталады) мастерден тапсырма алмай, қысқа мерзімді іске қосу батырмасы көзделген жиектерді ию станогында жұмысқа кірісті, оның көмегімен дайындаманы орнатуға және станок жұмыс істеп тұрған кезде дайын бөлшекті алуға жол берілмейді. Бөлшектерді өндіруді тездету үшін Федоров И. А. сымның көмегімен қысқа мерзімді іске қосу түймесін жауып, үнемі айналатын дискіден қолмен алып тастайтын жиектерді шығара бастады. Келесі жиекті сағат 7:20-да алып тастағанда, оң қол диск пен жиектің арасына басылып, роликтің астына қысыла бастады. Осы уақытта жәбірленуші машинаны тоқтата алмады, өйткені бастау түймесі сыммен Құлыпталған.  Тек қысқыш роликтің астына қолын қыстырып алған кезде ғана өшіре алған. Нәтижесінде тырнақтың фалангасын одан әрі ампутациялай отырып, қолдың сұқ саусағынан жарақат алды.

Оқыс оқиға туралы актіде "себептер" бағанында мыналар жазылады: "жазатайым оқиғаның себебі технологиялық процестің бұзылуы, технологиялық процестердің жетілмегендігі болып табылды", ал "себептерді жою жөніндегі іс-шаралар тізбесі" бағанында»:

1.	Цехтың барлық жұмысшыларына жоспардан тыс нұсқама жүргізу;

2.	Жиекті түсіруді механикаландыру

Желілік модельдеу әдісін қолдана отырып, осы апатты талдау кезінде басқа себептер анықталды.

Тапсырмаларды өз нұсқаларына сай вариантын алып (тапсырма 2 болғандықтан реттік номері тақ студент 1 тапсырма, жұп сәйкесінше 2 тапсырманы орындайды) Желілік модель арқылы жазатайым оқиғаларды тергеу моделімен сараптама талдау жасау қажет.