Практическая работа №5

Определение зоны влияние карьеров и дальности возки материалов

Для расчета производительности землеройно-транспортных машин необходимо определить дальность перемещения грунта из боковых резервов, выемки и притрассовых карьеров. При возведении насыпи из боковых резервов средняя дальность перемещения грунта равна расстоянию между центрами тяжести площадей поперечного сечения резерва и половины насыпи (рис. 4.2 см. Практическую работу №4).

При возведении насыпи из грунтов, получаемых из грунтовых карьеров, возникает необходимость в определении зон обслуживания каждого карьера с обозначением этих зон на чертежах.

Если строящийся участок обслуживает один карьер, необходимость в установлении границ зоны его обслуживания отпадает – оно обслуживает весь участок.

Если же карьеров 2 - 3, то эту задачу решают, исходя из условия равноудаленности границы зон обслуживания от предприятий №1 и №2 (см. рис. 5.1). С этой целью устанавливают положение грузоразделяющих точек. При этом для упрощения расчетов подразумевается, что оба предприятия имеют одинаковые условия приготовления или разработки материала и его транспортирования на трассу (за исключением длины подъездных путей).

Рис. 5.1 – Схема к расчету зон обслуживания карьеров

Х=l2+l-l12, км

Для графического определения необходимо в масштабе вычертить дорогу и подъездные пути до карьеров, условно перенеся их на одну сторону от дороги (рис. 5.2). Из карьеров проводят лучи под углом 45° к горизонту. Проекция точки пересечения лучей соседних карьеров на дорогу (0) будет являться грузоразделяющей точкой, отстоящей на одинаковом расстоянии от карьеров. Если лучи пересекают подъездные пути до какого-либо карьера (в рассмотренном случае до карьера N3), то это говорит о том, что данный карьер находится на значительном удалении от дороги или вблизи другого месторождения и его разработка экономически невыгодна.

Рис. 5.2 – Графический метод определения зоны обслуживание карьеров

Среднюю дальность транспортирования материала из карьера находят по формуле:

,

где    l1, l2 - протяженность участков дороги, обслуживаемых карьером, км;

L0 - расстояние от карьера до строящейся дороги, км.

Усредненное значение дальности транспортирования грунта из карьеров вычисляют по формуле:

,

где   Lобщ- длина строящейся дороги, км.