1

Ыстық асфальтобетонды шығару бойынша АБЗ өнімділігін анықтау, егер ауысым ұзақтығы – 10 сағат, бір ауысымда салынған телім ұзындығы 100 м, жол жамылғысы төсемесінің ені – 7м, жол жамылғысы төсемесінің қалыңдығы – 0,09м, нығыздалған асфальтобетонның жамылғыдағы көлемдік салмағы  = 2,20 т/м3.

2

Қоймадағы қиыршықтас қорын есептеу (тонна), егер нормативтік қиыршықтас қоры – 10 ауысым, асфальтбетон қоспасы құрамындағы қиыршықтас жалпы салмақтың  50% құрайды, ауысым ұзақтылығы – 10 сағ., асфальтобетон қондырғысының өнімділігі – 100 т/сағ.

3

Қоймадағы қиыршықтас қорын есептеу (тонна), егер нормативтік қиыршықтас қоры – 15 ауысым, асфальтбетон қоспасы құрамындағы қиыршықтас жалпы салмақтың  45% құрайды, ауысым ұзақтылығы – 8 сағ., асфальтобетон қондырғысының өнімділігі – 100 т/сағ.

4

Қоймадағы қиыршықтас қорын есептеу (тонна), егер нормативтік қиыршықтас қоры – 8 ауысым, асфальтбетон қоспасы құрамындағы қиыршықтас жалпы салмақтың  60% құрайды, ауысым ұзақтылығы – 8 сағ., асфальтобетон қондырғысының өнімділігі – 120 т/сағ.

5

Асфальтобетонды  төсеме салған кезде қанша АБЗ тұрағын қарастыру керек,  егер жол ұзындығы 120 км, асфальтобетонды қоспаларды шығару қашықтығы 30 км.

6

Асфальтобетонды  төсеме салған кезде қанша АБЗ тұрағын қарастыру керек,  егер жол ұзындығы 120 км, асфальтобетонды қоспаларды шығару қашықтығы 20 км.

7

Асфальтобетонды  төсеме салған кезде қанша АБЗ тұрағын қарастыру керек,  егер жол ұзындығы 120 км, асфальтобетонды қоспаларды шығару қашықтығы 15 км.

8

Битум қоймасында сақталатын битум (тонна) санын келесі бастапқы деректер кезінде есептеу қажет – биту қоры 30 ауысымды құрайды, бір ауысымға кететін битум шығыны – 30 кг, захватка ұзындығы – 100 м, жол ұзындығы – 50 км;

9

Егер минералды материалды 5 фракцияға бөлу керек болса, електің қанша санын қарастыру қажет. Схеманы көрсету.

10

Жабық ұстау циклінде бір ұстағышмен үш елеуіш болған кезде қанша қиыршық тас фракциясын алуға болады. Схеманы көрсету.