- Определите плотность грунта в сухом  состоянии при следующих характеристиках ρ = 1,72 г/см3, ω = 0,222.

- Определите плотность грунта в сухом  состоянии при следующих характеристиках ρ = 1,85 г/см3, ω = 0,268.

- Определите плотность грунта в сухом  состоянии при следующих характеристиках ρ = 1,78 г/см3, ω = 0,192.

- Определите плотность грунта в сухом  состоянии при следующих характеристиках ρ = 1,93 г/см3, ω = 0,323.

- Определите плотность грунта в сухом  состоянии при следующих характеристиках ρ = 1,92 г/см3,ω = 0,308.

- Определить усредненный вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта мощностью 4,9м с плотностью 1,75 г/см3. Нижний слой грунта мощностью 4,1м с плотностью 1,86 г/см3.

- Определить усредненный вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта мощностью 3,1м с плотностью 1,76 г/см3. Нижний слой грунта мощностью 5,9м с плотностью 1,72г/см3.

- Определить усредненный вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта мощностью 3,4м с плотностью 1,85 г/см3. Нижний слой грунта мощностью 4,6м с плотностью 1,95 г/см3.

- Определить усредненный вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта мощностью 3,2м с плотностью 1,75 г/см3. Нижний слой грунта мощностью 5,8м с плотностью 1,8 г/см3.

- Определить усредненный вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта мощностью 3,5м с плотностью 1,94 г/см3. Нижний слой грунта мощностью 6,5м с плотностью 1,75 г/см3.

- Определить консистенцию грунта, при ω= 32,3%, ωр= 22%, ωL=40%.

- Определить консистенцию грунта, при ω= 19,2%, ωр= 18%, ωL=39%.

- Определить консистенцию грунта, при ω= 30,4%, ωр= 24%, ωL=46%.

- Определить консистенцию грунта, при ω= 30,6%, ωр= 18%, ωL=39%.

- Определить консистенцию грунта, при ω= 14,4%, ωр= 24%, ωL=46%.

- Определить тип грунта  если ωP= 29% ωL= 34%

- Определить тип грунта  если ωP= 18,5% ωL= 33,6%

- Определить тип грунта  если ωP= 23,2% ωL= 34%

- Определить тип грунта  если ωP= 14,2% ωL= 27,1%

- Определить тип грунта  если ωP= 15,4% ωL= 21,8%

- По данным лабораторного опробования получены показатели физических свойств грунта ρ-1,95 г/см3, ρs-2,7 г/см3 , ω-20%.  Определить показатели: пористости (n), коэффициента пористости (е), степени влажности (Sr), плотности скелета(ρd).

- По данным лабораторного опробования получены показатели физических свойств грунта ρ-2,63г/см3, ρs-1,7 г/см3, ω -17%. Определить показатели: пористости (n), коэффициента пористости (е), степени влажности (Sr), плотности скелета(ρd).

- По данным лабораторного опробования получены показатели физических свойств грунта ρ-1,98 г/см3, ω -12%,  ρs-2,66 г/см3. Определить показатели: пористости (n), коэффициента пористости (е), степени влажности (Sr), плотности скелета(ρd).

- По данным лабораторного опробования получены показатели физических свойств грунта ρ-1,81 г/см3, ω -19%,  ρs-2,72 г/см3. Определить показатели: пористости (n), коэффициента пористости (е), степени влажности (Sr), плотности скелета(ρd).

- По данным лабораторного опробования получены показатели физических свойств грунта ρ-1,79 г/см3, ω -16%,   ρs-2,75 г/см3, Определить показатели: пористости (n), коэффициента пористости (е), степени влажности (Sr), плотности скелета(ρd).

- Определить высоту откоса. Высота насыпи  h-6.5м, грунт суглинок: удельный вес γ-20,2 кг/м3, угол внутреннего трения φ-21°, сцепление грунта с-30кПа,  Kst-1.2.

- Определить высоту откоса. Высота насыпи    h-5м. Грунт сулинок: γ-20,2 кг/м3, φ-40°, с-50кПа, Kst-1.2.

- Определить высоту откоса. Высота насыпи  h-6.5м. грунт суглинок: γ-20,7кг/м3, φ-21°, с-30кПа, Kst-1.2.

- Определить высоту откоса. Высота насыпи  h-5.3м. грунт супесь γ-20,74 кг/м3, φ-33°, с-36кПа,  Kst-1.2.

- Определить высоту откоса. Высота насыпи  h-6м. Грунт суглинок: γ-20,2 кг/м3,  φ-21°,с-30кПа, Kst-1.2.