1

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,5 м, жаңа үйінді биіктігі 2,0м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі – 1:3. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Қалыңдығы 25 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,15. Топырақ тобы II, γ= 1,35 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

2

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,2 м, жаңа үйінді биіктігі 2,5 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:3. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қорсыз. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,15. Топырақ тобы II, γ= 1,25 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 220м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

3

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,8м, жаңа үйінді биіктігі 2,2 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қорсыз. Қалыңдығы 25 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,1. Топырақ тобы II, γ= 1,22 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 350м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

4

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,45 м, жаңа үйінді биіктігі 2,0м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Қалыңдығы 25 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,15. Топырақ тобы II, γ= 1,25 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

5

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,45 м, жаңа үйінді биіктігі 1,95м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Қалыңдығы 15 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,35. Топырақ тобы I, γ= 1,20 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

6

IV санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,45м, жаңа үйінді биіктігі 1,95 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылады. Қалыңдығы 15 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,35. Топырақ тобы II, γ= 1,20 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 350м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,20 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

7

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,45м, жаңа үйінді биіктігі 1,95 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылады. Қалыңдығы 25 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,40. Топырақ тобы II, γ= 1,25 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 250м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,15 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

8

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,5 м, жаңа үйінді биіктігі 1,95м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі және жаңа үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Жол жамылғысы жоқ. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,25. Топырақ тобы I, γ= 1,25 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

9

V санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,20 м, жаңа үйінді биіктігі 2,0м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі 1:3. Жол жамылғысы орақ тәрізді кескінді құмды-малтатас қоспасынан, қалыңдығы 15 см. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,62. Топырақ тобы I, γ= 1,35 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

10

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,25 м, жаңа үйінді биіктігі 12,55м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі 1:4 . Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Жол жамылғысы орақ тәрізді кескінді құмды-малтатас қоспасынан, қалыңдығы 20 см. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,55. Топырақ тобы I, γ= 1,25 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

1 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

11

III санаттағы автомобиль жолы I санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,8 м, жаңа үйінді биіктігі 2,5м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі 1:4 . Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,3, γ= 1,38т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

12

III санаттағы автомобиль жолы I санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,9м, жаңа үйінді биіктігі 2,9 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 22 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,3,γ= 1,38 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 190м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,15 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

13

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,8м, жаңа үйінді биіктігі 2,5 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 28 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,25,γ= 1,35 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 250м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

14

IV санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,2м, жаңа үйінді биіктігі 2,2 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,3,γ= 1,35 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 200м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,15 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

15

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі және жаңа үйіндінің биіктігі 1,0 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 25см-лі жол жамылғысы орақ пішінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=125,γ= 1,45 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 350м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,25 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу